PROIECT

ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA GRĂMEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

Volum I: MEMORIU GENERAL

Contract nr. 31/ 2014					Faza de proiectare: P.U.G.

Beneficiar: COMUNAGRĂMEŞTI

Proiectul conţine:

- Vol. I	- P.U.G.

- Vol. II	- R.L.U.

- 2014 -

# LISTA DE RESPONSABILITĂŢI ŞI SEMNĂTURI

PROIECTANT: S.C. GEOPROB-RPD SRL SUCEAVA

SUBPROIECTANT: SC URBASISTEM SRL IAŞI

ŞEF PROIECT: Arh. Elena Dimitriu

COLECTIV DE ELABORARE:

| Compartiment | PROIECTANT | Semnătura |
| --- | --- | --- |
| ŞEF PROIECT | S.C. URBA SISTEM S.R.L. IASI Arh. Dimitriu Elena | ............................... |
| URBANISM | S.C. URBA SISTEM S.R.L. IASI Arh. Dimitriu Elena | ............................... |
|  | S.C. URBA SISTEM S.R.L. IASI Ing. Cîşlaru Cristina | ............................... |
| TOPO | P.F.A. Ing. Aluculesei Alexandra | ............................... |
| RETELE EDILITARE | Ing. Cîşlaru Cristina | ............................... |
|  | Ing. Ispeciuc Adrian |  |
| STUDIU GEOTEHNIC | S.C. GEOPROB - RPD S.R.L. SUCEAVA Ing. Repede Mirabela | ............................... |
| CĂI DE COMUNICAŢI | S.C. URBA SISTEM S.R.L. IASI Ing. Tudor Perju | ............................... |
| EVOLUŢIA POPULAŢIEI | ec. Plăcintă Cristina - Elena |  |

# BORDEROU

| PIESE SCRISE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE RESPONSABILITĂŢI SI SEMNĂTURI |  |  |
| BORDEROU |  |  |
| CAPITOLUL 1- INTRODUCERE: |  |  |
| 1.1. - ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI |  |  |
| 1.2. - OBIECTUL STUDIULUI |  |  |
| 1.3. - NECESITATEA ŞI SCOPUL LUCRĂRII |  |  |
| 1.4. - DOMENII DE UTILIZARE |  |  |
| 1.5. - EFECTE ECONOMICE ŞI SOCIALE SCONTATE |  |  |
| 1.6. - BAZA JURIDICĂ |  |  |
| 1.7. - MODUL DE ELABORARE |  |  |
| 1.8. - BAZA ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE, SUPORTUL TOPOGRAFIC |  |  |
| CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII |  |  |
| 2.1. - SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI EVOLUTIE |  |  |
| 2.2. - ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL |  |  |
| 2.2.1. Aşezarea geografică |  |  |
| 2.2.2. Relieful |  |  |
| 2.2.3. Resursele naturale |  |  |
| 2.2.4. Clima |  |  |
| 2.2.5. Hidrografia |  |  |
| 2.2.6. Solurile |  |  |
| 2.2.7. Vegetaţia şi fauna |  |  |
| 2.2.8. Caracteristici geotehnice |  |  |
| 2.3. - RELAŢII IN TERITORIU |  |  |
| 2.3.1. Încadrarea în teritoriu |  |  |
| 2.3.2. Relaţii în teritoriu |  |  |
| 2.4. - ACTIVITĂŢI ECONOMICE |  |  |
| 2.4.1.Sectorul primar (agricultura, silvicultura, piscicultura) |  |  |
| 2.4.2. Sectorul secundar |  |  |
| 2.4.2.1. Industria |  |  |
| 2.4.2.2. Construcţiile |  |  |
| 2.4.3. Sectorul terţiar |  |  |
| 2.4.3.1. Comerţul, servicii destinate întreprinderilor şi serviciile în turism şi alimentaţie publică |  |  |
| 2.4.3.2. Transportul |  |  |
| 2.4.3.3. Poştă şi telecomunicaţii |  |  |
| 2.4.3.4. Servicii în sănătate şi asistenţă socială |  |  |  |
| 2.4.3.5. Învăţământul |  |  |  |
| 2.4.3.6. Serviciile socio – culturale |  |  |  |
| 2.4.3.7. Recreere / sport |  |  |  |
| 2.4.4. Turismul |  |  |
| 2.5. - POTENŢIALUL DEMOGRAFIC ŞI RESURSELE DE MUNCĂ |  |  |
| 2.5.1. Evoluţia şi densitatea populaţiei |  |  |
| 2.5.2. Structura populaţiei |  |  |
| 2.5.3. Dinamica populaţiei |  |  |
| 2.5.4. Resursele umane |  |  |
| 2.6. - CIRCULAŢIA |  |  |
| 2.6.1. Starea tehnică - Viabilitatea şi capacitatea portantă a drumurilor |  |  |
| 2.7.- INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL |  |  |
| 2.7.1. Caracteristici ale zonelor funcţionale |  |  |
| 2.7.2. Bilanţ teritorial |  |  |
| 2.8. - ZONE CU RISCURI NATURALE |  |  |
| 2.8.2. Incendii de pădure |  |  |
| 2.8.3. fenomene distructive de origine geologică |  |  |
| 2.9. - ECHIPAREA EDILITARĂ |  |  |
| 2.9.1. Gospodărirea apelor |  |  |
| 2.9.2. Alimentarea cu apă |  |  |
| 2.9.3. Canalizarea |  |  |
| 2.9.4. Alimentarea cu energie electrică |  |  |
| 2.9.5. Reţeaua de telecomunicatii, activitatea de poştă |  |  |
| 2.9.6. Alimentarea cu gaze naturale şi căldură |  |  |
| 2.9.7. Gospodărirea comunală |  |  |
| 2.10.- PROBLEME DE MEDIU |  |  |
| 2.10.1. Monumente ale naturii şi monumente istorice |  |  |
| 2.10.2. Spaţii verzi, sport, agrement |  |  |
| 2.10.3. Obiective industriale şi zone periculoase |  |  |
| 2.10.4. Reţeaua principală de căi de comunicaţie |  |  |
| 2.10.5. Depozite de deşeuri menajere şi industriale |  |  |
| 2.10.6. Disfuncţionalităţi |  |  |
| 2.10.7. Identificarea surselor se poluare |  |  |
| 2.10.8. Calitatea factorilor de mediu |  |  |
| 2.10.9. Priorităţi în intervenţie |  |  |
| 2.11.- DISFUNCTIONALITĂŢI |  |  |
| 2.12. - NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI |  |  |
| CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ |  |  |
| 3.1. - STUDII DE FUNDAMENTARE |  |  |
| 3.2. - EVOLUŢIE POSIBILĂ. PRIORITĂŢI |  |  |
| 3.3. - OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU |  |  |
| 3.4. - DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE |  |  |
| 3.5. - EVOLUŢIA POPULAŢIEI |  |  |
| 3.6. - ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI |  |  |
| 3.7. - INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL |  |  |
| 3.8. - MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE |  |  |
| 3.9. - DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE |  |  |
| 3.10. - PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI |  |  |
| 3.11.- REGLEMENTĂRI URBANISTICE |  |  |
| 3.12.- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ |  |  |
| CAPITOLUL 4 – CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE |  |  |

ŞEF PROIECT,

arh. Elena Dimitriu

# CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

## 1.1. ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării:	Plan Urbanistic General al comunei Grămeşti

Proiectant principal:        S.C. GEOPROB - RPD SRL SUCEAVA

Subproiectant:                 SC URBASISTEM SRL IAŞI

Număr proiect:		194 / 2013

Beneficiar:			Comuna Grămeşti, judeţul Suceava

## 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Grămeşti, reprezintă strategia, cadrul de dezvoltare în perspectivă a unităţii administrativ - teritoriale şi corelarea cu strategiile elaborate în cadrul planificărilor spaţiale: Planul Naţional de Dezvoltare, Programul Operaţional Regional, Planul de Dezvoltare Regională Nord – Est şi Strategia de Dezvoltare a judeţului Suceava.

În componenţa comunei Grămeşti intră localităţile Grămeşti (reşedinţa de comună), Bălineşti, Botoşaniţa Mică, Rudeşti, Verbia, cu trupurile aparţinătoare.

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial – administrativă de bază.

Durata de valabilitate a lucrării este de 10 ani, dacă pe parcurs nu apar elemente importante de dezvoltare care necesită actualizare, conform GP 038/1999 privind Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG.

P.U.G. se elaborează în scopul:

- Stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică a localităţilor;

- Utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;

- Identificării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);

- Evidenţierii fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul localităţii;

- Creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi serviciilor;

- Fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică;

- Asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;

- Corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.

Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică reglementate prin P.U.G. se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu unităţilor teritorial - administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor întreprinzători.

Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic General se menţionează:

- Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul administrativ şi judeţean din care fac parte;

- Valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman;

- Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente;

- Stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor viitoare de dezvoltare;

- Stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile;

- Stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale;

- Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;

- Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;

- Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;

- Stabilirea noilor obiective de utilitate publică;

- Stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.

În "Caietul de sarcini" şi în Tema-Program a Elaborării Planului Urbanistic General al comunei Grămeşti, Consiliul Local a formulat solicitări pentru:

- Reambularea planurilor topografice;

- Realizarea balanţei teritoriale a terenului pe tarlale şi parcele;

- Modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;

- Preluarea în PUG şi rezervarea unor amplasamente pentru viitoarele proiecte a tuturor programelor aflate în derulare (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) cât şi a celor  ce urmează a fi finanţate din FONDURI NAŢIONALE şi ale UNIUNII EUROPENE (fonduri structurale).

- Reamplasarea unor dotări din sistemul echipării tehnico – edilitare şi dezvoltarea acestora;

- Realizarea unor indicatori de locuire la nivelul mediei pe judeţ;

- Dezvoltarea economică în cadrul industriei mici şi agriculturii;

- Dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru construcţia de locuinţe în perspectivă, ţinând cont de posibilităţile reale de urbanizare;

- Instituirea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice şi de arhitectură;

- Mărirea suprafeţei intravilanului, cât şi îmbunătăţirea zonificării funcţionale a acestuia;

- Corelarea propunerilor privind protecţia mediului cu prevederile Directivei Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor, respectiv cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al Judeţului Suceava.

Completările intravilanelor şi reconsiderarea utilităţilor în localităţile comunei Grămeşti, se vor face, pe cât posibil, în suprafeţe compacte care să faciliteze dotarea cu echipări edilitare de-a lungul drumurilor principale care le traversează, cât şi a celor de legătură şi exploatare a satelor.

## 1.3. NECESITATEA ŞI SCOPUL LUCRĂRII

Necesitatea lucrării decurge din identificarea şi asigurarea unor condiţii favorabile desfăşurării funcţiilor comunei Grămeşti, în componenţa căruia intră localităţile Grămeşti, Bălineşti, Botoşaniţa Mică, Rudeşti, Verbia.

Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de dezvoltare urbanistică a comunei Grămeşti, din punct de vedere al amenajării teritoriului, în corelaţie cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Suceava (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - Regiunea de Nord - Est şi cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) - secţiunile I - V, precum şi cu "Strategiile de dezvoltare şi planificare a teritoriului judeţului Suceava", strategii elaborate de Consiliului Judeţean Suceava.

## 1.4. DOMENII DE UTILIZARE

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic, accesibil pentru Comuna Grămeşti, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi amenajare a teritoriului pe care îl administrează.

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi documentaţiilor pentru aprobarea autorizării construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective de utilitate publică.

## 1.5. EFECTE ECONOMICE ŞI SOCIALE SCONTATE

Prin măsurile şi propunerile pe care le include, lucrarea va contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile colective în spaţiul administrativ; prin lucrările propuse se doreşte facilitarea accesării fondurilor de finanţare naţionale şi internaţionale ale U.E. (fonduri structurale, etc.).

## 1.6. BAZA JURIDICĂ

Planul Urbanistic General este elaborat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, specifice domeniului sau în complementarea acestuia. Dintre principalele acte normative, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice, se menţionează:

În domeniul urbanismului

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificari si completari aduse de: Ordonanta nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanta nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanta nr. 27 din 27 august 2008; Legea 190/2013privind aprobarea OUG nr. 7 din din 11 februarie 2011;

- Legea nr.363/2006 privind aprobarea PATN - Secţiunea I – Reţele de transport;

- Legea20/2006 privind aprobarea PATN - Secţiunea II – Apa;

- Legea 5/2000 privind aprobarea PATN - Secţiunea III - Zone protejate;

- Legea 351/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi;

- Legea 575/2001 privind aprobarea PATN- Secţiunea V- Zone de riscuri naturale;

- Codul civil român;

- H.G.R. nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu completări si modificări: HG 1180/2014;

- Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, publicat în M.O.nr. 853/18.10.2006.

- H.G.R. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiective de mobilier urban;

În domeniul construcţiilor

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu toate modificarile, ultima modificare prin Ordonanta de urgenta nr. 85 din 5.10.2011.

- Normele de aplicare a Legii 50 aprobate prin Ordinul 839/2009.

- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii modificata de H.G. nr.498/2001, L. nr.587/2002, L. nr. 123/2007, Legea 177/2015;

- Normele de aplicare nr. 1943 / 2002 a Legii nr. 50 / 1991;

- Legea nr. 114 / 1996 – republicată, a locuinţei ;

- Ordonanţa Guvernului nr. 63 / 2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;

- Hotărârea de Guvern nr. 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea construcţiilor (Regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii);

- Hotărâre de Guvern nr. 273 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- Hotărâre de Guvern nr. 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor

- Hotărâre de Guvern nr. 571 / 2016 privind aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- Ordinul comun nr. 34/N/M.30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MapN, MI şi SRI pentru apobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;

- Precizări comune ale MLPAT nr. 5122/NN/1999, MMPS nr. 1384/1999 şi MT nr. 178/1999 privind modul de construire şi virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor;

În domeniul administraţiei publice

- Legea nr. 213/1998 actualizată în 2011- privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată în 2008, cu modificările şi completările ulterioare: OUG nr.20/2008, Legea nr. 35/2008, OUG nr.66/2008, Legea nr. 131/2008, OUG 14/2015;

- Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarului public

- Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

În domeniul proprietăţii funciare

- Legea nr. 18/1991 republicată în 1998 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/199;

- Legea 247/2005 care a abrogat legea Legea nr. 54/1998 - privind circulaţia juridică a terenurilor;

- OUG nr. 54/2006, OUG nr. 34/2006 carea abrogă Legea nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor;

- Legea nr. 7/1996 republicată în monitorul Oficial nr. 83/7 februarie 2013, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

Actele normative complementare domeniului sunt:

- Legea 265 din 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului;

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- OG 43/1997 aprobata prin legea 82/1998 şi modificată cu ORDONANŢĂ nr. 7 din 29 ianuarie 2010, modificată şi completată cu legea nr. 198/ 9 iulie 2015 privind aprobarea OG nr.7/2010, privind regimul drumurilor;

- Legea nr. 203/2003 republicată în 2005 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european;

- Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin OUG 69/2013;

- Legea nr. 182/2000 - privind protecţia patrimoniului naţional;

- Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 45/1994 a apărării naţionale a României

- Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

- Ordinul comun al Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Şefului Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 62/N/19.O/288/1.955 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;

- H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;

- H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii.

- H.G.R. 930/2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă;

- ORDIN nr. 1278 din 20 aprilie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică H.G.R. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

La baza elaborării Plan Urbanistic General al comunei Vînători se află:

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”;

- Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General.

- Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.

- Ordinul M.D.R.T. nr. 2.701/30.12.2010 privind Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

## 1.7. MODUL DE ELABORARE

La baza elaborării Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Grămeşti se află:

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”;

- Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General.

- Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.

## 1.8. BAZA ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE

### 1.8.1.Baza documentară

Planul Urbanistic General reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în elaborarea documentaţiilor de urbanism şi a strategiilor de dezvoltare spaţială şi economică a comunei analizate.

- planurile de amenajare a teritoriului naţional:

- P.A.T.N. - secţiunile I - V;

- P.AT.Z.R. Regiunea de Nord - Est ;

- planurile de amenajare a teritoriului judeţean:

- P.A.T.Judeţul Suceava

- planurile urbanistice generale ale unităţii teritorial - administrative:

- P.U.G. - ul comunei GRĂMEŞTI, proiect întocmit de Societatea de Servicii Informatice Suceava, în anul 2000.

Surse statistice:

- Date statistice de la Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava;

- Date de la Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava;

- Date de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

- Date puse la dispoziţie de Comuna Grămeşti prin fişele tehnice, Registrul Agricol.

Cu ajutorul datelor statistice precum şi a tuturor informaţiilor se va evidenţia stadiul actual al dezvoltării şi opţiunile generale ale amenajării teritoriului în vederea utilizării judicioase a solului, repartizării armonioase a activităţilor social - economice, protejării factorilor de mediu şi peisajului.

Analiza de detaliu a relaţiilor complexe şi sincrone dintre spaţiul rural (reprezentat de comuna Grămeşti) şi spaţiul urban (reprezentat de municipiul Rădăuţi) se face pe baza a numeroase cercetări de teren, a interpretării de date statistice, a caracteristicilor şi funcţiilor economice, a poziţiei geografice, dar mai ales în raport cu deplasările pentru muncă şi aprovizionarea cu produse agro-industriale. Se utilizează de asemenea date privind gradul de dezvoltare a comunei, modul de utilizare actuală a terenurilor, producţia agricolă şi forţa de muncă la nivel de unitate administrativă.

### 1.8.2. Suportul topografic

Suportul topografic al lucrării constă în planşe reactualizate, după cum urmează:

- Planuri topografice pentru încadrarea în teritoriu - scara 1: 25.000,

- Ortofotoplanuri – scara 1: 5000,

- Planuri topografice – trapeze – sc. 1:5000.

# CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

## 2.1. EVOLUŢIE

Comuna Grămeşti este localizată în partea de Est a judeţului Suceava. Faţă de municipiul Suceava se afla la o distanta de 44 km, de orasul Siret la cca. 9 km iar fata de municipiul Radăuți la cca. 22 km.

Principala arteră rutieră care străbat comuna Grămeşti este drumul judeţean D.J. 291A  Zvoristea-Gramesti – Siret.

Repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, în ansamblu, este rezultatul unui complex de condiţii naturale şi social economice care s-au manifestat în diferite etape istorice.

Aşezările rurale au evoluat, în principal, sub acţiunea factorilor social-economici, dar s-au dezvoltat şi sub influenţa mediului natural, a localizării în raport cu posibilităţile de alimentare cu apă, cu existenţa unor resurse (lemn, piatră, loc de cultivat şi de păşunat), a unor microclimate de adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor, etc.

Referitor la formarea şi evoluţia aşezărilor rurale menţionăm că actuala reţea este rezultatul unui proces istoric, multisecular care atestă continuitatea de locuire a acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri.

Comuna Grameşti are în componenţă cinci sate: Grămeşti, Bălineşti, Botoşăniţa – Mică, Rudeşti, Verbia.

Satul Grămeşti este atestat documentar prima data la 4 iulie 1430. La peste 1 km vest, contemporan cu satul Grămeşti, se afla satul “Mrăgireni”, azi alipit, cu numele Mânigeni, la satul care a dat numele comunei.

În centrul satului, pe dealul Cudrina, s-au găsit, de-a lungul timpului, mai multe toporaşe neolitice şlefuite, din marnă calcaroasă, dintre care unele se mai păstrează în colecţia şcolară din localitate. În ceea ce ne priveşte, cercetările efectuate aici nu au dus decât la culegerea câtorva fragmente ceramice cucuteniene nesemnificative.

Nu departe de aici, pe dealul Bolniţă, localnicii au găsit un fragment de celt (partea tăişului), ruptura fiind făcută din vechime. În acel loc a apărut şi ceramică ce pare a fi hallstatiană timpurie)

Pe malul drept al Pârâului Mare, în spatele magazinului mixt, pe lotul personal al lui Hriţcu Gheorghe, s-au putut observa mai multe fragmente de zgură provenite de la prelucrarea minereului de fier. Acest lucru a fost sesizat de-a lungul timpului şi de cei care îşi au în zonă loturile în folosinţă. În situaţia în care fragmentele ceramice găsite acolo datează din feudalismul dezvoltat şi târziu, ne întrebăm, cu titlul de ipoteză, dacă nu cumva acolo satul medieval îşi avea cuptoarele de redus minereul de fier şi, eventual, atelierul de prelucrare.

Pe terenul „Peste Codru”, (sit 1), pe o cuestă ce domină o bună parte a văii afluentului principal al Pârâului Mare, a fost remarcat un mare număr de fragmente ceramice caracteristice culturii Cucuteni (fază incertă) şi unele unelte de silex alb-vineţiu şi cenuşiu-negricios, din care remarcăm: lama denticulată („encoches”), lama fin denticulată, două gratoare laterale pe aşchie şi un gratoar dublu pe aşchie cu scobitură (“encoches”). Pasta ceramică se prezintă sub forma speciei foarte fine şi a celei ce are ca ingredient o cantitate apreciabilă de cioburi pistae. Unele fragmente au fost arse secundar atât de intens, încât au

devenit spongioase. Păstrarea culorilor de pe ceramică nu s-a putut face, cu excepţii mai mult decât modeste, din cauza acidităţii solului, tipic de pădure, aceasta fiind de altfel şi neşansa tuturor descoperirilor cucuteniene din zona cercetată.

La cca. 700 m sud – sud – vest depărtare de acest ultim punct, pe reversul cuestei, s-au surprins urme ale unei vieţuiri cucuteniene, mai modeste, ceramica descoperită aici prezentând aceleaşi caracteristici ca mai sus. Ca utilaj litic s-a găsit un topor plat, de formă aproximativ trapezoidală, din marnă calcaroasă, mutilate însă destul de mult de lama plugului.

Pe tarlaua denumită de localnici “La Tăietură”, (sit 3) situată între Grămeşti şi Gropeni (com. Bălcăuţi), deoparte şi de alta a şoselei ce face legătura între aceste localităţi, s-au găsit mai ales cu prilejul lucrărilor agricole, o gamă bogată de lame de silex şi de toporaşe din piatră şlefuită. Continuând cercetarea de-a lungul malului stâng al pârâului ce vine din Gropeni, la aproximativ 400 m sud-vest de o parcelă de pădure ce a rămas netăiată, urcând cca. 100 de metri de la firul apei pe panta uşoară a terenului (7), pe o suprafaţă de 1,5-2 ha, au fost descoperite bucăţi de chirpic, ceramică, fragmente de silex şi trei toporaşe şlefuite din marnă calcaroasă, din care unul păstrat aproape intact (planşa I/2). Ceramica, arsă oxidant incomplete, prezintă în compoziţie pleavă şi ici-colo mici bucăţi de cioburi pisate. În ceea ce priveşte silexul, remarcăm: un grătoar “pe bot de lamă”, o lama denticulară, un gratoar atipic şi trei nuclee de formă neregulată sau piramidală. Pentru acestea s-a folosit silex de nunaţe diferite: alburiumat, cenuşiu-albăstrui cu pete maronii. Din lipsa mai multor elemente informative, deocamdată suntem puşi în situaţia de a nu putea atribui cu maximă certitudine aşezarea culturii Criş sau eventual celei de tranziţie spre epoca bronzului.

Peste unul din pâraiele comunei de azi, a existat de mult un pod ridicat de logofătul Tăutu, ctitorul de la Bălineşti. Tradiţia populară locală a păstrat şi mai păstrează amintirea existenţei cândva a unei astfel de construcţii. Pe de altă parte, o astfel de realiatate istorică, este atestată documentar în prima jumătate a sec. al XVIII-lea, când hotarul satului “Băileşti” (Bălineşti –n.n.) apărea ca existând undeva pe malul pârâului “Verichia” (azi Verbia) un loc ce se numea “moara Tăutului”.

La cca. 800 de metri vest de cimitirul satului Botoşăniţa Mică (sit 8), pe reversul cuestei de pe partea dreaptă a pârâului ce vine din Gropeni (pârâu fără nume), pe o suprafaţă de mai multe hectare, s-au identificat urmele materiale ale unei aşezări datând din epoca bronzului. Pasta ceramic, arsă reducător dar şi oxidant incomplete, are în compoziţie silex pisat şi mai rar cioburi pisate. Caracteristice sunt profilele buzelor de vase, cât şi elementele de decor ce apar pe fragmentele ceramice descoperite. (pl. II/1-7). Merită, de asemeni, menţionate şi două zdrobitoare (frecătoare) din rocă dură, având o formă aproape paralelipipedică, cu două suprafeţe (cele mai mici) bombate prin şlefuirea piesei, iar cele mijlocii şi cele mai mari albiate din cauza utilizării lor îndelungate, în primul rând, probabil, la pisarea silexului.

În locul numit “La Iaz” (sit 5), pe partea stângă a şoselei ce duce spre Pădureni, aproape de ieşirea din Grămeşti, pe ambele maluri ale unui izvor a cărui apă este captată într-un mic iaz, s-au descoperit bucăţi de chirpic, de zgură rezultată de la prelucrarea minereului de fier şi ceramică fragmentară aparţinând sec. IV e.n. (cultura Sântana de Mureş).

Mergând mai departe, spre Pădureni, în zona movilei („La Movilă”) din dreptul S.M.A.-ului Grămeşti (11), tot pe partea stângă a şoselei, s-au găsit câteva cioburi atipice (pastă arsă oxidant, cu pleavă şi cioburi pisate ca ingredient), câteva fragmente de silex atipice, o lamă mică cu retuşe, un gratoar „pe bot de lamă” şi o mică unealtă rebutată, cioplită dintr-un silex alb-vineţiu cu mici pete alburii (pl. I/1).

Satul Bălineşti este atestat documentar prima dată la 15 martie 1490.7 A intrat în literatura de specialitate datorită bisericii ctitorite de logofătul lui Ştefan cel Mare, Ioan Tăutu.8

Pe tarlaua situată pe malul stâng al Pârâului lui Stoian (sit 6), înainte de intrarea acestuia în sat, pe un teren în pantă, s-a recuperat un bogat material ceramic, aparţinând mai multor epoci istorice: - ceramică Cucuteni (fază incertă) din pasta fină, în amestec cu cioburi pisate, fără urme de picture sau excizie. Printre cioburi s-a găsit şi partea superioară dintr-o greutate de lut tronconică, cu urme de perforare:

- câteva fragmente caracteristice epocii bronzului, folosindu-se ca ingredient în mod majoritar pietriş şi silex pisat;

- material ceramic La Tene dacic, unde predomină fragmentele de grosimi mai mari, cu cioburi pisate în compoziţie;

- ceramică de secol IV e.n. (pastă zgrunţuroasă şi fină, cenuşie).

Pe acelaşi mal, după prima casă a satului, au apărut numeroase cioburi medievale databile în secolele XIV-XVI. Dintre cele mai vechi se remarcă câteva fragmente de buze, trase oblic în afară şi tăiate drept la capăt, făcute dintr-o pastă bogată în nisip, cu bobul mare şi mici pietricele şi arsă oxidant incomplet.

La aproximativ 80 de metri est de cunoscutul monument istoric medieval (11) se găsesc şi astăzi numeroase urme ale vechii reşedinţe boiereşti de aici, aparţinând familiei  Tăutu. Dintre acestea se remarcă, în mod deosebit, mai multe fragmente de ceramică ornamentală smălţuită şi nesmălţuită. Fragmentele nesmălţuite, databile în secolul al XV-lea, arse oxidant, provin de la cahle ce au avut fie un decor compus dintr-o reţea de baghete ce prin intersectarea lor împart întreaga suprafaţă în romburi, fie de la tipul de cahlă, reprezentând pe Sfântul Gheorghe, călare, ucigând balaurul, tip de cahlă frecvent întâlnită în epocă în mediul urban. Fragmentele smălţuite, la rândul lor, se împart în două subgrupe. Una se caracterizează prin folosirea intensivă a unui smalţ cu nuanţe de galben închis şi maroniu, iar cealaltă, mai bine reprezentată, se compune din fragmente cu smalţ verde, unde este prezent din nou decorul cu romburi, dar şi imaginea de chenar a unui cavaler . În ceea ce priveşte ceramica de uz comun, pe acelaşi platou, cu circa 40 de metri nord-est mai departe de locul unde a existat vechea curte, s-au descoperit fragmente ceramice databile în perioada cuprinsă între începutul secolului al XIV-lea (eventual sfârşitul sec. al XIII-lea) şi sfârşitul sec. al XVII-lea. Aici cele mai vechi tipuri de buze de vase sunt cele uşor trase în afară, tăiate aproape drept la capăt, unele având acolo mici crestături.

În aceeaşi zonă, dar pe malul drept al Pârâului lui Stoian, pe ogorul amplasat între apă şi grajdurile C.A.P. s-au găsit mai multe bucăţi de materie rezultată în urma reducerii minereului de fier şi numeroase fragmente ceramice (sec. XIV-XVII).

Astfel de material fragmentar din feudalismul dezvoltat s-a găsit pe o întindere de mai multe hectare (unde este secondat şi de prundiş de râu prezent în cantităţi apreciabile), pe o tarla aflată la cca. 500 de metri sud-est de monumentul istoric pomenit mai sus (16).

Satul Botoşăniţa Mică este rod al dezvoltării demografice din timpul feudalismului dezvoltat; se mai numea şi Tacu.

Pe tarlaua “Dumbravă” (8), situată pe un platou amplasat imediat la sud de sat, la poalele pădurii Zamostea-Deal, s-au putut observa, în arătură, urmele clare a cel puţin 10 locuinţe cucuteniene. Materialul arheologic strâns cu această ocazie, în care includem şi o jumătate de greutate de lut de forma unei sfere turtite, este realizat exclusiv din pastă ceramică fină, fără cioburi pisate sau alt ingredient. Apar cazuri de ardere secundară puternică, până la zgurificare. La acestea se mai pot adăuga câteva aşchii de silex atipice.

Satul Rudeşti

Cea mai veche atestare documentară a satului este cea din 2 aprilie 1623, deşi după ceramica medievală găsită aici satul pare să aibă cea mai mare vechime între satele actualei comune Grămeşti. În apropierea vechiului sat a existat un târg ocazional, un iarmaroc, a cărui amintire a fost mai târziu consemnată într-un document din anul 1766, şi care se numea, după spusele localnicilor de azi, „târgul Bârgăului”.

De-a lungul malului stâng al Pârâului Mare, din dreptul bisericii satului şi până aproape în dreptul primelor case din Grămeşti (Mânigeni sau Minigeni), pe o suprafaţă de cca. 15-20 ha, incluzând aici şi tarlaua „La Zbâr” (sit 9), pe un teren în pantă orientată spre sud, într-o uşoară zonă depresionară, s-a găsit un bogat material arheologic, care, în mare, poate fi diferenţiat cronologic în funcţie de descoperirile de până acum, după cum urmează:

- fragmente de lame de silex cu retuş, fin denticulate, diverse aşchii de silex şi câteva cioburi neolitice cu pleavă în compoziţie;

- ceramică getică (sec III-II e.n.) modelată cu mâna, arsă oxidant în majoritatea cazurilor şi având cioburi pisate în compoziţie. Fragmentele de buză sunt drepte sau puţin trase în afară, uneori posedând spre exteriorul lor alveolări digitale.

Aceeaşi tehnică de ornamentare apare şi sub forma brâului alveolat.

- în cantitate mai mică, material tipic bastarnic: ceramică neagră sau arsă oxidant, barbotinată, buze faţetate ;

- ceramică aparţinând culturii Sântana de Mureş, unde cca. 85% din fragmente sunt realizate din pasta zgrunţuroasă, cenuşie, restul procentual fiind reprezentat de specia fină cenuşie (funduri inelare, fusaiolă bitronconică);

- în cadrul epocii medieval, bine reprezentată cantitativ, distingem material caracteristic secolelor XIII şi XIV (şi poate chiar mai vechi): pasta bogată în microprundiş şi nisip cu bobul mare şi mijlociu, neomogenizată bine la frământare şi în majoritatea cazurilor arsă oxidant incomplete până la cărămiziu închis. Apare ici şi colo ca décor linia simplă vălurită, realizată stângaci sub gât, iar majoritatea fragmentelor de buză au buza trasă în afară mai mult sau mai puţin, cu marginea ei rotunjită sau tăiată drept (pl. III/19-27). Fundurile de vase sunt plate şi groase în secţiune (1 până la 2 cm). Au în exterior un aspect deosebit de zgrunţuros, fără să prezinte vreo urmă a detaşării vasului de pe roată, care, din cauza proastei calităţi a vaselor, ca execuţie şi material, pare să fi fost una de tip lent.

Mult mai bogat se prezintă materialul aparţinând sec. XV-XVI (eventual începutul sec. al XVII-lea), unde apare o gamă diversă de tipuri de buze şi de decorări. În mică măsură apare ceramica smălţuită (sec. XV-XVI), pictată (sec. XVIII) şi caolinul. În zona apropiată bisericii satului, unde s-a găsit aproape toată ceramica de secol XIII şi XIV, s-a descoperit un număr considerabil de bucăţi de zgură metaliferă. Pe tarlaua „La Zbâr”, de-a lungul anilor, localnicii, cu prilejul arăturilor, au dar de mai multe cuptoare şi de mari cantităţi de cărămidă şi piatră făţuită.

Peste Pârâul Mare, pe dealul Zbâr a fost descoperit, cu ani în urmă, de săteni, un cuptor  şi, în cursul cercetărilor propriu-zise, o bucată masivă de lutuială, purtând urme de nuiele.

Satul Verbia

Apariţia satului Verbia este târzie, plasându-se în secolele feudalismului târziu.

Pe tarlaua numită „Oniciuc”, pe panta lină a versantului stâng al văii pârâului Verbia, şi pe o lungime de peste 500 de metri de-a lungul apei s-au identificat numeroase urme arheologice:

- ceramică aparţinând La Tene-ului dacic: (pl. II/15-18), ardere oxidantă, pastă poroasă în amestec cu cioburi pisate, mici butoni cu element decorativ;

- câteva fragmente aparţinând de cultura materială bastarnică din sec. II-I î.e.n.: buze de vase caracteristice, părţi de pereţi de vase barbotinate;

- ceramică din secolele II-III e.n.: pastă roşie, fină, cu angobă, funduri inelare, dar şi mai multe fragmente din pasta fină cenuşie, modelată tot la roată, care, datorită lipsei în cadrul ei, cel puţin până acum, a pastei ciment, nu pot fi atribuite secolului IV e.n. În plus, au apărut câteva fragmente de torţi de amforă (cu o nervură masivă mediană pe faţa superioară sau cu o canelură largă, pastă ceramică zgrunţuroasă, alb-gălbuie sau roz-gălbuie pal, cu o pigmentaţie maronie şi neagră sau închis-cărămizie şi un fund de amforă, inelar, de formă cilindrică, din pastă alb-gălbuie). Aşezarea dacică de epocă La Tene pare să fi fost întinsă de-a lungul apei, de vreme ce mai bine de 600 de metri de tarlaua “Oniciuc”, în spatele casei lui Hriţcu Dumitru s-au mai descoperit fragmente ceramic concludente în acest sens.

Sursa : REPERTORIUL ARHEOLOGIC  AL COMUNEI  GRĂMEŞTI ,

Arheolog expert, dr. Mugur ANDRONIC

Cel dintâi document istoric ce atestă existenţa comunei Grămeşti este cel din 7 iulie 1430 al lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, care menţionează: „Facem înştiinţare precum au venit înaintea noastră şi înaintea boierilor noştri ai Moldovei, sluga noastră Luca, feciorul lui Ilias Paharnic, amintind mai departe surorile şi nepoţii lui Luca, de a lor bunăvoie de nimeni siliţi nici asupriţi şi-au vândut a lor dreaptă ocină dintr-a lor drept uric, din uricul tatălui său Ilias Paharnic ce au avut el de la moşul domniei mele de la Alexandru Voievod - giumatate de sat, anume Botoşăniţa pe Sirete, parte din sus, parte Grămeşti, aceea au vândut-o domniei mele drept 80 zloti tătărăşti.”

## 2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

## Aşezarea geografică

Comuna Grămeşti este localizată în partea de E a judeţului Suceava, în Podişul Dragomirnei.

Comuna Grămeşti se învecinează cu următoarele teritorii comunale:

-     la nord est - comuna Mihăileni, judeţul Botoşani,

- la sud- comuna Calafindreşti,

- la sud-est – comuna Zamostea,

- la est - comuna Cândeşti,

- la vest – comuna Bălcăuţi,

- la nord-vest  – oraş Siret

Sistemul de localităţi cuprinde: satele Grămeşti, Bălineşti, Botoşăniţa – Mică, Rudeşti, Verbia.

- Geologia

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei aparţine unităţii geostructurale Platforma Moldovenească.

Caracteristicile morfostructurale ale Platformei Moldoveneşti sunt date de tectonică, transgresiunile şi regresiunile marine, interacţiunea dintre factorii interni şi externi, evoluţia subaeriană din pliocen şi cuaternar.

Platforma Moldovenească reprezintă o regiune rigidă, consolidată ca uscat începând din proterozoic. Tectono - structural este formată din două structuri litostratigrafice majore şi anume:

- fundamentul cristalin  (soclul);

- cuvertura sedimentară, dispusă discordant peste fundament.

Soclul cristalin este alcătuit din gnaise granitoide, paragnaise, şisturi migmatice etc., formaţiuni geologice traversate de filonaşe de pegmatite şi granite roz (cu două mice) şi bazalte. Datorită încetării regimului tectonic de geosinclinal, regiunea a devenit rigidă, mişcările orogenetice încetează, iar geosinclinalul îşi încheie regimul geotectonic, zona transformându-se într-o unitate de platformă, cu mobilitate redusă şi denudaţie activă, care a generat în final peneplena soclului cristalin Precambrian (relief intens modelat de către factorii denudaţionali externi), apărând o suprafaţă structurală derivată. Zona a fost afectată numai de mişcări epirogenetice cu amplitudini reduse, care au determinat transgresiunile marine (etaje de acumulare) şi regresiunile marine (evoluţie subaeriană - denudaţie: formarea suprafeţelor sculpturale). În acest fel a rezultat etajul structural al platformei, constituit dintr-o cuvertură groasă de roci sedimentare necutate, formând monocline majore.

Cuvertura sedimentară este dispusă discordant peste soclul cristalin, apariţia acesteia datorându-se cratonizării treptate a domeniului moldo–podolic şi instalării regimului tectonic de platformă, afectată numai de mişcări epirogenetice, dar a căror amplitudini au fost reduse.

Formaţiunile geologice de vârstă Volhinian inferioară sunt acoperite predominant de cele cuaternare (vârstă Pleistocen şi Holocen), formate din nisipuri argiloase, argile compacte de culoare gălbuie (provin din cele de vârstă antecuaternară, prin diageneză), prundişuri de terasă şi luncă (albii majore şi minore), formate din elemente de fliş paleogen (intern şi extern).

#### Caracteristici geotehnice

Litologic, depozitele înterceptate în forajele executate pe teritoriul comunei sunt reprezentate prin argile, de consistenţă ridicată şi medie, până la redusă. În unele zone apar argile cafenii şi galbene, de consistenţă medie (cca 0,80 m), urmate de nisipuri galbene, cu intercalaţii de argilă. Sub umpluturi apar nisipuri argiloase şi argile prăfoase în stare plastic consistentă.

Tectonica zonei

Sedimentarul, începând de la Paleozoic şi până la Cuaternar, prezintă grosimi mai mici în estul Platformei Moldoveneşti care cresc apreciabil spre vest şi sud-vest, spre orogenul carpatic. Formaţiunile sedimentare sunt necutate şi uşor înclinate spre orogenul

carpatic (în adâncime) şi spre SSE (la suprafaţă, cu o pantă de 5-8 m/km). Aceeaşi înclinare spre SE o au şi depozitele cuaternare ceea ce înseamnă că aceasta este un rezultat al mişcărilor de basculare petrecute în Pleistocen.

Seismic, zona este afectată de „cutremurele moldave” al căror focar este situat în

regiunea Vrancea, însă propagarea şi intensitatea mişcărilor seismice, depinde şi de poziţia amplasamentelor faţă de focar, magnitudine, energia seismului, constituţia litologică etc.

Încadrarea seismică

Din punct de vedere seismic, teritoriul studiat se află în zona de influenţă a cutremurelor de tip moldavic cu hipocentrul  în zona Vrancea, la adâncimi de 90 ÷ 150 km şi se încadrează conform Codului de proiectare seismică indicativ P 100/1-2013 (“Reglementări tehnice, Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”) în zona de hazard seismic (zona F) cu o valoare a acceleraţiei orizontale a terenului  ag = 0,15 g, şi o perioadă de colţ TC  = 0,7 sec.

Adâncimea de îngheţ

Având în vedere prevederile din STAS 6054-77 (“Teren de fundare - Adâncimi maxime de îngheţ”), adâncimea de îngheţ maximă din zonă este de 1-1,10 m faţă de cota terenului natural.

Adâncimi de fundare

Adâncimile de fundare sunt reglementate de normativele în vigoare, după cum urmează:

• adâncimea de fundare va fi la minim 1,20 m, faţă de CTN, asigurându-se astfel şi

adâncimea maximă de îngheţ a zonei (1,10 m), conform STAS 6054/77 şi unde roca satisface condiţiile de rezistenţă şi stabilitate pentru obiectivul proiectat;

• presiunea convenţională calculată conform NP 112/2014: Pconv = 200 kPa

(presiune convenţională calculată pentru o adâncime de fundare de 1,20 m, faţă de CTN);

Pentru orice construcţie se va întocmi, în prealabil, un studiu geotehnic la obiect, conform NP 074/2014 la faza definitivă (implicit studii de stabilitate sau hidrogeologice, dacă este cazul), în care, pe baza prospecţiunilor de teren şi a analizelor specifice de laborator, vor fi precizate condiţiile geotehnice ale amplasamentului, natura terenului de fundare, capacitatea portantă a acestuia, adâncimea apei subterane şi influenţa acesteia asupra terenului de fundare, respectiv a construcţiei proiectate, precum şi recomandări privind proiectarea şi exploatarea construcţiei.

Se va evita amplasarea construcţiilor pe lucrări de drenare, consolidare, amenajări de suprafaţă în zonele susceptibile de alunecări, în zonele cu alunecări active, în zonele mlăştinoase sau inundabile.

Riscuri naturale

În privinţa zonelor afectate de alunecări sau susceptibile la instabilitate, erodări, prăbuşiri se recomandă ca acestea să fie de urgenţă amenajate, prin terasări, plantări de arbuşti, înierbări sau unde se impune, prin lucrări speciale de consolidare şi drenare, lucrări care se vor realiza în urma unor studii şi proiecte de specialitate la obiect. De asemenea, albiile pâraielor cu energii mari de relief din intravilan, trebuiesc consolidate, amenajate şi regularizate.

Suprafeţele afectate de riscuri naturale sunt tratate pe larg în capitolul 2.8. Zone cu riscuri naturale.

- Relieful

Comuna Grămeşti este situată, din punct de vedere geomorfologic, în Podişul Dragomirnei, subunitate a Podişului Sucevei, relieful fiind alcătuit din platouri întinse, fragmentate de văi cu dispunere consecventă şi  înclinare slabă.

Masivul deluros Dragomirna este cea mai tipica parte a Podisului Sucevei prin toate caracterele geomorfologice proprii Podisului Moldovenesc: monoclin cu forme structurale(cueste si platforme), înaltime medie 450 m. Cota maxima este de 528 m. în vârful Teisoara.Podisul Dragomirna este cuprins între culoarele văilor Suceava și Siret. Afluenții acestora îl drenează. Podișul înclina spre sud-est în panta usoara (sub1°).Altitudini semnificative pe teritoriul administrativ al comunei si în vecinatati sunt cuprinse între 397 m – satul Dealul Padureni (oras Siret), 504 m – Comuna Calafindesti si Dealul Malenchii – 475 m iar pe malul Siretului – cca. 220-225 m.

- Clima

Din punct de vedere climatic, zona este situată în provincia climatică boreală D.F.

(după Koppen), subprovincia D.f.b.k. cea mai apropiată staţie meteoeste la Rădăuţi (15 km distanţă).

Temperatura medie multiamuală este de 7,1 ºC, cele mai mari valori înregistrându-se în timpul verii, cu o temperatură medie de + 19°C. Perioada cea mai rece este ianuarie-februarie cu media temperaturilor de -20°C.

Pentru zona de podis temperatura minima înregistrata este de – 32,5 ° C iar temperatura maxima +38,5 ° C, temperatura medie a lunii iulie este de 18 ° - 19 ° C. Temperaturile medii anuale care caracterizeaza climatul de podis sunt cuprinse între 7 ° si 8 ° C.Comuna Gramesti se înscrie perfect în acest context, temperatura medie anuala fiind de 7,3 ° C , maxima absoluta: +39,4 ° C – 17.08.1952, minima absoluta: - 31 ° C – 20.02.1954. 	Vânturile dominante si cu frecventa cea mai mare sunt pe directia NV – SE.

Masele de aer care vin dinspre vest îsi pierd treptat din umezeala în timpul escaladarii barierei Carpatilor Orientali, încât în partea estica a judetului, implicit si în zona comunei Gramesti, ajung mai uscate , clima suferind un proces de continentalizare. Aerul de origine nordica aduce ninsori, iarna si ploi reci, primavara si toamna. Din est sosesc influente climatice continentale cu secete vara, cu cer senin, geruri si viscole iarna

Cantitatea de precipitaţii este legată de dinamica atmosferică, media precipitaţiilor anuale este de 655,4 mm.

- Hidrografia

Apele de suprafaţă

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei aparţine bazinului hidrografic al râului Siret.

Râul Siret este principala este principala artera hidrografică din zonă care delimitează comuna Grameşti de judetul Botoşani si are ca afluenti pe partea dreapta a cursului pârâul Mare, pârâul Verehia.

Regiunea de scurgere al râurilor înregistrează debite maxime primăvara şi la începutul verii. Precipitaţiile au caracter torenţial, în special vara, fapt ce se reflectă în regimul scurgerilor şi frecvenţei mari a viiturilor.

Cursurile de apă sunt alimentate predominant din ploi şi ape subterane.

Morfologia terenului asigurând o scurgere rapidă, a apelor meteorice, care sunt drenate către cursurile de apă ce stabilesc perimetru.

O resursa hidrografica importanta pentru comuna o reprezinta amenajarea pe râul Siret a lacului de acumulare „Rogojesti” al carui mal are vecinatate cu comuna pe o lungime de circa 4 km.

Lacul de acumulare, cunoscut sub denumirea de „Acumularea Hidroenergetică Rogojeşti-Siret” a fost construit cu scopul principal de a produce energie electrică prin cele trei turbine hidroelectrice dar și cu scopul de a asigura apă pentru irigarea culturilor agricole din jurul lacului. Ultima funcțiune amintita a fost exploatată cu succes înainte de anul 1989 când a fost construită o rețea de canale de irigații pe mai multe sute de hectare dar care acum se află in paragină deoarece nu mai există instalații de irigație.

Printre funcțiile lacului de acumulare putem aminti pe cea de regularizare a cursului râului Siret în caz de inundații și desigur pe cea de agrement și de pescuit sportiv.

Barajul de acumulare hidroenergetică de pe râul Siret, în extremitatea nordică a județului Suceava a fost construit într-o perioadă de aproximativ 10 ani și a fost finalizat în anul 1986.

Apele subterane

Apele subterane se împart în două categorii:

- ape de adâncime, întâlnite în depozite geologice vechi (peleozoice, mezozoice, terţiare);

- ape freatice, cu maxime mari datorită litologiei şi excedentului de precipitaţii; în părţile înferioare ale versanţilor, apar frecvent la suprafaţă.

Comuna Grămeşti se afla deasupra  corpului de apa subterana Lunca si terasele r. Siret si afluentilor:

Apele freatice situate la adâncimi mici, determină apariţia fenomenelor de gleizare.

Datorită existenţei unor suprafeţe destul de mari cu soluri cu orizont B mai argilos şi foarte puţin permeabil, în marea majoritate a teritoriului studiat se întâlnesc pânze de ape suspendate.

- Soluri

La formarea şi evoluţia solurilor a stat acţiunea continuă şi diferenţiată a factorilor externi şi interni asupra materialului litologic. Aceste procese sunt numeroase şi variate. Unele au dus la degradarea şi mărunţirea rocii, altele la formarea argilei şi redistribuirea acesteia pe profilul solului, iar altele au avut drept rezultat formarea celui mai important component al solului – humusul.

În zonele mai înalte precipitaţiile sunt mai mari şi temperaturile ceva mai scăzute, fapt care a dus la podzolirea solurilor, întâlnindu-se preluvosoluri şi luvosoluri tipice şi stagnogleizate. În zonele cu drenaj slab, imperfect sau chiar moderat de pe formele de relief plane sau slab înclinate s-au format soluri cu diferite grade de stagnogleizare. Fenomenul de gleizare se realizează în zonele cele mai joase ale teritoriului, în lunca Siretului, acolo unde apa freatică este la mică adîncime (0-3 metri). Bioacumularea este prezentă la solurile cu orizont A molic şi mai slabă la aluviosolurile tipice, preluvosolurile şi luvosolurile cu un conţinut mai mic de humus.

Tipurile de sol întâlnite pe teritoriul comunei Grămeşti sunt podzo-luvice si brun-luvic (clasa cambisoluri) în cadrul etajului fagului si de amestec si brun – roscat luvice si cenusii (clasa luvisoluri / argilluvisoluri) în cadrul etajului stejarului.

Avem următoarele soluri de podiş: soluri cernozomoide, soluri levigate, soluri argiloiluviale cenuşii, soluri argiloiluviale brune şi podzolice (soluri sărace în humus), soluri aluviale şi aluviuni.

- Vegetaţia şi fauna

Vegetaţia şi fauna acestei comune este caracteristică zonei pădurilor de foioase.

Pădurile ocupă o suprafaţă de 83 ha, adică 2.22% din suprafaţa totală a comunei, teritoriul studiat se încadrează în zona pădurilor de amestec de foioase.

Pădurile sunt alcătuite din fag (Fagus silvatica) în asociaţie cu stejarul (Quercus robur), frasin, carpen, ulm, arţar.

Păşunile şi pajiştile sunt alcătuite dintr-o vegetaţie ierboasă în care domină asociaţiile de ierburi mezofile şi mezohidrofile. Preponderente în aceste asociaţii sunt păiuşul (Festuca pseudovina), firuţa (Poa nemoralis), iarba câmpului (Agrostis tenuis) în zone cu umezeală. Pe păşuni şi fâneţe mai cresc şi zâzanie (Lolium perene), timoftică (Phleum pratense), ghizdeiul (Lotus corniculatus), trifoiul (Trifolium repens), ciuboţica cucului (Primula officinalis), cimbrişor (Thymus glabrescens), coada şoricelului (Acchilea milefolium), pătlagina, traista ciobanului (Capsela bursa pastorius).

În zonele umede creşte rogozul (Carex vulpina), iar pe malul apelor cresc diferite specii de piciorul cocoşului (Ranunculus sp.), calcia (Caltha lacta), piperul bălţii (Poligonum hydropiper). În bălţi abundă stuful (Phragmites comunis), papura (Pypha angustifolia) şi rugina (Juncus conglomeratus). Pe fâneţe cu exces de umiditate moderată creşte flocoşica (Holcus lanatus) şi păişul (Deschampsia caespitosa).

Fauna

Fauna este una diversă, având aspecte atât celei de stepă (mici rozătoare), cât şi ale celei de pădure.

În luncă trăiesc rozătoarele: popândăul, şoarecele de câmp, hârciogul, iepurele, dihorul.

Dintre animalele caracteristice în pădurile de foioase amintim: lupul (Canis lupus),mai rar mistreţul (Sus scrofa), căprioara (Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), şi iepurele (Lepus eurpaenus).

Păsările mai frecvente sunt reprezentate de prigorie, sticlete, graur, ciocârlie, mierlă, porumbel, turturică, guguştiuc, pupăză, cânepar, sturzul, vrabie, cioară, rândunică, lăstun, uliul porumbar, cucuveaua, huhurezul mic etc.

## 2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU

### 2.3.1. Încadrarea în teritoriu

Comuna Grămeşti în suprafaţă totală de 3286,7 ha, în partea de E a judeţului Suceava.

Comuna Grămeşti se învecinează cu următoarele teritorii comunale:

-     la nord est - comuna Mihăileni, judeţul Botoşani,

- la sud- comuna Calafindreşti,

- la sud-est – comuna Zamostea,

- la est - comuna Cândeşti,

- la vest – comuna Bălcăuţi,

- la nord-vest c – oraş Siret

Sistemul de localităţi cuprinde: satele Grămeşti, Bălineşti, Botoşăniţa – Mică, Rudeşti, Verbia.

Tipologia morfologică a satelor este determinată de forma de relief deal şi de luncă.

După forma, textura şi structura vetrei, localităţile comunei Grămeşti se încadrează în categoria aşezărilor cu formă, structură şi textură neregulată.

Amplasarea în cadrul judeţului Suceava

Din punct de vedere funcţional nu există diferenţieri prea mari în cadrul aşezărilor, funcţia predominantă fiind cea agricolă şi de creştere a animalelor.

Poziţia geografică a comunei Grămeşti este favorabilă din punct de vedere al conexiunii cu cele mai apropiate centre urbane. Astfel, comuna este poziţionată la o de cca. 9 km de oraşul Siret, la 35 km de municipiul Rădăuţi, şi aprox. 62 km de municipiul Suceava.

Principalele artere rutiere care străbat comuna Grămeşti sunt: DJ 291A Face legătura între DN 29A, în satul Zvoriştea, cu localitatăţile Bălineşti – Grămeşti – oraşul Siret, DC 35  - face legătura între DN 2/ E85 – Bălcăuţi - Rudeşti – Grămeşti – Bălineşti - racord DJ 291A, DC 36 – Racord la DJ 291A în Bălineşti – Verbia – comuna Zamostea.

Teritoriul comunei Grămeşti este străbătut de o reţea de drumuri săteşti, parte din ele modernizate (betonate), iar altele nemodernizate (pietruite).

În vederea identificării şi asigurării posibilităţilor de dezvoltare a localităţii, se impune o studiere atentă în scopul propunerii unui intravilan corespunzător şi a unor variante care să suporte unele extinderi în etapele ulterioare.

### 2.3.2. Relaţii în teritoriu

Relaţiile în teritoriu ale comunei Grămeşti se realizează cu:

- comunele învecinate: între comuna Grămeşti şi comunele învecinate se conturează un sistem de relaţii de cooperare, colaborare şi coordonare în vederea implementării strategiilor locale de dezvoltare, pentru conservarea patrimoniului rural şi cultural, în scopul dezvoltării mediului economic, dezvoltării edilitare şi a infrastructurii de transport, îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale, etc.;

- cu municipiile Suceava şi Răduţi şi oraşul Siret: relaţiile sunt constituite în principal din deplasările pentru muncă (navetismul), aprovizionarea cu produse şi bunuri de larg consum, sau, dimpotrivă, pentru comercializarea în special a produselor agroalimentare (aprovizionarea oraşelor care absorb astfel surplusul de produse agricole şi determină specializarea agriculturii), cât şi din deplasările pentru învăţământ preuniversitar, pentru serviciile specializate din domeniul sănătăţii, pentru serviciile financiar-bancare, etc. Aceste relaţii sunt facilitate de transportul în comun organizat prin reţeaua de autobuze şi microbuze.

Potrivit Atlasului României, comuna se află, din punct de vedere al polarizării - al potenţialului de atracţie al oraşelor într-o zonă de intensă concurenţă interurbană; deplasările se fac doar pentru serviciile foarte specializate (universităţi, spitale), celelalte deplasări se efectuează în funcţie de reprezentările teritoriului ori de avantaje conjuncturale.

#### 2.3.2.1. Relaţiile economice

Relaţiile economice ale comunei Grămeşti se realizează prin interacţiunea cu comunele învecinate, cu zonele urbane cele mai apropiate – municipiile Suceava şi Răduţi şi oraşul Siret, dar şi cu străinătatea.

Astfel, cu comunele învecinate se manifestă relaţii de schimburi de produse, în special agricol-zootehnice, în cadrul târgurilor organizate în zonă.

Infrastructura comercială de care dispune (depozitele en-gros) municipiul Suceava devine sursă de aprovizionare cu bunuri şi produse de larg consum pentru numeroasele societăţi comerciale care funcţionează în comuna Grămeşti. Precizăm totuşi că relaţiile cu zonele urbane se realizează în dublu sens, deoarece oraşele devin piaţa de desfacere a surplusului de produse agricole rezultat în gospodăriile din comuna Grămeşti.

Distanta de centrele urbane Suceava, Rădăuţi ca centre de polarizare a forţei de muncă, exercită, o influenţă mică asupra întregii vieţi economice a comunei.

Alte relaţii se desfăşoară cu străinătatea, prin perspectiva persoanelor din comuna Grămeşti, plecate la muncă în diferite ţări din Europa. Repatrierea valutei de către cei care lucrează în străinătate contribuie, într-o anumită măsură, la ridicarea standardului de viaţă, chiar dacă cea mai mare parte a investiţiilor sunt orientate în construcţia de locuinţe şi cumpărarea de bunuri, prea puţine fiind direcţionate în domeniul antreprenoriatului.

#### 2.3.2.2. Relaţii demografice

Comuna Grămeşti se încadrează într-o zonă foarte dinamică din punct de vedere al relaţiilor demografice. Evoluţia populaţiei comunei, prezentată pe larg în capitolul privind situaţia existentă, a fost marcată de o stagnare a cresterii populaţiei în ultimii ani. Ultimii ani au fost marcaţi de o tendinţă de stabilizare, pe fundalul relaţiilor stabilite cu centrele urbane din jur, ce au dus la creşterea numărului de persoane ce şi-au stabilit domiciliul în localitate, dar şi al menţinerii ratei natalităţii (aflată în creştere evidentă) la valori mai ridicate decât media regională, contribuind decisiv la evoluţia demografică.

În perioada anterioară anului 1989, eliberarea unui mare volum de forţă de muncă din ramurile agricole a determinat intense mişcări de populaţie din zonele rurale spre oraş, pe de o parte, dar şi migrări spre zonele deficitare ale ţării, pe de altă parte. În prezent asistăm la schimbarea sensului de flux migrator prin revenirile în zonele de origine şi angrenarea populaţiei în activităţi agricole cu eficienţă scăzută.

Ca tip de polarizare, conform Atlasului României 2006, comuna este caracterizată ca fiind de tipul 9, mai precis, polarizare îndepărtată, cu direcţie nedefinită, cu piaţă locală redusă si cu agricultură nespecializată.

Inexistenţa locurilor de muncă în domeniul industrial şi lipsa capitalului pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive, lipsa posibilităţilor de calificare, cât şi nivelul relativ modest al dotărilor comunei au determinat o mare parte din tineretul rural să emigreze spre oraşele mari (Rădăuţi, Suceava) sau în ţări din vestul Europei în căutarea unui loc de muncă bine remunerat.

## 2.4. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE

Comuna Grămeşti se situează în partea de E a judeţului Suceava, fiind mărginită de cursul râului Siret. Comuna se află la o distanţă de 9 km de oraşul Siret, la 35 km de municipiul Rădăuţi, şi aprox. 62 km de municipiul Suceava.

Poziţia într-o zonă de contact îi asigură  populaţiei comunei accesul atât la resursele specifice muntelui (fond forestier şi păşuni) cât şi la resursele podişului (terenul arabil pentru agricultură).

Comuna se află în aria de polarizare a oraşului Siret, interacţiunea între oraş şi comuna Grămeşti concretizându-se în relaţiile care s-au stabilit, în timp, între cele două unităţi teritorial – administrative.

Ca tip de spaţiu rural, conform Atlasului României 2006, comuna este caracterizată ca fiind de tipul 1, mai precis, un spaţiu rural dens populat, cu agricultură bazată pe microexploataţii individuale.

Activităţile economice s-au dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi resursele locale, economia locală fiind axată pe cultura plantelor şi creşterea animalelor, economia locală având un pronunţat caracter agricol.

Acest capitol urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei, precum şi evidenţierea disfuncţionalităţilor, în vederea stabilirii celor mai bune direcţii de dezvoltare economică a acestei unităţi teritorial-administrative.

În realizarea studiului s-au utilizat date din Fişa localităţii, furnizată de Institutul National de Statistică Bucuresti, date extrase din Registrul Agricol al comunei Grămeşti, informaţii furnizate de Primăria Grămeşti, informaţii colectate pe teren, informaţii provenind din diferite studii realizate în comuna Grămeşti (Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Grămeşti pentru perioada 2007 – 2013, date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2013).

2.4.1.Structura activităţilor economice a comunei Grămeşti pe domenii de activitate

În urma analizei informaţiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava privind societăţile economice înregistrate din comuna Grămeşti, pe domenii de activitate, se constată următoarele:

| Activitati economice pe ramuri | Nr. Agenţi economici |
| --- | --- |
| agricultura | 20 |
| industria | 8 |
| construcţii | 3 |
| comerţ | 12 |
| alimentatie publica | 3 |
| prestări servicii | 7 |
| transporturi | 8 |
| sănătate | 1 |
| Total | 62 |

Sursa: date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2014

Sursa: date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2014

Se remarcă dominanţa, din punct de vedere al numărului de unităţi economice, a sectorului terţiar, care, cu 31 societăţi, deţine 51,35% din totalul societăţilor din comuna Grămeşti. Pe locul 2 se situează sectorul agricol cu un procentaj de 32,26% din totalul unităţilor economice, urmate de industria şi construcţiile cu 17,74%.

În total, în comuna Grămeşti sunt înregistrate 62 societăţi economice cu activităţi în diverse domenii. Pe sectoare mari de activitate, situaţia se prezintă astfel:

Sursa: date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2014

2.4.1.1. Agricultura

Potenţialul agricol al comunei Grămeşti este determinat de prezenţa terenului arabil şi a terenurilor ocupate de păşuni şi fâneţe, care reprezintă premisele care favorizează activităţile bazate pe cultura plantelor şi creşterea animalelor.

Din suprafaţa totală de 3727 ha a comunei Grămeşti, terenul agricol ocupă o suprafaţă de 2690 ha, adică 72,17%. Modul de folosire al terenului agricol al comunei la nivelul anului 2012era următorul:

Modul de utilizare al terenurilor agricole – anul 2012

| categorii de folosinţă agricolă | suprafaţa (ha) |
| --- | --- |
| Suprafaţa arabilă | 2252 |
| Suprafaţa - livezi si pepiniere pomicole | 25 |
| Suprafaţa - vii si pepiniere viticole | - |
| Suprafaţa - păşuni | 300 |
| Suprafaţa - fâneţe | 113 |

Sursa: date furnizate de INSSE Bucucesti, 2014

Modul de utilizare a terenurilor prezintă aspecte specifice. Suprafaţa agricolă care însumează 2690 ha se compune în cea mai mare parte din terenuri arabile care reprezintă 83,72%. Păşunile ocupă 11,15%, în timp ce suprafaţa de fâneţe ocupă 4,20%.

Teritoriul comunei Grămeşti se găseşte amplasat pe Valea Siretului.

Terenurile arabile ale comunei Grămeşti sunt localizate pe toată suprafaţa comunei, în timp ce păşunile sunt concentrate de-a lungul albiei râului Siret.

Este evident astfel caracterul agricol al acestei comune în care preocupările de bază sunt cultura plantelor şi creşterea animalelor. Pe teritoriul comunei există  suprafeţele cu pomi fructiferi răspândite în special pe lângă gospodăriile populaţiei.

Servicii pentru agricultură

Mecanizarea

Gradul de mecanizare al agriculturii este foarte redus şi din acest motiv productivitatea culturilor agricole este scăzută. Această situaţie se datorează organizării pe unităţi reduse de suprafaţă a exploataţiilor agricole, ceea ce face inutilă investiţia în utilaje, investiţie ce nu ar putea fi amortizată.

La nivelul anului 2013, gradul de încărcare pentru un tractor este de aproximativ 27,46 ha / tractor fizic, relevând o încărcare bună, mai mică decât media pe ţară – 54,1 ha teren arabil/tractor, sau faţă de media pe Moldova – cca. 77 ha teren arabil pe tractor, dar mai mare comparativ cu media europeană, de circa 12,7 ha arabil/tractor. De unde rezultă că nivelul mecanizării în agricultură este bun. Utilajele agricole sunt diversificate şi în număr destul de mare.

În anul 2013, situaţia utilajelor agricole înregistrate în comună era următoarea:

| anul 2013 | buc. |
| --- | --- |
| tractoare | 82 |
| pluguri pentru tractor | 67 |
| cultivatoare | 8 |
| grape cu tracţiune mecanică | 20 |
| combinatoare | 2 |
| semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase | 1 |
| semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare | 5 |
| maşini de plantat cartofi | 8 |
| maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte | 2 |
| maşini pentru ierbicidat | 6 |
| maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică | 2 |
| combine | 28 |
| maşini pentru recoltat cartofi | 4 |
| remorci pentru tractor | 14 |
| vindrovere | - |
| motocositoare | - |

Sursa: date extrase din Registrul Agricol al Primăriei Grămeşti, 2014

În ceea ce priveşte celelalte maşini şi utilaje agricole, se remarcă numărul mai mare al plugurilor, combinelor, grapelor, în timp ce restul utilajelor sunt mult mai puţin numeroase. Rezultă aşadar un nivel insuficient de bun al mecanizării în agricultură.

Asistenţa veterinară

În comună funcţionează 1 dispensar veterinar deservit de un medic veterinar şi 3 tehnicieni în satul Grămeşti.

Producţia vegetală

Suprafeţele ocupate de principalele plante de cultură în cadrul terenurilor arabile şi evoluţia acestor suprafeţe sunt prezentate în tabelul şi diagrama următoare:

| HA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa cultivată cu grâu şi secară | 460 | 430 | 471 | 459 | 379 |
| Suprafaţa cultivata cu porumb boabe | 573 | 504 | 541 | 498 | 571 |
| Suprafaţa cultivata cu cartofi | 270 | 196 | 216 | 195 | 196 |
| Suprafaţa cultivata cu legume | 197 | 208 | 209 | 183 | 19 |
| Suprafaţa cultivata cu floarea soarelui | 15 | - | - | - | 2 |
| Suprafaţa cultivată cu orzoaică | 40 | 44 | 19 | 3 | 1 |
| Suprafaţa cultivată cu ovăz | 216 | 263 | 123 | 162 | 150 |
| Suprafaţa cultivată cu plante de nutreţ | 424 | 237 | 345 | - | 399 |

Sursa: date furnizate de Primăria Grămeşti – Registrul Agricol 2014

Sursa: date furnizate de Primăria Grămeşti – Registrul Agricol 2014

Toate suprafeţele cultivate înregistrează o evoluţie descendentă, cea mai mare acoperire având-o cultura porumbului.

La nivelul anului 20013 structura culturilor agricole este următoarea:

Se observă că, cea mai mare pondere a terenului arabil cultivat este ocupată de suprafaţa cultivată cu porumb – 33,26%. Porumbul este cultura de bază dintr-o gospodărie, fiind utilizat în hrana porcinelor, a ovinelor, a bovinelor, a păsărilor, favorizând perpetuarea agriculturii tradiţionale de subzistenţă, nespecializată, “universală”, din gospodăriile rurale. Mai mult, porumbul în monocultură reprezintă unul din factorii care favorizează eroziunea solurilor. Prezenţa culturii de porumb pe suprafeţe întinse este o situaţie frecvent întâlnită în Podişul Moldovei, datorită utilizării extinse a porumbului atât în hrana animalelor cât şi în alimentaţia populaţiei. Cultivarea cu preponderenţă a porumbului conduce de fapt la o structură degradată a culturilor agricole, cu atât mai mult cu cât, porumbul, alături de grâu, se numără printre cele mai puţin productive culturi, cu o rată a profitului de doar 1% chiar în anii cu precipitaţii.

Producţiile obţinute la principalele culturi sunt prezentate în tabelul şi diagrama următoare:

| tone | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producţia totala de grâu si secara | 1730 | 1599 | 1700 | 1755 | 1327 |
| Producţia totala la porumb boabe | 1646 | 1644 | 1755 | 1630 | 3426 |
| Producţia totala de cartofi | 380 | 352 | 450 | 351 | 352 |
| Producţia totala la legume | 2087 | 1883 | 1885 | 1930 | 100 |
| Producţia totala la floarea soarelui | 20 | -- | - | - | 3 |
| Producţia totală de orzoaică | 68 | 71 | 30 | 8 | 2 |
| Producţia totală de ovăz | 340 | 412 | 270 | 324 | 300 |
| Producţia totală de plante de nutreţ | 21380 | 12276 | 15370 | - | 20270 |

Sursa: date furnizate de Primăria Grămeşti – date extrase din Registrul Agricol, 2014

Evoluţia principalelor culturi agricole înregistrează fluctuaţii, în general cu scăderi ale producţiei. Cea mai mare producţie se înregistrează pentru producţia de plante de nutreţ, porumb boabe, care ocupă şi o suprafaţă cultivată mare din totalul comunei, urmată de producţia de grâu şi secară.

Producţia agricolă este puternic influenţată de o serie de factori care acţionează în corelaţie, determinând variabilitatea producţiei. Aceştia sunt:

  - condiţiile meteorologice nefavorabile în fazele de vegetaţie;

  - proprietăţile şi caracteristicile solului (fertilitate naturală, umiditate, pantă, erodabilitate, textură, porozitate), care sunt diferite pentru fiecare categorie de sol;

  - agrotehnica deficitară;

  - resurse materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole;

  - lipsa de experienţă a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol;

  - lipsa unor lucrări ameliorative şi lipsa aplicării tratamentelor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor.

Efectul direct al acestor factori se manifestă asupra producţiilor la hectar realizate pentru principalele plante de cultură. Acestea sunt prezentate mai jos:

| t/ha | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| producţia de grâu si secara /ha | 3,76 | 3,72 | 3,61 | 3,82 | 3,50 |
| producţia de porumb boabe / ha | 2,87 | 3,26 | 3,24 | 3,27 | 6 |
| producţia de cartofi / ha | 1,41 | 1,79 | 2,08 | 1,8 | 1,79 |
| producţia de legume/ha | 10,59 | 9,05 | 9,02 | 10,54 | 5,26 |
| productia de orzoaică /ha | 1,33 | - | - | - | 1,5 |
| productia de ovăz /ha | 1,7 | 1,61 | 1,58 | 2,66 | 2 |
| productia de plante de nutreţ/ha | 1,57 | 1,566 | 2,19 | 2 | 2 |

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Primăria Grămeşti – Registrul Agricol 2014

Aşa cum se observă în diagrama anterioară, cele mai mari producţii la hectar se înregistrează pentru cultura de legume, urmate de cultura porumb şi grâu, în timp ce pentru cultura de ovăz şi cultura de orzoacă producţiile la ha sunt cele mai mici.

Se poate spune că, la nivel general, curbele de evoluţie par să se contureze conform aceluiasi tipar, în care anul 2010 a fost cel mai neprielnic an din punct de vedere climatic pentru culturile agricole. Acest factor se corelează cu capacitatea redusă a producătorilor agricoli de a interveni pentru a diminua impactul negativ al factorilor climatici datorită lipsei şi insuficienţei dotărilor pentru agricultură: sisteme de irigaţii, lucrări antierozionale, îndiguiri, etc.

Vii şi livezi

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa - livezi si pepiniere pomicole-ha | 26 | 27 | 27 | 27 | 31 |
| Producţia totală de fructe- tone | 52 | 54 | 54 | 54 | 57 |

Producţia zootehnică

Creşterea animalelor este un sector care se dezvoltă pe baza potenţialului vegetal. Creşterea animalelor este o ocupaţie tradiţională, asigurându-se necesarul de carne, lapte şi produse lactate pentru populaţia locală şi disponibilităţi de vânzare, atât pe piaţa urbană apropiată dar şi pe plan local. Creşterea animalelor se practică în sistem gospodăresc, extensiv.

Conform înregistrărilor statistice, efectivele de animale sunt prezentate în tabelul şi diagrama următoare:

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovine - total –la sfârşitul anului | 873 | 821 | 796 | 761 | 726 |
| Porcine - total la sfârşitul anului | 890 | 830 | 475 | 360 | 300 |
| Ovine - total-la sfârşitul anului | 620 | 730 | 640 | 595 | 580 |
| Caprine - total la sfârşitul anului | 135 | 147 | 132 | 124 | 120 |
| Cabaline total la sfârşitul anului | 124 | 116 | 116 | 120 | 118 |
| Iepuri - total la sfârşitul anului | 70 | 70 | 76 | 65 | 50 |
| familii de albine | 350 | 360 | 364 | 370 | 406 |
| Pasări - total – la sfârşitul anului | 9140 | 8640 | 8600 | 9200 | 8750 |

Sursa: informaţii furnizate de Primăria Grămeşti – Registrul Agricol, 2014

Referitor la evoluţia efectivelor de animale, se observă că, pentru toate speciile de animale crescute în gospodăriile populaţiei se înregisterază o evoluţie descendentă, mai putin efectivul de familii de albine.

### Producţia zootehnică

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producţia de carne (sacrificări) - total - tone gr. vie | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Producţia de lâna - kg fizic | 600 | 700 | 650 | 600 | 600 |
| Producţia de ouă – mii buc. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Producţia de lapte de vaca şi bivoliţă - total hl fizic | 11000 | 10500 | 10500 | 10000 | 10000 |
| Producţia de miere de albine kg | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |

Sursa: informaţii furnizate de Primăria Grămeşti – Registrul Agricol, 2014

Unităţi economice din sectorul agricol

În sectorul agricol, în comuna Grămeşti sunt înregistrate următoarele unităţi economice:

| nr. crt. | Denumirea unităţii | CAEN | Forma juridică | ADRESA | Domeniul de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CRĂCIUN DORU - APICULTURĂ | 0149 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 365 | Creşterea altor animale |
| 2. | ANDRUŞCĂ TEODORA | 0150 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 98 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 3. | MANGU LILIANA | 0150 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 350 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 4. | AIRINEI H. DOINA | 0150 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 332 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 5. | BEJINARIU CARMEN | 0150 | ÎI | Sat Botoşaniţa Mică, Nr. 20 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 6. | AIRINEI PETRU | 0149 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 397 | Creşterea altor animale |
| 7. | AIRINEI P. ȘTEFANIA | 0149 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 398 | Creşterea altor animale |
| 8. | BEJINARIU E. CRISTIAN | 0150 | ÎI | Sat Botoşaniţa Mică, Nr. 2 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 9. | AIFTINCĂI TAMARA | 0150 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 3541 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 10. | BIBICU CONSTANTIN | 0150 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 303 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 11. | NECHITA ELENA | 0150 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 251 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 12. | ATĂNĂSOAEI GH.VIOREL | 0149 | ÎI | Sat Grămeşti, Nr. 398 | Creşterea altor animale |
| 13. | MANGU NICOLAE-CEZAR | 0150 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 169 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 14. | ŞULEAP ALEXANDRA-MARIA | 0111 | PFA | Sat Bălineşti, Nr. 63 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
| 15. | AIRINEI P. NICOLAE | 0149 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 389 | Creşterea altor animale |
| 16. | STRAFUSCHI DOINA - AGRICULTURĂ | 0150 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 170 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 17. | BORDEIANU IOAN | 0150 | PFA | Sat Rudeşti, Nr. 6 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 18. | SCRIPCARIU STELIAN - AGRICULTURĂ | 0150 | PFA | Sat Verbia, Nr. 44 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
| 19. | MANOLICĂ ANCA | 0145 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 402 | Creşterea ovinelor şi caprinelor |
| 20. | AIFTINCĂI ALEXANDRU-DAN | 0111 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 171 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |

Sursa: date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2014

2.4.2. Sectorul secundar

Din structura unităţilor economice pe domenii de activitate rezultă că activităţile sectorului secundar sunt reprezentate de mica industrie şi de activităţile de construcţii. Sectorul secundar reprezintă 17,74% din totalul societăţilor economice înregistrate la Registrul Comerţului în comuna Grămeşti.

2.4.2.1. Industria

Activităţile industriale productive sunt relativ slab reprezentate în structura activităţilor economice ale comunei Grămeşti. Materiile prime de origine animală (laptele în special) sunt prelucrate în gospodării, la un nivel primar, şi comercializate, uneori, pe piaţa oraşului Siret şi municipiului Rădăuţi. În comuna nu există în prezent nici o unitate de prelucrare a materiilor prime locale (lapte, carne). Activităţile industriale se limitează la nivel de gospodărie în domeniul alimentar tradiţional. În comună funcţionează unităţi de fabricarea produselor de morărit,  de prelucrare a lemnului (axate pe lucrări de tâmplărie şi dulgherie), o unitate de fabricare textile, construcţii metalice, fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

| nr. crt. | Denumirea unităţii | CAEN | Forma juridică | Adresa | Domeniul de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RAYBEST LIVIU SRL | 1413 | SRL | Sat Bălineşti, Nr. 101 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp |
| 2. | LOPI STAR SRL | 1623 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 693 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii |
| 3. | LORSIMAR S.R.L.-D. | 1071 | S.R.L.-D. | Sat Bălineşti, Nr. 192 A | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie |
| 4. | AMARIEI M. IOAN | 1061 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 738 | Fabricarea produselor de morărit |
| 5. | TEHNOPROMETAL SRL | 2511 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 14 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice |
| 6. | ANECHITEI MOREX ARJUN | 1061 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 340 | Fabricarea produselor de morărit |
| 7. | TEOMOB VIC | 3101 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 112 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine |
| 8. | ACHIDIS | 2222 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 524, Etaj1 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2014

2.4.2.2. Construcţiile

În comuna Grămeşti activează următoarele unităţi economice cu activităţi în domeniul construcţiilor:

| nr. crt. | Denumirea unităţii | CAEN | Forma juridică | Adresa | Domeniul de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MARIAN INSTAL CONSTRUCT | 4322 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 171 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat |
| 2. | SICS VALF | 4120 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 171 | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale |
| 3. | GRAMA-ION CONSTRUCT | 4120 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 228 | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale |

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2014

2.4.3. Sectorul terţiar (serviciile)

Serviciile sunt relativ dezvoltate pe raza comunei şi sunt legate mai ales de comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, dar şi de prestarea diverselor servicii adresate populaţiei si firmelor. Astfel, conform informaţiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, în comuna Grămeşti sunt înregistrate 31 societăţi economice în domeniul serviciilor. Acestea reprezintă 51,35% din numărul total de societăţi economice înregistrate din comuna Grămeşti.

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, sectorul terţiar în comuna Grămeşti are următoarea structură:

| Domeniul de activitate | Numărul de societăţi înregistrate |
| --- | --- |
| alimentaţie publică | 3 |
| comerţ | 12 |
| prestări servicii | 7 |
| transporturi | 8 |
| sănătate | 1 |
| TOTAL | 31 |

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2014

2.4.3.1. Comerţul, alimentaţia publică

Sectorul comerţului este bine reprezentat, în comuna Grămeşti, existând, conform informaţiilor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 23 societăţi care se ocupă cu comercializarea diverselor bunuri. Unităţile înregistrate care au ca obiect de activitate comerţul sunt prezentate în cele ce urmează:

| nr. crt. | Denumirea | Caen | Forma juridică | Adresa | Domeniul de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TUDACOS SRL | 4711 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 690 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 2. | GRAMISTEANCA COM SRL | 4711 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 680 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 3. | BENIMAR SRL | 4673 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 240 | Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare |
| 4. | BICHIU ELVIRA | 4711 | ÎI | Sat Grămeşti, | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 5. | YOLAND SRL | 4711 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 95 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 6. | APETREI VERONICA-NICOLETA | 4711 | ÎI | Sat Bălineşti, Nr. 35 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 7. | ATANASOAEI ALINA-ELENA | 4771 | PFA | Sat Bălineşti, Nr. 97 | Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate |
| 8. | BEJINARIU CRISTIAN | 4711 | ÎF | Sat Botoşăniţa Mică, Nr. 36 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 9. | APETREI CRIS | 4711 | SRL | Sat Bălineşti, Nr. 35 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 10. | APALAGHIEI V. MARCEL | 4711 | ÎI | Sat Grămeşti, Nr. 349 A | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 11. | DIAS SERV-GRUP | 4711 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 482 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
| 12. | TREZIREA | 4711 | SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM | Sat Grămeşti, Nr. 95 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2014

Alimentaţie publică

În comuna Grămeşti sunt înregistrate în domeniul alimentaţiei publice următoarele  societăţi.

| Nr. crt. | Denumirea societăţii | CAEN | Forma juridică | Localitatea | Domeniu de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MARK BUSINESS COMEXIM SRL | 5630 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 623 | Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor |
| 2. | TICULEANU I.ILIE | 5630 | ÎF | Sat Bălineşti, Nr. 175 | Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor |
| 3. | DUDUMAN VASILE BAR - | 5630 | ÎF | Sat Verbia, Nr. 53 A | Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor |

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul Suceava, 2014

2.4.3.2. Serviciile pentru populaţie

În comuna Grămeşti nu funcţionează nici un punct bancar, gama serviciilor pentru populaţie este puţin variată. Lipsa acestor servicii determină populaţia să se deplaseze în alte localităţi şi mai ales în municipiul Rădăuţi pentru rezolvarea problemelor.

| Nr. crt. | Denumirea societăţii | CAEN | Forma juridică | Localitatea | Domeniu de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DC FIBER HOME S.R.L. | 6110 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 684 | Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu |
| 2. | LUCHIAN LUCIAN-DUMITRU | 4520 | ÎF | Sat Grămeşti, Nr. 187C | Întreţinerea şi repararea autovehiculelor |
| 3. | ZUS SOFTWARE SRL | 9511 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 684 | Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice |
| 4. | SAVIUC D.ION-ADRIAN | 9523 | PFA | Sat Grămeşti, Nr.727 | Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele |
| 5. | DOBINCĂ RODICA | 8219 | PFA | Sat Grămeşti, Nr.773 | Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat |
| 6. | MACOVEI BOGDAN-VASILE | 4520 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 8 | Întreţinerea şi repararea autovehiculelor |
| 7. | MIHAI P. GABRIEL-ADRIAN | 4322 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 664 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat |

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul Suceava, 2014

2.4.3.3.Transportul

În comuna Grămeşti sunt înregistrate în domeniul transporturilor societăţile:

| Nr. crt. | Denumirea societăţii | CAEN | Forma juridică | Localitatea | Domeniu de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CAPANO | 4939 | S.R.L. | Sat Bălineşti, Nr. 147A | Alte transporturi terestre de călători n.c.a |
| 2. | MIGALAUTO SRL | 4941 | S.R.L. | Sat Grămeşti, Nr. 629, camera 2 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 3. | SUSORMAR SRL | 4941 | S.R.L. | Sat Bălineşti, Nr. 266 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 4. | AMANO MARIUS TRANS | 4941 | S.R.L. | Sat Grămeşti, Nr. 531 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 5. | DALYFLOR TRANS | 4941 | S.R.L. | Sat Grămeşti, Nr. 733 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 6. | MIHVITRANS | 4941 | S.R.L. | Sat Grămeşti, Nr.159 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 7. | FLORYMUGUR-TRANS | 4941 | S.R.L. | Sat Bălineşti, Nr. 174 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 8. | IONIŢĂ P. CRISTIAN-CONSTANTIN | 4939 | PFA | Sat Grămeşti, Nr. 147A | Alte transporturi terestre de călători n.c.a |

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul Suceava, 2014

Poştă şi telecomunicaţii

Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta Română S.A., Direcţia Regională de Poştă Suceava, Oficiul Judeţean de Poştă Suceava, pe teritoriul comunei funcţionând Oficiul Poştal Grămeşti.

Comuna Grămeşti a fost conectată la reţeaua telefonică ERICSON, cu 149 posturi.

Servicii în sănătate şi asistenţă socială

In comuna Grămeşti, satul Grămeşti, funcţionează un dispensar uman, o farmacie privată, un cabinet stomatologic şi un cabinet medical veterinar. Serviciile medicale sunt asigurate de un medic de familie, două cadre sanitare medii şi un medic stomatolog. În cadrul dispensarului veterinar lucrează un medic veterinar şi un tehnician.

| Nr. crt. | Denumirea societăţii | CAEN | Forma juridică | Localitatea | Domeniu de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IDENT | 8623 | SRL | Sat Grămeşti, Nr. 94 | Activităţi de asistenţă stomatologică |

Învăţământul

Activităţile de învăţământ în comuna Grămeşti se desfăşoară în următoarele unităţi şcolare:

- Şcoala Grămeşti cu cl. I-VIII, grădiniţă

- Şcoala Rudeşti cu cl. I-VIII, grădiniţă

- Şcoala Botoşăniţa Mică cu cl. I-VIII, grădiniţă

- Şcola Verbia cu cl. I-VIII, grădiniţă

- Şcoala Bălineşti cu cl. I-VIII.

2.4.3.6. Serviciile socio – culturale

În comuna Grămeşti funcţionează un cămin cultural, o bibliotecă publică şi două biblioteci şcolare în cadrul şcolilor.

Majoritatea familiilor din comună deţin televizoare şi aparate radio.

Există o reţea de cablu TV care acoperă toate localităţile comunei.

2.4.3.7. Recreere / sport

În comună există un parc amenajat în suprafaţă de 7200 mp. Ca dotări sportive menţionăm existenţa un teren de sport amenajat de 7277mp, pe care se desfăşoară activităţi sportive atât în cadrul orelor de curs de specialitate dar şi în timpul liber.

2.4.4. Turismul. Evaluarea potenţialului turistic al comunei Grămeşti

Din punct de vedere turistic, comuna Grămeşti se încadrează în regiunea turistică Bucovina, regiune care cuprinde un teritoriu acoperind astăzi zona adiacentă oraşelor Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Siret şi Vicovu de Sus.

A1. Cadrul natural

Comuna Grămeşti este situată, din punct de vedere geomorfologic, în Podişul

Moldovei, subunitatea –Podişul Sucevei, regiunea umano–geografică a Depresiunii Rădăuţi.

Poziţia într-o zonă de contact îi asigură  populaţiei comunei accesul atât la resursele specifice muntelui (fond forestier şi păşuni) cât şi la resursele podişului (terenul arabil pentru agricultură).

O altă resursă narurală este acumularea Rogojeşti, care poate dezvolta o zonă turistică, prin exploatarea potenţialului piscicol.

Funcția de agrement poate fi dezvoltată prin construcția unor cabane turistice și prin organizarea și a altor genuri de activități de agrement și sportive, în special pe malul drept al lacului unde comuna Grămești deține un islaz care desparte pădurea de lac,

Pescuitul sportiv a început să ia o amploare din ce în ce mai mare în ultimii ani prin organizarea de concursuri de pescuit sportiv.

În septembrie 2009 a avut loc ultima etapă din cadrul Campionatului Național de Pescuit Sportiv.

Formaţiunea vegetală forestieră aparţine pădurilor de amestec de foioase. Suprafaţa de pădure este de 83 ha, formată mai ales din fag , stejar, frasin, carpen, ulm, arţar.

A2. Factori naturali terapeutici

Comuna Grămeşti nu beneficiază de prezenţa izvoarelor cu ape minerale. Putem menţiona doar climatul nepoluat, relaxant sedativ de deal.

A3. Arii naturale protejate

Ariile protejate NATURA 2000 – ROSPA0110 – Acumulările Rogojeşti-Bucecea ,

- ROSCI0075 - Pădurea Pătrăuţi

- ROSCI0184 – Pădurea Zamostea – Lunca.

B. Resurse turistice antropice

B.1. Monumente istorice

Pe teritoriul comunei Grămeşti există următoarele monumente cuprinse lista monumentelor istorice din judeţul Suceava, anul 2010:

SV-II-m-B-05635 Biserica de lemn "Sf. Dumitru" sat RUDEŞTI; comuna GRĂMEŞTI sec. XVIII

SV-II-m-A-05636 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului. sat RUDEŞTI; comuna GRĂMEŞTI sec. XVIII

SV-I-s-A-05397 " Ruinele curţii logofătului Ioan Tăutu , sat BĂLINEŞTI; comuna GRĂMEŞTI, La 80 m E de biserica      "Sf.Nicolae, sec. XV – XVI

SV-II-m-A-05493 Biserica "Sf. Nicolae. sat BĂLINEŞTI; comuna GRĂMEŞTI, sec. XV

B.2. Artă şi tradiţie populară.

Comuna Grămeşti, ca de altfel întreaga regiune a Bucovinei se distinge prin păstrarea valorilor culturale specifice zonei: arta tradiţională, obiceiurile populare, portul şi dansul popular, meşteşugurile tradiţionale, arhitectura tradiţională. Comuna face parte dintr-o zonă etnografică deosebită, cu puternice tradiţii care s-au perpetuat în timp şi care se încearcă să se păstreze nealterate, deşi, în ultimul timp, asupra lor se exercită numeroase influenţe exterioare.

Între manifestările cultural artistice desfăşurate în Grămeşti aminitim: 29 iunie - hramul bisericii " Sf. Nicolae " din localitatea Grămeşti, datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou (spectacole).

Existenţa resurselor turistice din zonă, de natură cultural-religioasă şi peisagistică, vor duce la dezvoltarea economică a comunei, cu condiţia respectării unor obiective privind promovarea şi organizarea turismului.

## 2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Evoluţia populaţiei comunei Grămeşti este determinată de evoluţia indicatorilor demografici: natalitatea, fertilitatea şi mortalitatea, precum şi de cea a fenomenului de migraţie. Acesta din urmă a avut un rol esenţial, atât prin prisma relaţiilor stabilite cu centrele urbane aflate în proximitate şi cu comunele învecinate, cât şi sub aspectul migraţiei externe .

2.5.1. Evoluţia populaţiei

Pentru analiza evoluţiei populaţiei în comuna Grămeşti au fost considerate datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică  în intervalul de timp 1997 -2013 şi primăria comunei.

Populaţia comunei a evoluat oscilant, înregistrând o scădere de 69 persoane, adică 2,23% în cifre relative.

| An | Pop.Totala | MASCULIN | FEMININ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 3097 | 1543 | 1554 |
| 1998 | 3123 | 1563 | 1560 |
| 1999 | 3134 | 1582 | 1552 |
| 2000 | 3135 | 1578 | 1557 |
| 2001 | 3164 | 1571 | 1593 |
| 2002 | 3147 | 1566 | 1581 |
| 2003 | 3120 | 1566 | 1581 |
| 2004 | 3108 | 1550 | 1570 |
| 2005 | 3106 | 1553 | 1555 |
| 2006 | 3112 | 1564 | 1542 |
| 2007 | 3100 | 1562 | 1550 |
| 2008 | 3080 | 1553 | 1527 |
| 2009 | 3069 | 1552 | 1517 |
| 2010 | 3028 | 1516 | 1512 |
| 2011 | 3060 | 1541 | 1519 |
| 2012 | 3035 | 1525 | 1510 |
| 2013 | 3028 | 1525 | 1503 |

Sursa: INSSE, 2014

Sursa: INSSE, 2014

Densitatea populaţiei

Densitatea populaţiei comunei Grămeşti analizată pentru intervalul 2006-2012, raportând populaţia înregistrată la 1ianuarie la suprafaţa totală a comunei, a cunoscut o scădere liniară (excepţie făcând anul 2011), proporţională cu mărirea suprafeţei locuibile. Densitatea generală este mai mică decât media judeţeană înregistrată la recensământul din 2002, de 80,5 locuitori/km pătrat. Acest factor ne arată o creştere a confortului fiecărei persoane, implicit a nivelului de trai.

| Specificatie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafata locuibilă - kmp | 42,938 | 43,349 | 43,823 | 44,365 | 45,060 | 45,458 | 46,059 |
| Populaţia stabilă la 1.VII | 3112 | 3100 | 3080 | 3069 | 3028 | 3060 | 3035 |
| Densitatea loc/kmp | 72,48 | 71,51 | 70,28 | 69,18 | 67,20 | 67,31 | 65,89 |

Sursa: INSSE Bucureşti, 2014

2.5.2.Structura populaţiei

2.5.2.1.Structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei

Structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei comunei Grămeşti a fost analizată conform datelor înregistrate la 1 iulie 2013, furnizate de INSSE Bucureşti.

Structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei comunei atestă faptul că structurile demografice sunt afectate de procesul de îmbătrânire. Grupa populaţiei tinere, cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, reprezintă 14,63% din total, fiind sub pragul de 30%, ce marchează începutul degradării structurilor demografice dintr-un teritoriu din cauza procesului de îmbătrânire. Populaţia adultă a crescut ca afectiv şi ca pondere din populaţia totală în acest interval, la fel ca şi populaţia vârstnică.

Sursa: INSSE, 2014

Calculând indicele de îmbătrânire la nivelul comunei, prin raportarea populaţiei vârstnice la cea tânără, remarcăm că acesta se situează mult sub valoarea unitară, ceea ce atestă faptul că populaţia comunei Grămeşti este una destul de îmbătrânită.

| An | 0-14 | 15-59 | peste 60 | Indice de imbatranire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 443 | 1816 | 769 | 0,42 |

Sursa: INSSE, 2014

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 1 iulie 2013, reprezentată prin piramida vârstelor, ilustrează tendinţa de menţinere echilibrată a structurilor de vârstă, prin îngroşarea bazei concomitent cu îngroşarea segmentelor de la vârf. Forma piramidei din 2013 este cea reprezentativă pentru o populaţie uşor afectată de îmbătrânire, marcată prin amplitudinea segmentului populaţiei de peste 70 de ani. Pentru a contrabalansa, foarte proeminente in cadrul piramidei sunt segmentele populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-124 ani, reprezentată de  generaţiile tinere.

| 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupe de vârstă | Ambele sexe | Masculin | Feminin |
|  | 3028 | 1525 | 1503 |
| 0-4 ani | 133 | 70 | 63 |
| 5-9 ani | 134 | 69 | 65 |
| 10-14 ani | 176 | 86 | 90 |
| 15-19 ani | 230 | 122 | 108 |
| 20-24 ani | 211 | 118 | 93 |
| 25-29 ani | 189 | 106 | 83 |
| 30-34 ani | 204 | 117 | 103 |
| 35-39 ani | 220 | 117 | 103 |
| 40-44 ani | 266 | 151 | 115 |
| 45-49 ani | 195 | 102 | 93 |
| 50-54 ani | 156 | 89 | 67 |
| 55-59 ani | 145 | 78 | 67 |
| 60-64 ani | 156 | 67 | 89 |
| 65-69 ani | 134 | 60 | 74 |
| 70-74 ani | 166 | 68 | 98 |
| 75-79 ani | 169 | 68 | 101 |
| 80 -84 ani | 80 | 27 | 53 |
| >85 | 64 | 20 | 44 |

Sursa: INSSE, 2014

PIRAMIDA VÂRSTELOR

De remarcat este faptul că populaţia dominantă este cea masculină, diferenţa fiind de 22 persoane. Dominanţa masculină se evidenţiază cel mai pregnant la nivelul grupei de 15-59 ani. Populaţia feminină este mai numeroasă in special in cadrul grupelor vârstnice, peste 60 de ani.

În ceea ce priveşte raportul dintre sexe, exprimat prin indicele de masculinitate (cu o valoare supraunitară 1,01), a fost favorabil în 2013 populaţiei masculine, populaţia feminină fiind mai numeroasă doar la nivelul grupelor de peste 60 de ani. Acest dezechilibru poate avea consecinţe negative asupra natalităţii la nivelul comunei.

În cadrul grupei adulte se remarcă sub aspect demografic, cu un rol activ în dinamica numerică a populaţiei, subgrupa fertilă, care cuprinde populaţia feminină cu vârsta cuprinsă între 15 şi 45-49 ani, capabilă de reproducere.

| An | Total | 0-14 ani | 15-19 ani | 20-29 ani | 30-49 ani | > 50ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2165 | 218 | 108 | 176 | 414 | 593 |

Sursa: INSSE, 2014

Un aspect negativ îl constituie faptul că grupa cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani (14,63%) este destul de  mică, ceea ce poate avea efecte negative pe termen mediu şi lung asupra natalităţii.

În perspectivă este totuşi îmbucurătoare şi cu efecte pozitive ponderea ridicată a populaţiei de fertilitate maximă (20-29 ani), în 2010 ea reprezentând 8,13% din total.

Proporţia de indivizi tineri reprezintă un avantaj din punct de vedere demografic şi al perspectivelor de evoluţie a resurselor umane.

2.5.3. Dinamica populaţiei

2.5.3.1.Mişcarea naturală a populaţiei

Mişcarea naturală a populaţiei reprezintă modificările survenite în numărul şi structura populaţiei ca urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor. Această componentă a mişcării populaţiei se reflectă şi în structura pe vârste şi pe sexe a populaţiei, cât şi asupra distribuţiei în teritoriu, având o influenţă directă asupra caracteristicilor dimensionale ale localităţilor.

Un indicator al mişcării naturale este sporul (bilanţul) natural al populaţiei, care reprezintă diferenţa dintre rata natalităţii şi rata mortalităţii şi relevă creşterea sau scăderea numărului de locuitori.

Bilanţul natural al populaţiei

Componenta activă a mişcării naturale a populaţiei, natalitatea, este cuantificată prin rata natalităţii, care reprezintă numărul de naşteri înregistrate într-un interval de un an raportat la o mie de locuitori.

In intervalul 2006-2012, pentru care s-au analizat datele furnizate de INSSE Bucureşti, evoluţia natalităţii a fost una oscilantă, marcată de etape alternante de creştere şi scădere. Minimul s-a înregistrat în anul 2012, când rata natalităţii a fost de 6.59‰, în timp ce maximul a fost de 12,34‰, în anul 2008. Trendul general urmat de acest indicator în comuna Grămeşti a fost unul descrescător, declinul fiind mai evident în ultimii ani al intervalului, valorile continuând să scadă sub cele din contextul judeţean, regional şi naţional. Evoluţia negativă a natalităţii a fost influenţată de modificarea comportamentului demografic, raliat la tendinţa naţională, precum şi de particularităţile economice.

| An | nascuti vii | Pop. Totala | Rata natalitatii com. GRĂMEŞTI ‰ | Mediul rural jud. SUCEAVA ‰ | Mediul rural Reg. Nord-Est ‰ | Mediul rural Romania ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 26 | 3112 | 8,35 | 11,8 | 11,9 | 10,3 |
| 2007 | 25 | 3100 | 8,06 | 11,9 | 11,8 | 10,2 |
| 2008 | 38 | 3080 | 12,34 | 12,2 | 11,7 | 10,4 |
| 2009 | 25 | 3069 | 8,14 | 11,8 | 11,3 | 10,4 |
| 2010 | 32 | 3028 | 10,57 | 11,6 | 10,5 | 9,8 |
| 2011 | 22 | 3060 | 7,19 | 11,4 | 10,1 | 9,3 |
| 2012 | 20 | 3035 | 6,59 |  |  |  |

Sursa: INSSE, 2014

Sursa: INSSE, 2014

Mortalitatea, cealaltă componentă a bilanţului natural, înregistrează, în acelaşi interval 2006-2012, tendinţe distincte de evoluţie, regimul oscilaţiilor fiind la fel de variat. Astfel, diferenţa dintre minimul (12,41‰) din 2011 şi maximul (17,13‰) înregistrat în anul următor nu este una normală şi ilustrează ritmul în care a evoluat acest indicator demografic.

| An | Decedati | Pop. Totala | Rata mortalitatii com. GRĂMEŞTI | Mediul rural, jud. Suceava | Mediul rural, Reg. Nord-Est | Mediul rural Romania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 50 | 3112 | 16,07 | 11,9 | 12,6 | 14,6 |
| 2007 | 50 | 3100 | 16,13 | 11,6 | 12,6 | 14,2 |
| 2008 | 41 | 3080 | 13,31 | 11,5 | 12,8 | 14,3 |
| 2009 | 57 | 3069 | 18,57 | .11,8 | 13,2 | 14,6 |
| 2010 | 44 | 3028 | 14,53 | 11,8 | 13,6 | 14,7 |
| 2011 | 38 | 3060 | 12,41 | 11,6 | 12,8 | 14,2 |
| 2012 | 52 | 3035 | 17,13 |  |  |  |

Sursa: INSSE, 2014

De remarcat este faptul că valorile ratei mortalităţii s-au situat în general peste cele specifice mediului rural, atât în context regional, cât şi judeţean şi naţional. Valorile mici ale mortalităţii pot fi corelate direct cu particularităţile structurii demografice la nivelul comunei.

Sursa: INSSE, 2014

Sporul natural s-a menţinut la cote negative pe toată durata intervalul analizat, contribuind la o evoluţie demografică negativă. Totuşi, remarcăm ritmul oscilant al sporului natural, datorat în primul rând oscilaţiei ratei mortalităţii.

| an | Rata natalitatii com. GRĂMEŞTI | Rata mortalitatii | Rata sporului natural |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 8,35 | 16,07 | -7,72 |
| 2007 | 8,06 | 16,13 | -8,07 |
| 2008 | 12,34 | 13,31 | -0,97 |
| 2009 | 8,14 | 18,57 | -10,43 |
| 2010 | 10,57 | 14,53 | -3,96 |
| 2011 | 7,19 | 12,41 | -5,22 |
| 2012 | 6,59 | 17,13 | -10,54 |

Sursa: INSSE, 2014

Sursa: INSSE, 2014

2.5.3.2. Bilanţul migrator al populaţiei

Migraţia populaţiei se defineşte ca fiind acea mişcare în teritoriu prin care se modifică numărul şi structura pe vârste şi sexe a populaţiei, ca urmare a intrării sau ieşirii din aria administrativă respectivă a unui număr de persoane din/spre alte arii administrativ teritoriale.

Migraţia are două componente, emigraţia (ieşirile) şi imigraţia (intrările de populaţie), a căror intensitate se măsoară cu ajutorul a doi indicatori – rata emigraţiei, respectiv rata imigraţiei. Prin compunerea acestora se obţine soldul migrator, care este un indicator al atractivităţii teritoriului respectiv pentru migranţi.

După durata pe care se manifestă, migraţia poate fi definitivă, temporară şi de tip pendulator (navetismul), toate aceste categorii de mobilitate afectând în timp populaţia comunei Grămeşti.

În intervalul 2006-2013, a fost analizată situaţia migraţiei la nivelul comunei Grămeşti funcţie de datele furnizate de INSSE Bucureşti, privind stabilirile şi plecările cu reşedinţa, iar pentru calcularea soldului migrator au fost utilizate doar datele privind stabilirea şi plecarea cu domiciliul.

Este de remarcat faptul că în decursul acestui interval, soldul migrator a fost negativ pe tot parcursul intervalului. Modificarea trendului are la bază creşterea numărului de plecări.

Deoarece nu există o evidenţă strictă a migraţiei, datele de mai sus nu pot reflecta intru totul realitatea, numărul emigranţilor fiind de cele mai mult ori mult mai mare.

| An | Stabiliri de resedinta | Plecari cu resedinta | Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migratia externa) | Plecari cu domiciliul (inclusiv migratia externa) | Sold migratoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 7 | 21 | 45 | 37 | 8 |
| 2007 | 11 | 21 | 38 | 33 | 5 |
| 2008 | 16 | 26 | 36 | 46 | -10 |
| 2009 | 14 | 22 | 36 | 42 | -6 |
| 2010 | 12 | 23 |  |  |  |
| 2011 | 14 | 21 |  |  |  |
| 2012 | 16 | 23 |  |  |  |
| 2013 | 15 | 22 |  |  |  |

Sursa: INSSE, 2014

| an | Rata imigratiei (‰) | Rata emigratiei (‰) | Rata sporului migratoriu (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 14,46 | 11,89 | 2,57 |
| 2007 | 12,26 | 10,64 | 1,62 |
| 2008 | 11,69 | 14,93 | -3,24 |
| 2009 | 11,73 | 13,68 | -1,95 |

Sursa: INSSE, 2014

Sursa: INSSE, 2014

2.5.3.3. Bilanţul real al populaţiei

Bilanţul (soldul) real al populaţiei se obţine prin însumarea soldului mişcării naturale cu cel al mişcării mecanice a populaţiei, şi determină dinamica globală a populaţiei teritoriului supus studiului.

În comuna Grămeşti, bilanţul a fost negativ pe toată durata intervalului analizat, ceea ce înseamnă că această comună trebuie să găsească modalităţi de a spori atractivitatea pentru locuire.

| an | Spor natural (‰) | Spor migratoriu (‰) | Bilant real (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | -7,72 | 2,57 | -5,15 |
| 2007 | -8,07 | 1,62 | -6,45 |
| 2008 | -0,97 | -3,24 | -4,21 |
| 2009 | -10,43 | -1,95 | -12,38 |

Sursa: INSSE, 2014

Sursa: INSSE, 2014

2.5.4. Resursele umane

Resursele de muncă disponibile ale populaţiei cuprind persoanele cu vârsta între 15-59 ani, atât în cadrul populaţiei feminine, cât şi al celei masculine.

Conform datelor statistice, în comuna Grămeşti ponderea populaţiei apte de muncă era, în anul 2013 de 55,18% (1671 persoane) din totalul populaţiei stabile, ceea ce înseamnă că teritoriul dispune încă de un capital  important de forţă de muncă.

Comparând populaţia din cele două subgrupe ale populaţiei în vârstă de muncă - 20-39 ani şi 40-59 ani, se remarcă faptul că raportul a fost favorabil pentru vârstele adulte din eşalonul superior,  ceea ce denotă faptul că teritoriul comunei Grămeşti dispune încă de resurse de muncă cu un grad ridicat de vitalitate.

| An | 20-39 | 40-59 | Raport |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 824 | 762 | 1,08 |

Sursa: INSSE, 2014

Disponibilul actual şi de perspectivă de resurse umane poate fi estimat utilizând şi raportul de substituţie a populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei cu vârsta între 15-24 de ani la segmentul de vârstă 55-64 de ani, la nivel comunal:

| An | 15-24 | 55-64 | Raportul de substitutie % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 441 | 301 | 1,46 |

Sursa: INSSE, 2014

De remarcat că valoarea a depăşit 100%, astfel încât populaţia cu vârsta de 55-64 de ani care va trece în rândul populaţiei inactive va fi înlocuită de un contingent tânăr superior numeric, asigurând o substituţie foarte bună a forţei de muncă.

5.5. Forţa de muncă

Numărul mediu de salariaţi a crescut cu 10 persoane în perioada 2006-2012.

| Sectoare de activitate | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr mediu salariaţi – total, | 84 | 98 | 113 | 108 | 98 | 94 | 94 |

Sursa: INSSE, 2014

Navetismul

Conform autorităţilor locale, persoanele care nu au loc de muncă în comuna Grămeşti lucrează în localităţile apropiate, în special în municipiul Rădăuţi, mişcarea de navetism fiind favorizată de cursele regulate de autobuz pe această rută.

Comercializarea produselor agricole obţinute în gospodării şi construcţiile sunt domenii de activitate ce antrenează locuitorii comunei în mişcări de navetism. Salariaţii din sectorul bugetar sunt antrenaţi în acest tip de mişcare şi în sens invers, dinspre localităţile apropiate înspre comuna Grămeşti.

Nivelul şomajului

Disponibilul de forţă de muncă este calculat de către A.J.O.F.M. ca fiind populaţia cu vârsta cuprinsă între 18-62 de ani care participă la activităţi productive retribuite, conform legislaţiei în vigoare.

Ponderea şomerilor este explicabilă în cea mai mare parte prin disponibilizările care au avut loc in unităţile economice din centrele urbane aflate în proximitate, unde activau persoane din comună, precum şi dezvoltarea economică insuficientă la nivel de comună.

Lipsa cererii pentru forţa de muncă determină o parte a forţei de muncă tinere şi adulte fie să migreze spre alte oraşe, fie să plece în străinătate temporar (sezonier) pentru muncă în ţări ca Italia, Spania, Grecia, Portugalia, etc.

Potrivit INSSE Bucureşti, în anul 2013 numărul de şomeri înregistraţi la nivelul comunei era de 50 persoane, din care 19 femei şi 31 bărbati.

Este necesar de menţionat că datele statistice cuprind doar şomerii înregistraţi ca atare la Oficiul Forţelor de Muncă, astfel încât la aceştia se adaugă şomerii neînregistraţi, care se ocupă de agricultură pentru a subzista („şomajul ascuns”). Pe de altă parte, o parte din şomerii înregistraţi pot lucra fără forme legale, fie în zonă, fie în străinătate, chiar dacă figurează în cadrul populaţiei şomere.

Aprecieri asupra pieţei muncii

Piaţa muncii este definită de cele două componente: oferta de forţă de muncă, reprezentată de populaţia aptă de muncă, respectiv cererea de forţă de muncă, sau unităţile economice angajatoare.

Atât capitolul privind potenţialul economic al comunei, cât şi profilul ocupaţional au relevat faptul că teritoriul comunei Grămeşti prezintă un profil  terţiar.

Cea mai mare parte a populaţiei active este ocupată în agricultură şi activităţi conexe. Creşterea animalelor este, la rândul său, o ocupaţie cu potenţial în comună, fiind practicată tot în sistem individual.

Ponderea încă mare a activilor în agricultură maschează şi un alt fenomen, respectiv migraţia internaţională fără contract de muncă, şi deci neânregistrată ca atare.

De asemenea, activităţile din domeniul construcţiilor sunt bine reprezentate în comună, ele fiind de obicei o sursa de venit “la negru” pentru populaţia din teritoriu.

Se remarcă tendinţele de dezvoltare a iniţiativei private, în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice (bar), însă ele nu valorifică suficient resurele umane de care dispune comuna.

Cea mai mare parte a locurilor de muncă provin însă din sectorul bugetar.

Putem aprecia în baza celor de mai sus, că resursele umane din comună sunt utilizate insuficient, fapt care determină un anumit grad de repulsivitate a comunei generată de lipsa locurilor de muncă şi are drept consecinţă de cele mai multe ori emigrarea.

Disfuncţionalităţi

Populaţia comunei Grămeşti este elementul organizator al spaţiului studiat, astfel încât starea sa actuală şi dinamica trebuie să coordoneze măsurile urbanistice preconizate în cadrul acestui plan.

Analiza relativ detaliată asupra populaţiei relevă o serie de disfuncţionalităţi ale populaţiei sub aspect demografic, social, profesional şi economic. Elementele esenţiale care se constituie în direcţii prioritare de intervenţie sunt sintetizate mai jos:

- Natalitate în scădere

- Rată ridicată a mortalităţii

- Sold natural negativ

- Bilanţ migratoriu negativ

- Emigraţia internaţională „ascunsă”, greu de cuantificat datorită lipsei formelor legale de muncă şi reşedinţă;

- Ponderea redusă a salariaţilor din totalul populaţiei active, care se traduce printr-un nivel scăzut al veniturilor din activităţi remunerate;

- Rata mare a şomajului

- Proporţia încă mare a populaţiei active într-o agricultură de subzistenţă;

- Dezvoltarea insuficientă a serviciilor si activităţilor din sectorul terţiar;

- Cererea insuficientă de forţă de muncă în comună;

- Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională.

- Inadvertenţe la nivelul înregistrării datelor şi a evidenţei exacte a populaţiei;

- Accesul insuficient la servicii sanitare.

Concluzii

În concluzie, se poate spune că populaţia comunei Grămeşti, deşi afectată de procesul de îmbătrânire şi de emigraţie, precum şi de o insuficientă dezvoltare economică şi a pieţei forţei de muncă, dispune totuşi de o serie de atuuri, precum forţa de muncă numeroasă şi cu vitalitate ridicată, ce trebuie valorificate, în relaţie cu potenţialul natural şi economic, în vederea dezvoltării durabile a teritoriului.

## 2.6. CIRCULAŢIA

Drumurile naţionale constituie reţeaua principală de căi de transport a României, asigurând legătura între principalele localităţi ale ţării. Reţeaua de drumuri judeţene leagă centrele principale la nivel de judeţ, având rolul de a colecta şi dirija către drumurile naţionale traficul rutier local.

Reţeaua stradală ce străbate comuna Grămeşti este distribuită în mod judicios în funcţie de normativ, cât şi de necesarul de căi comunicaţie din interiorul teritoriul administrativ.

#### Căi de circulaţie rutieră

Principalele artere rutiere care străbat comuna Grămeşti sunt:

- DJ 291A Face legătura între DN 29A, în satul Zvoriştea, cu localitatăţile Bălineşti – Grămeşti – oraşul Siret;

- DC 35  - face legătura între DN 2/ E85 – Bălcăuţi - Rudeşti – Grămeşti – Bălineşti - racord DJ 291A.

- DC 36 – Racord la DJ 291A în Bălineşti – Verbia – comuna Zamostea.

Starea drumurilor clasificate:

- Drumul judeţean DJ 291A este asfaltat pe o lungime de 10 km.

- Drumul comunal DC 35 este asfaltat pe o lungime de 4,5km.

- Drumurile comunale DC 35 şi DC 36 sunt betonate pe o lungime de 6,8 km şi pietruite pe 11,7 km.

Starea de viabilitate a drumurilor din comuna Grămeşti poate fi caracterizată ca  nesatisfăcătoare pe tronsoanele care lipseşte îmbrăcămintea asfaltică şi amenajările pentru evacuarea apelor de pe platforma drumului. În mare parte, drumurile săteşti sunt drumuri pietruite, pe timp nefavorabil circulaţia rutieră făcându-se anevoios.

Circulaţia între localităţile comunei precum şi între comuna Grămeşti şi comunele învecinate se face prin intermediul drumurilor săteşti.

Comuna este tranzitată de curse regulate de autobuze spre Siret şi Suceava, asigurate de firme private de transport.

#### Căi de comunicaţie feroviare

Comuna Grămeşti nu este străbătută de linii de cale ferată.

### 2.6.2. Disfuncţionalităţi

- Starea drumului comunale şi a majorităţii drumurilor săteşti este nesatisfăcătoare datorită lipsei îmbrăcăminţii asfaltice şi amenajărilor improprii pentru evacuarea apelor de pe platforma drumului.

- Lipsa şanţurilor şi a rigolelor pe marginea drumurilor / neglijarea efectuării lucrărilor de curăţare, decolmatare şi adâncire a acestora acolo rigolele/şanţurile există.

Construirea de poduri rutiere prin introducerea tuburilor de mare capacitate, în   vederea evitării inundării drumurilor.

- Inexistenţa legăturilor pe calea ferată.

## 2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL

### 2.7.1. Caracteristici ale zonelor funcţionale

În componenţa intravilanului existent intră localităţile Grămeşti, Bălineşti, Botoşăniţa – Mică, Rudeşti, Verbia şi trupurile aparţinătoare comunei.

Toate localităţile componente au în intravilan zone de lotizări cu diferite funcţiuni: locuire, agricolă, unităţi economice, unităţi de gospodărie publică şi echipare edilitară, depozitarea deşeurilor, etc.

#### 2.7.1.1. Zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare

Fondul de locuinţe este constituit din case cu regim de înălţime P şi P+1.

Zona de locuinţe se află amplasată în lungul drumurilor săteşti, comunale şi judeţene, urmând ca în cadrul zonei de locuit să existe unităţi de deservire curentă (spaţii comerciale şi prestări servicii). Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare reprezintă 82,33% din intravilanul comunei Grămeşti, adică 361,42 ha.

Rezultatele studiilor efectuate la Primăria comunei Grămeşti cât şi informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava pentru fondul de locuinţe în intervalul 2006 – 2012 sunt prezentate în tabelul care urmează:

Evoluţia fondului de locuinţe pentru comuna Grămeşti – anii 2006 - 2012:

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuinţe existente – număr total, din care: | 1266 | 1272 | 1278 | 1283 | 1295 | 1298 | 1306 |
| - locuinţe în proprietate majoritară de stat – număr | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - locuinţe în proprietate majoritar privată – număr | 1255 | 1261 | 1265 | 1270 | 1282 | 1285 | 1293 |
| Suprafaţa locuibilă – total mp | 42938 | 43349 | 43823 | 44365 | 45060 | 45458 | 46059 |
| Suprafaţa locuibilă – proprietate majoritară de stat, mp | 401 | 401 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Suprafaţa locuibilă – proprietate majoritar privată, mp | 42537 | 42948 | 43386 | 43928 | 44623 | 45021 | 45622 |

Sursa: INSSE Bucureşti, 2014

Indicatori privind investiţii si construcţii

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuinţe terminate – total (număr) | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 7 | 12 |  |
| Locuinţe terminate din fondurile populaţiei (număr) | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 12 |  |
| Autorizaţii de construire eliberate pt. cladiri rezidenţiale (exclusiv pt. colectivităţi) (număr) | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 21 |
| Autorizaţii de construire eliberate pt.alte cladiri (număr) | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 7 | 14 | 14 |
| Autorizaţii de construire eliberate pt. cladiri rezidenţiale (exclusiv pt. colectivităţi) (mp) | 1759 | 1854 | 1183 | 1789 | 2345 | 2907 | 2820 | 2566 |
| Autorizaţii de construire eliberate pt. alte cladiri (mp) | 599 | 1682 | 370 | 601 | 453 | 291 | 982 | 613 |

Sursa: INSSE Bucureşti, 2014

Din datele prezentate în cele 2 tabele anterioare, rezultă că, în comuna Grămeşti, în intervalul 2006 – 2012 numărul de locuinţe crescut, în 2012 fiind cu 40 de locuinţe mai mult decât în anul 2006. În schimb, numărul locuinţelor terminate în fiecare an, în intervalul 2006 – 2010 este fluctuant.

Datorită creşterii numărului locuinţelor a crescut şi suprafaţa medie care revine unei locuinţe, după cum se observă în graficul următor:

Sursa: INSSE Bucureşti, 2014

Dacă se raportează suprafaţa locuibilă la numărul de locuitori, se observă că valoarea maximă a suprafeţei locuibile care revine unei persoane se înregistrează în anul 2012. În intervalul 2006 – 2012 se înregistrează o evoluţie pozitivă, crescătoare, a suprafeţei locuibile ce revine unui locuitor. Casele noi se construiesc din fonduri proprii ale populaţiei.

Sursa: INSSE Bucureşti, 2014

Structura acestei zone este caracteristică unui sat moldovenesc: parcelări cu o configuraţie specifică determinată de condiţii istorice şi de relief, având case amplasate izolat pe parcelă.

În ceea ce priveşte materialele folosite la construcţia locuinţelor, se remarcă două aspecte. Casele vechi erau construite din lemn, de dimensiuni mai reduse, fiind preluată construcţia caselor cu 2 camere despărţite de o tindă de la coloniştii germani stabiliţi în depresiune la sfârşitul secolului al XVIII – lea. Lângă locuinţă se construiau anexele constând în grajduri, şoproane, şuri.

Acţiunea de cooperativizare a produs o uniformizare a veniturilor, intrarea în vigoare a prevederilor legii sistematizării şi utilizarea din ce în ce mai frecventă a cimentului ca material de bază la construcţii. Dacă în prima fază casele aveau pereţii din lemn, aveau prispă şi erau acoperite cu şindrilă, ulterior acoperişurile din tablă înlocuiesc draniţa, dispare prispa, ca urmare a utilizării temeliilor de piatră, cărămizile înlocuiesc lemnul la construcţia pereţilor, şi se impun din ce în ce mai mult casele etajate, cu spaţiu excedentar.

După 1990 este îmbucurător faptul că unele case încep să revină la stilul arhitectonic tradiţional şi utilizarea lemnului în construcţie, chiar dacă, de cele mai multe ori sunt vizate numai nivelurile superioare.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, apreciem că gradul de dotare este mediu. Astfel, alimentarea cu căldură a gospodăriilor şi a clădirilor de utilitate publică din comuna Grămeşti se face în prezent cu sobe, folosind combustibil solid. În general, gospodăriile au bucătării de vară, care sunt dotate cu plite cu combustibil solid şi cu butelii. În comună exista alimentarecu apă în sistem centralizat. O mică parte din gospodării dispun de instalaţii proprii de furnizare a apei calde (boilere sau centrale) pentru baie, bucătărie şi încălzire a locuinţei.

Caracteristici:

- fondul construit este format în cea mai mare parte din case dezvoltate pe parter, P, iar construcţiile din zona centrală şi cele mai recente sunt de tip P+1;

- schema funcţională este cea tradiţională pentru aceste locuri: un hol cu două până la cinci încăperi, cu bucătăria în interior dar şi/sau separat într-o anexă;

- materiale de construcţie - gama materialelor este diversificată: casele foarte vechi sunt construite din chirpici şi paiantă, iar cele din lemn, cărămidă, ciment, dar şi materiale moderne pentru izolare (rigips, vată de sticlă, OSB, panouri de polistiren);

- din punct de vedere al dotărilor edilitare al locuinţelor din comună, se poate menţiona gradul redus de dotare.

Destinaţia construcţiilor :

- locuinţe 92,0 %

- social - culturale 5,0%

- agrozootehnice şi industriale 3,0%

Materiale de construcţie:

- lemn			70,0 %

- zidărie, beton	30,0 %

Caracteristici de amplasament:

- Perioada de colţ                         Tc=0,7 sec

- Acceleraţia terenului pentru proiectare pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ANI 			ag = 0,15 g

- Având în vedere prevederile din STAS 6054-77 (“Teren de fundare - Adâncimi maxime de îngheţ”), adâncimea de îngheţ maximă din zonă este de 1-1,10 m faţă de cota terenului natural

- terenul bun de fundare este situat la cca. (-0,80) - (-1,20) m de la CTN, având caracteristici complexe, fiind în mare parte leossoid, sensibil la umezire;

Regimul climato – meteorologic specific arealului geografic căruia îi aparţine judeţul Suceava impune încadrearea în zona C – după STAS 10101/21-92 şi zona B după STAS 10101/20-92.

Realizarea noilor construcţii se va face avându-se în vedere folosirea zidăriei de cărămidă, a betonului şi a lemnului la alcătuirea structurilor de rezistenţă, cu respectarea normelor şi normativelor în vigoare privind atât calculul de rezistenţă şi stabilitate, cât şi modul de alcătuire a elementelor.

Disfuncţionalităţi:

- Unele locuinţe noi se realizează fără a avea la bază un proiect şi asistenţă minimă de specialitate în realizarea lor;

- Dezvoltarea redusă a echipării edilitare:

  - lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canalizare care să colecteze apele uzate menajere de la populaţie şi de la unităţile administrative şi industriale existente în comună;

  - telecomunicaţiile şi serviciile au o slabă dezvoltare;

  - încălzirea se face în multe locuinţe cu sobe cu combustibili solizi.

#### 2.7.1.2. Zona pentru instituţii publice şi servicii

Zona pentru instituţii publice şi servicii ocupă 1,07% (10,51 ha) din teritoriul intravilan al comunei Grămeşti.

Funcţiunile existente în cadrul zonei centrale sunt cele specifice - obiective social-culturale: primărie, poştă, instituţii de învăţământ, dispensar, poliţie, instituţii de cultură, instituţii de cult.

Obiectivele social - culturale amplasate în zona centrală a comunei, respectiv în centrul fiecărei localităţi sunt următoarele:

- Primăria

Funcţionează în localitatea Grămeşti într-o clădire amplasată în zona centrală a satului. Clădirea este executată din materiale durabile, în stare bună de funcţionare.

- Căminul cultural

În comună funcţionează  un cămin cultural în localitatea Grămeşti.

- Biblioteca comunală

În comuna Grămeşti funcţionează o bibliotecă publică şi biblioteci şcolare în cadrul şcolilor .

  - Dispensarul uman

Dispensarul comunal este situat în reşedinţa de comună Grămeşti şi este deservit de un medic şi o asistentă. În comună funcţionează şi un cabinet stomatologic şi o farmacie. Construcţia este de tip parter, în stare bună de buncţionare.

    - Poşta

Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta Română S.A., Direcţia Regională de Poştă Suceava, Oficiul Judeţean de Poştă Suceava, pe teritoriul comunei funcţionând Oficiul Poştal Grămeşti.

- Biserici:

- Sat Grămeşti : Biserica „Sf. Nicolae” ;

Biserica „Sf. Petru şi Pavel”

- Sat Bălineşti : Biserica „Sf. Nicolae” – monument

- Sat Botoşăniţa-Mică : Biserica „Sf. Parascheva”

- Sat Rudeşti : Biserica „Sf. Dumitru”

- Unităţi de învăţământ:

- Şcoala Grămeşti cu cl. I-VIII, grădiniţă

- Şcoala Rudeşti cu cl. I-VIII, grădiniţă

- Şcoala Botoşăniţa Mică cu cl. I-VIII, grădiniţă

- Şcola Verbia cu cl. I-VIII, grădiniţă

- Şcoala Bălineşti cu cl. I-VIII.

- Evoluţia populaţiei şcolare din comuna Grămeşti este prezentată în diagrama următoare:

Sursa: date furnizate de INSSE  2014

Se observă că, în intervalul 2006 – 2012, numărul de persoane înscrise în unităţile de învăţământ din comuna Grămeşti a cunoscut o evoluţie general descendentă, în anul 2012 înregistrându-se cea mai redusă valoare a populaţiei şcolarizate, cu 17,74% mai puţine persoane de vârstă şcolară înscrise în unităţile de învăţământ decât în anul 2006, când se înregistra valoarea maximă.

Pe trepte de învăţământ, situaţia numărului de elevi este următoarea:

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copii inscrisi in grădiniţe | 96 | 87 | 95 | 87 | 95 | 85 | 76 |
| Elevi înscrişi în învăţământ primar | 174 | 145 | 149 | 141 | 125 | 128 | 131 |
| Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial | 153 | 170 | 143 | 159 | 159 | 145 | 138 |
| Elevi înscrişi total | 423 | 402 | 387 | 387 | 379 | 358 | 345 |

Sursa: date furnizate de INSSE  2014

Din diagrama anterioară se constată o evoluţie oscilantă, numărul elevilor fiind în scădere pe intervalul studiat, petoate treptele de învăţământ.

Evoluţia efectivului de cadre didactice este prezentată în cele ce urmează. Menţionăm că datele sunt furnizate de Institutul Naţional de Statistică, anul 2014.

Cadrele didactice care activeaza pe raza comunei sunt in numar de 25 persoane, din care 21sunt invatatori si profesori şi 4 educatoare.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal didactic total - persoane | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 |
| Personal didactic in invatamint preşcolar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personal didactic in invatamint primar | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Personal didactic in invatamint gimnazial | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 |

Sursa: date furnizate de INSSE  2014

Sursa: date furnizate de INSSE  2014

Aşa cum reiese din tabelul anterior, pe ansamblu, numărul total al cadrelor didactice care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în comuna Grămeşti înregistrează o evoluţie oscilatorie, cu tendinţă descendentă. În învăţământul preşcolar numărul de profesori se păstrează constant. Cel mai mare număr de cadre didactice a fost înregistrat în invatamintul gimnazial.

Un indicator important care reflectă calitatea actului de învăţământ este numărul de elevi / 1 cadru didactic. Evoluţia acestui indicator este redată în tabelul de mai jos.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| preşcolari/1 cadru didactic | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 21 | 19 |
| elevi din înv. primar / 1 cadru didactic | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| elevi din înv. gimnazial / 1 cadru didactic | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| populaţie şcolarizată/1 cadru didactic | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |

Sursa: date furnizate de INSSE  2014

Sursa: date furnizate de INSSE  2014

Raportând numărul total de preşcolari şi elevi înscrişi în unităţile de învăţământ din comuna Grămeşti la numărul total de cadre didactice, rezultă valori destul de mari, peste valoarea recomandată de 15 elevi / 1 cadru de învăţământ doar în cadrul grupei de preşcolari.

Situaţia numărului sălilor de clasă, a laboratoarelor şi atelierelor şcolare este prezentată în tabelul următor:

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Săli de clasă şi cabinete şcolare – nr. | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Laboratoare şcolare – nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ateliere şcolare – nr. | - | - | - | - | - | - | - |
| PC - total | - | 10 | 13 | 34 | 34 | 34 | 34 |

Sursa: date furnizate de INSSE  2014

Corelând numărul total de persoane şcolarizate (preşcolari şi elevi) cu numărul total de săli de clasă obţinem un indicator important: numărul de elevi/ 1 sală de clasă.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Săli de clasă şi cabinete şcolare - număr | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| populaţia înscrisă în unit. de înv. | 423 | 402 | 387 | 387 | 379 | 358 | 345 |
| nr. de elevi / 1 sală de clasă | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |

Sursa: date furnizate de INSSE  2014

Observăm că, în intervalul 2006 – 2012 numărul elevilor raportat la sălile de clasă din unităţile de învăţământ din comuna Grămeşti scăzut, populaţia de vârstă şcolară înscrisă în unităţile de învăţământ deasemenea a scăzut, aşadar ca o consecinţă este reducerea numărului de elevi / 1 sală de clasă, de la 14 elevi / sală de clasă în 2006 la 12 elevi / sala de clasă în 2012, aceasta se menţine mult sub valoarea maximă admisă de 30 elevi / 1 sală de clasă. Aşadar nu mai este necesar a se construi şcoli noi.

#### 2.7.1.3. Zona căilor comunicaţie şi transport

Reţeaua căilor de transport rutiere reprezintă 10,47% din teritoriul intravilan al comunei, adică 36,93 ha.

Principalele artere rutiere care străbat comuna Grămeşti sunt: DJ 291A care face legătura între DN 29A, în satul Zvoriştea, cu localitatăţile Bălineşti – Grămeşti – oraşul Siret,  DC 35  - face legătura între DN 2/ E85 – Bălcăuţi - Rudeşti – Grămeşti – Bălineşti - racord DJ 291A, DC 36 – Racord la DJ 291A în Bălineşti – Verbia – comuna Zamostea.

2.7.1.4. Zona unităţilor agro- industriale şi de depozitare

Zona unităţilor agro-industriale deţineo suprafaţă de 6,14 ha, adică 0,51% din teritoriul intravilan al comunei. Această zonă include societăţi care activează în domeniul creşterii animalelor şi cultivării plantelor, societăţi de prelucrarea lemnului, fabricarea produselor de morărit şi fabricare textile.

#### 2.7.1.5. Zona de spaţii verzi, sport, agrement

Reprezintă 1,75% din teritoriul intravilan al comunei Grămeşti, adică o suprafaţă de  37350 mp. Este reprezentată de parcul şi terenul de sport existente în comună, cât şi de zonele adiacente şcolii, bisericii, cimitirelor, etc.

BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT

| Nr. crt. | Zone funcţionale | GRAMESTI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % |
| 1. | Locuinţe şi funcţiuni complementare | 361,42 | 83,40 |
| 2. | Instituţii şi servicii de interes public | 10,51 | 2,42 |
| 3. | Unităţi industriale si depozitare | 6,14 | 1,42 |
| 4. | Căi de comunicaţie şi transport rutier | 36,93 | 8,52 |
| 5. | Zona spatii verzi agrement, parcuri | 3,73 | 0,86 |
| 6. | Gospodărie comunală, cimitire | 2,14 | 0,49 |
| 7. | Terenuri neproductive | 12,50 | 2,89 |
| 8. | TOTAL teritoriu intravilan existent | 433,37 | 100% |

BILANT TERITORIAL EXISTENT

COMUNA  GRAMESTI JUDEŢUL SUCEAVA

| Teritoriu administrativcom. GRAMESTI | CATEGORII DE FOLOSINŢĂ |  |  |  |  |  | Total (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agricol (ha) | Neagricol |  |  |  |  |  |
|  |  | Păduri (ha) | Ape (ha) | Drumuri (ha) | Curţi construcţii | Neproductiv |  |
| Extravilan | 2621,98 | 83 | 86,97 | 41,71 | - | 19,67 | 2853,33 |
| Intravilan | - | - | 2,40 | 36,93 | 394,04 | - | 433,37 |
| Total | 2621,98 | 83 | 89,37 | 78,64 | 394,04 | 19,67 | 3286,70 |
| % din total | 79,77 | 2,53 | 2,72 | 2,39 | 11,99 | 0,60 | 100% |

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

Conform “Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă”, riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi şi ninsori abundente, variaţii de temperatură - îngheţ, secetă, caniculă - furtuni şi fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren.

În afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le degradează, terenurile sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi importante pagube materiale, iar uneori şi cu pierderi de vieţi omeneşti. În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă.

Analiza riscurilor impune cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de producere / manifestare, amplorii şi efectelor posibile ale acestora. Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a altor documente avute la dispoziţie-studii, prognoze, etc.

Factorii care generează sursele de risc natural sunt: formele de relief, reţeaua hidrografică, clima, gradul de acoperire (vegetaţie), compoziţia solului şi dispunerea straturilor geologice şi, nu în ultimul rând, gradul de seismicitate, determinat de poziţia geografică a ţării în raport cu traseul principalelor falii tectonice ale Pământului.

Conform Planurilor de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul localităţilor riscurile naturale pot fi grupate în:

- fenomene meteorologice periculoase;

- incendii de masă;

- fenomene distructive de origine geologică.

- Fenomenele meteorologice periculoase

a.1. Inundaţii

Unele dintre cele mai dezastruoase fenomene datorate unor factori combinaţi atmosferici şi hidrici le constituie inundaţiile. Acest fenomen are repercursiuni nu numai prin pagubele materiale ci şi prin efectul asupra mediului, modificând atât albia minoră cât şi cea majoră şi relieful regiunii afectate.

Cauzele generale ale producerii inundaţiilor

Cauze naturale:

Apariţia inundaţiilor se datorează în primul rând unor factori naturali legaţi de condiţiile climatice care generează cantităţi mari de precipitaţii, furtuni etc.

Cauzele climatice presupun o creştere a nivelurilor sau a debitelor peste valorile normale şi revărsarea apelor în arealele limitrofe ca urmare a unor fenomene climatice deosebite.

Ploile torenţiale constau în căderea unor cantităţi mari de precipitaţii într-un timp foarte scurt, astfel încât capacitatea de infiltrare a solului este repede depăşită şi aproape întreaga capacitate de apă căzută se scurge spre reţeaua de văi generând viituri, depăşirea capacităţii de transport a albiilor minore şi deversarea apelor în albiile majore provocând inundaţii.

Topirea zăpezilor este un alt factor important al formării viiturilor şi al producerii inundaţiilor. De regulă, procesul de topire a zăpezilor generează apele mari de primăvară. Acest proces poate fi însă accelerat de invaziile de mase de aer cald sau se poate asocia cu ploile cazute în acest interval.

Cauze antropice:

Despăduririle efectuate de om de-a lungul timpului au modificat foarte mult o serie de verigi ale circuitului hidric şi prin aceasta au favorizat o scurgere mai puternică a apelor pe versanţi. Ca urmare, amplitudinea viiturilor a crescut, de unde şi niveluri mai mari şi o sporire a pericolului de inundare a terenurilor joase din lungul râurilor.

Localizare

Râul Siret este principala este principala artera hidrografică din zonă care delimitează comuna Grameşti de judetul Botoşani si are ca afluenti pe partea dreapta a cursului: Pârâul Mare, Verbia. Regimul hidrologic se caracterizează prin variaţii însemnate de debite şi nivele, creşterea acestora în timpul primăverii şi verii generând local inundaţii şi exces de umiditate în şesuri.

Ultimele inundaţii majore au fost semnalate în iulie 2008 şi iunie 2010.

Conform ”Planului de Apărare Împotriva Riscurilor”, pot fi afectate:

Sat Grămeşti

- pe râul Siret (revărsare)– 130 ha teren agricol.

    - - 40 gospodării

    - - 25 ha  păşune

    - - 0,3 km drum comunal

    - - 1,5 km drum vicinal

- pe pârâul Mare (revărsare) – 23 gospodării

- 1 moară

- 0,5 km drum comunal

- podeţe,

-  312 ha teren agricol.

- 2 ha păşuni

Sat Bălineşti

- pe râul Siret (revărsare)    – 140 ha teren agricol.

    - - 20 gospodării

    - - 15 ha  păşune

    - - 0,2 km drum comunal

    - - 1,0 km drum vicinal

Sat Rudeşti

- pe pârâul Mare (creştere debit, revărsare) – 1 gospodării

- 1 ha teren agricol

- 2 podeţe,

- pe torent Făgăraş (activare formaţiuni torenţiale) – 1 podeţ

Sat Botoşăniţa Mică

- pe pârâul Verbia (revărsare)    – 10 ha teren agricol.

    - - 20 ha  fâneţe

    - - 2 podeţe

Sat Verbia

- pe pârâul Verbia (revărsare)    – 10 ha teren agricol.

    - - 5 gospodării

    - - 25 ha  fâneţe

    - - 2,5 km drum comunal

    - - şcoala Verbia

    - - 2 podeţe

Sursa: „Plan de apărare împotriva inundaţiilor comuna Grămeşti, jud. Suceava”

Pe teritoriul comunei nu există lucrări de amenajare a terenurilor agricole: perimetre de ameliorare pentru păşuni degradate, lucrări de combatere a eroziunii solurilor, lucrări de combatere a alunecărilor de teren, desecări, împăduriri, lucrări de consolidare a versanţilor.

Înainte de anul 1989 când a fost construită o rețea de canale de irigații pe mai multe sute de hectare, alimentată din acumulatea Rogojeşti, dar care acum se află in paragină deoarece nu mai există instalații de irigație.

a.2. furtuni, tornade, secetă, îngheţ, înzăpeziri etc. - se pot produce pe întreg teritoriul comunei Grămeşti, de regulă nu sunt previzibile, iar despre eventualitatea producerii acestora, Primăria comunei  primeşte de la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă avertizări de fenomene meteorologice periculoase, în vederea luării măsurilor ce se impun. De multe ori, timpul necesar pentru luarea unor măsuri de protecţie şi intervenţie într-o asemenea situaţie, nu este suficient. Efectele lor imediate pot antrena activarea unor factori de risc secundari, de producerea de evenimente catastrofale cu efecte mai grave decât cele ale evenimentelor generatoare.

Astfel, furtunile pot avea ca urmări:

- inundaţii ca urmare a scurgerilor de torenţi de pe versanţi;

- avarii şi explozii;

- avarii la locuinţele şi anexele gospodăreşti, reţelele de alimentare cu energie electrică, apă, etc.

- incendii;

- distrugerea culturilor agricole;

- pierderi de animale.

Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere, produse de căderi masive de precipitaţii sub formă de zăpadă, fiind accentuate de condiţiile meteorologice în care se produc.

Efectele imediate sunt:

- blocarea căilor de transport;

- întreruperea alimentării cu energie electrică, apă,etc;

- afectarea unor activităţi sociale;

- prăbuşiri de planşee şi acoperişuri.

- Incendii de pădure

Posibilitatea producerii incendiilor de pădure este relativ mică, cauzele limitându-se la focul deschis lăsat nesupravegheat, precum şi la seceta îndelungată însoţită de caniculă.

- Fenome distructive de origine geologică

c.1. Cutremure

Din punct de vedere seismic, teritoriul studiat se află în zona de influenţă a cutremurelor de tip moldavic cu hipocentrul  în zona Vrancea, la adâncimi de 90 ÷ 150 km şi se încadrează conform  Codului de proiectare seismică indicativ P 100/1-2013 (Reglementări tehnice, Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri) în zona de hazard seismic cu o valoare a acceleraţiei orizontale a terenului  ag = 0,15 g, şi o perioadă de colţ TC  = 0,7 sec.

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mişcărilor tectonice generate de acumulările de energii potenţiale în sistemul de falii existent până la o valoarea critică, care depăşeşte rezistenţa rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie cinetică sau seismică.

În cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona Vrancea, este afectată şi zona comunei Grămeşti, existând pericolul unor avarii la locuinţele cu vechime mai mare şi construite din chirpici sau alte materiale cu rezistenţă mai slabă.

c.2. Zone afectate de alunecări de teren / eroziuni

Alunecările de teren sunt determinate în principal de alcătuirea petrografică formată din: luturi, marne argiloase, nisipuri, favorizate de existenţa stratelor acvifere de mică adâncime în care apar izvoare de pantă, defrişări, variaţii de temperatură, modificări aduse prin terasări etc. Solurile din cadrul alunecărilor se prezintă sub formă de complexe datorită microreliefului foarte variat (în valuri sau trepte).

Procesele de alunecare sunt însoţite şi de fenomene de eroziune de suprafaţă şi liniară, care se accentuează în perioadele ploioase.

Procesul de eroziune areolară şi liniară se manifestă cu intensitatea cea mai mare primăvara, la topirea bruscă a zăpezii, precum şi după ploile torenţiale sau sub formă de averse puternice.

Localizare

Valea Siretului  - 14 ha,

Loc. Botoşăniţa Mică – 70 ha păşune

- 20 ha intravilan

Loc. Grămeşti – Mănipeni - 2 ha extravilan păşune

Grămeşti - Cosoveni2,5 ha extravilan arabil

Grămeşti – Coastă - 1 ha extravilan păşune

Sursa: Primăria comunei Grămeşti, jud. Suceava

## 2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ

### 2.9.1. Gospodărirea apelor

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei aparţine bazinului hidrografic al râului Siret.

Reţeua hidrografică din teritoriu este formată din râul Siret cu afluenţii săi afluenti pe partea dreapta a cursului pârâul Mare, pârâul Verehia.

Lucrari hidrotehnice de aparare existente :

Acumulare Rogojeşti – aflată în administrarea Sistemului Hidrotehnic Independent Siret, subordonat de Direcţia Apelor Siret Bacău.

Acumulare Rogojesti se afla la 12 km de la intrarea râului Siret în ţara (110 km de la

izvor). Barajul este amplasat amonte de satul Rogojesti, judetul Botosani si comuna

Grămesti, jud. Suceava. Este realizat printr-un baraj de pamânt omogen (cu material locale), prevazut cu un evacuator de beton tip stavilar.

Folosinte:

- Barajul Rogojesti are un volum de protectie de 17,4 mil.mc ce reprezinta un volum posibil de atenuat la viituri.

- Alimentarea cu apa potabila si industriala a municipiului Botoșani

- Asigurarea unui debit salubru pe râul Siret (1 mc/sec), în regim de restrictii

- (seceta);

- Producerea energiei electrice la barajele Bucecea și Rogojești – în corpul barajelor sunt amplasate uzine hidroelectrice care sunt administrate de Hidroelectrica Piatra Neamt;

- Asigura apă pentru irigarea culturilor agricole din jurul lacului. Aceasta funcțiune a fost exploatată cu succes înainte de anul 1989 când a fost construită o rețea de canale de irigații pe mai multe sute de hectare dar care acum se află in paragină deoarece nu mai există instalații de irigație.

- Pescuit sportiv.

Disfuncţionalităţi:

- Efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii apei în regim torenţial;

- Existenţa unor zone cu risc de inundabilitate;

- Nerespectarea zonei de protecţie a apei, de 30 de m faţă de orice construcţie;

- Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă, conform legii apelor nr. 107 cu respectarea distanţei de 50 m faţă de posibilele surse de poluare a apei.

### 2.9.2. Alimentarea cu apă

Comuna Grămeşti nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă.

Alimentarea cu apă a populaţiei este asigurată din surse proprii, puţuri săpate de tip fântâni alimentate din pânzele freatice şi construite de localnici din piatră sau beton. Nu există un control al gradului de potabilitate bactereologică şi chimică al apei acestor fântâni.

În anul 2010, primăria comunei a demarat proiectul "Alimentare cu apă comuna Grămeşti judeţul Suceava”. Proiectul face parte dintr-un proiect integrat prin masura 3.2.2.

Disfuncţionalităţi:

- lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă în comună influenţează negativ dezvoltarea social-economică a comunei, ce se desfăşoară într-un ritm nesatisfăcător şi nu este posibilă realizarea unor obiective agro-industriale cu fonduri private sau cu finanţări externe.

- nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă, conform Legii apelor nr. 107 cu respectarea distanţei de 50 m faţă de posibilele surse de poluare a apei.

### 2.9.3. Canalizarea

În prezent comuna Grămeşti nu dispune de un sistem centralizat de canalizare care să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor.

Apele pluviale din comună sunt colectate prin intermediul rigolelor şi şanţurilor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei făcându-se gravitaţional la emisarii naturali.

Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie pentru pânza freatică.

Pentru evacuarea apelor uzate din gospodării,  în anul 2013, primăria comunei Grămeşti a demarat proiectul "Sistem de canalizare si staţie de epurare în comuna Grămeşti, jud. Suceava”,.

Disfuncţionalităţi

- Lipsa unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere;

- Lipsa staţiei de epurare.

### 2.9.4. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a comunei Grămeşti este asigurată din reţeaua de medie tensiune de 20 KV, care este racordată la Sistemul Energetic Naţional.

Comuna este in intregime electrificată, consumatorii din comună sunt de tip casnic.

Reţeaua de 20 Kv  este pozată pe stâlpi de beton tip RENEL.

Cele 12 posturi de transformare sunt de tip aerian şi se alimentează radial din reţeaua de medie tensiune.

Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, realizând în acelaşi timp şi iluminatul public. Reţeaua de iluminat public se află în aproprierea reţelei de drumuri din comună. Această reţea se află în continuă extindere, pentru alimentarea noilor locuinţe.

Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în comuna Grămeşti este în general bună.

### 2.9.5. Reţeaua de telecomunicaţii, activitatea de poştă

Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta Română S.A, Direcţia Regională de Poştă Suceava, Oficiul Judeţean de Poştă Suceava, Agenţia poştală Grămeşti.

În domeniul telecomunicaţiilor, comuna Grămeşti aparţine de Direcţia Judeţeană RomTelecom Suceava, Centrul Regional de Telecomunicaţii Bacău. În comună există o centrală telefonică digitală ROMTELECOM capabilă să sustină 400 de abonati la telefonia fixa și 225 de abonați la internet de bandă largă.

Majoritatea familiilor din comună deţin televizoare şi aparate radio.

Primaria Grămești este beneficiara in proiectul ,,Economia Bazata pe Cunoastere,, derulat in colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, avand o retea locala de acces la internet de banda larga( RECL) la care au acces toti locuitorii comunei.

### 2.9.6. Alimentarea cu gaze naturale şi căldură

Comuna Grămeşti nu este racordată la reţeaua de gaze naturale. Alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în cea mai mare parte cu sobe cu combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc.).

Pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei Grămeşti se recomandă întocmirea unui studiu tehnico-economic pentru înfiinţare de distribuţie gaze naturale.

Principala disfuncţionalitate o constituie lipsa instalaţiilor de încălzire centrală, în special în spaţiile socio-culturale, ceea ce înseamnă reducerea substanţială a confortului.

O mică parte din gospodării dispun de instalaţii proprii de furnizare a apei calde pentru baie, bucătărie si încălzire a locuinţei.

### 2.9.7. Gospodărirea comunală

Pe teritoriul comunei Grămeşti nu există depozite neconforme de deşeuri. Au existat spaţii de depozitare a deşeurilor care nu respectau reglementările în domeniu pentru evitarea poluării solului şi a apei freatice. Activitatea de depozitare a fost sistată la data de 16.07.2009 şi au fost executate lucrări de ecologizare (compactare şi acoperire, uniformizare strat de pământ).

În momentul actual, colectarea şi transportul deşeurilor se face de către FLOR CONSTRUCT SRL SUCEAVA, care colectează şi transportă deşeurile la depozitul Câmpulung – Moldovenesc. Deşeurile în amestec sunt ambalate în saci de plastic şi colectate selectiv: hârtie, metal, plastic şi sticlă.Colectarea se face din poartă în poartă, o dată pe săptămână.

Se are în vedere extinderea suprafeţelor acestora, cu obligativitatea de a se păstra distanţa de protecţie sanitară de 50 m, conform prevederilor Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii.

2.10. PROBLEME DE MEDIU

Cadrul natural

Comuna Grămeşti este situată, din punct de vedere geomorfologic, în Podişul Dragomirnei, subunitate a Podişului Sucevei, relieful fiind alcătuit din platouri întinse, fragmentate de văi cu dispunere consecventă şi  înclinare slabă.

Masivul deluros Dragomirna este cea mai tipica parte a Podisului Sucevei prin toate caracterele geomorfologice proprii Podisului Moldovenesc: monoclin cu forme structurale (cueste si platforme), înaltime medie 450 m. Cota maxima este de 528 m. în vârful Teișoara.Podisul Dragomirna este cuprins între culoarele vailor Suceava și Siret. Afluenții acestora îl dreneaza. Podișul înclină spre sud-est în panta usoara (sub1°). Altitudini semnificative pe teritoriul administrativ al comunei si în vecinatati sunt cuprinse între 397 m – satul Dealul Pădureni (oraș Siret), 504 m – Comuna Calafindești și Dealul Mălenchii – 475 m, iar pe malul Siretului – cca. 220-225 m.

Lacul de acumulare, cunoscut sub denumirea de „Acumularea Hidroenergetică Rogojești-Siret” a fost construit cu scopul principal de a produce energie electrică. Lacul din spatele barajului desparte comuna Grămești de comuna Mihăileni din județul Botoșani şi constituie o importantă rezervă de apă în zonă.

Resursele naturale

- Resursele neregenerabile:

Resursele minerale ce revin acestei zone sunt puţin variate şi reprezentate aproape în totalitate de materiale de construcţii: resursele de nisip şi pietriş sunt acumulate în cantităţi mari în albia râului Siret, fiind exploatate prin balastierele existente şi valorificate în construcţii şi drumuri.

b) Resursele regenerabile:

Resursele regenerabile sunt diversificate, dar la rândul lor limitate.

Resursa de apă - este una din bogăţiile vitale pentru dezvoltarea economică şi socială. Comuna Grămeşti beneficiază de o reţea bogată de cursuri de apă.

Principala sursă de suprafaţă este râul Siret al cărui regim hidrologic se caracterizează prin variaţii însemnate de debite şi nivele, dar şi acumularea Rogojeşti.

Resursele de sol - ţinând cont de petrografia regiunii solurile predominante sunt prelovusolurile caracteristice teraselor, precum şi aluviosolurile caracteristice teraselor de luncă. Ambele tipuri sunt valorificate ca terenuri arabile în principal, şi parţial ca păşuni şi fâneţe.

Fondul forestier –aparţine pădurilor de amestec de foioase, suprafaţa de pădure este de 83 ha.

Pădurea reprezintă în primul rând o valoare ecologică şi ambientală, cu viitor potenţial de agrement, iar în al doilea rând constituie o valoare economică, prin masa lemnoasă ce poate fi exploatată.

Resursele peisagistice  - pe teritoriul comunei Grămeşti au fost identificate suprafeţe ce fac parte din arii protejate NATURA 2000 – ROSPA0110 – Acumulările Rogojeşti-Bucecea, ROSCI0075 - Pădurea Pătrăuţi, ROSCI0184 – Pădurea Zamostea – Lunca.

Acestea sunt descrise mai jos.

Riscuri naturale

Există suprafeţe de teren predispuse la alunecări :pe valea Siretului  - 14 ha,loc. Botoşăniţa Mică – 70 ha păşune şi 20 ha intravilan, loc. Grămeşti – Mănipeni - 2 ha extravilan păşune, Grămeşti – Cosoveni 2,5 ha extravilan arabil, Grămeşti – Coastă - 1 ha extravilan păşune.

Pe cursul râului Siret şi a pâraielor Verbia şi Pârâul Mare există terenuri inundabile care impun executarea unor lucrări de îngiguire şi regularizare a malurilor pentru stabilizarea cursului şi evitarea ruperilor de mal la viituri. În timpul ploilor torenţiale din perioada verii se formează numeroşi torenţi şi râpe adânci care inundă terenurile şi satele comunei.

Suprafeţele afectate de riscuri naturale sunt tratate pe larg în capitolul 2.8. Zone cu riscuri naturale.

Monumente ale naturii şi monumente istorice

- Arii naturale protejate

Aria protejată NATURA 2000 – ROSPA0110 Acumulările Rogojesti - Bucecea.  Situl se află în partea vestică a judeţului Botoşani, intrând şi pe teritoriul judeţului Suceava, comuna Grămeşti. Se află la contactul Câmpiei Moldovei cu podişul înalt al Sucevei fiind încadrat din punct de vedere al regionării geografice în subunitatea Podişului Sucevei: Culmea Bour-Dealul Mare. Acumulările Rogojeşti şi Bucecea au ca folosinţă alimentarea cu apă şi producerea de energie electrică.

Suprafaţa totală a sitului este de 2106 ha, pe teritoriul judeţului Suceava de află 27%, adică 730,62 ha.

Specii de păsări prezente în sit:

- Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

- Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Caracteristici generale ale sitului

- Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)

- Mlaştini (vegetaţie de centură), smârcuri, turbării

- Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotaţie cu dezmiriştire)

- Pajişti ameliorate

Calitate si importanţă

Acumulările Rogojeşti - Bucecea sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare evidenţiindu-se aglomerările mari de păsări acvatice în timpul migraţiei. Deja, lacurile sunt locuri importante de cuibărit pentru multe specii de păsări de apă, fiindcă vegetaţia palustră este abundentă pe lângă maluri şi chiar formează insule mari de stuf. Lângă lacuri (mai ales lângă acumularea Bucecea) găsim mlaştini, păşuni şi culturi agricole extensive care oferă loc de hrană pentru mai multe specii ca barza albă (Ciconia ciconia), eretele de stuf (Circus aeroginosus), etc.

Vulnerabilitate

- braconaj - vânătoarea in timpul cuibăritului - vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) - deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes - industrializare şi creşterea zonelor urbane - prinderea păsărilor cu capcane - pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate - electrocutare si coliziune in linii electrice - lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere - pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare - practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor, maşini de teren, motor de cross, enduro - reglarea cursurilor râurilor - schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor) - arderea stufului în perioada de cuibărire - arderea stufului - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - amplasare de generatoare eoliene - turismul in masă - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive

Desemnarea sitului

Situl nu are încă statut de protecţie legiferat .

Tip de proprietate Acumulările Rogojeşti şi Bucecea sunt în domeniul public al statului-Direcţia Apelor Siret Bacău prin Sistemul Hidrotehnic Independent Siret, suprafaţa lacurilor la NRR fiind de 735 ha şi respectiv 340 ha.

Planuri de management al sitului  - Nu exista plan de management.

ROSCI0075 Pădurea Pătrăuţi

Suprafaţa sitului este de 8746 ha, pe suprafaţa comunei Grămeşti ea ocupând o suprafaţă mică, între localităţile Botoşeniţa Mică şi Verbia.

Situl Padurea Pătrăuți se încadreaza din punct de vedere geografic si geomorfologic în ținutul Podișul Moldovei, subținutul podișurilor structurale, districtul Podișul Sucevei (Dragomirnei). Relieful este tipic de dealuri si podisuri de platforma, structural-eroziv, cu structura orizontala monoclinala sau slab cutata, fragmentat de vai largi, însotite de terase și versanți. Altitudinea variază între 250-500 m.

Tipuri de habitate prezente în sit

- Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

- Păduri dacice de stejar şi carpen

- Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior

- Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Myotis myotis

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Triturus cristatus

Bombina variegata

Bombina bombina

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Cod Specie Populaţie: Rezident  Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global

Rosalia alpina

Carabus variolosus

Cat. Specia Populaţie Motiv

Alte specii importante de flori şi faună

Capreolus capreolus , Cervus elaphus

Dama dama, Felis silvestris

Lepus europaeus , Sus scrofa

Asarum europaeum , Fagus sylvatica

Galium odoratum

Clase de habitate

Vegetatia este specifica etajului nemoral al padurilor de foioase, subetajul padurilor de gorunete, fagete si goruneto-fagete. Conditiile stationale sunt foarte favorabile pentru vegetatia forestiera, padurile fiind de productivitate mijlocie si superioara. In cadrul sitului au fost identificate urmatoarele tipuri de clase de habitate: paduri de foioase (99%), ape dulci continentale curgatoare (1%).

Vulnerabilitate:

Principalii factori destabilizatori ai habitatelor forestiere din cuprinsul sitului sunt uscarea arboretelor ca urmare a accentuarii pseudogleizarii solurilor si a infestarii cu specii de ciuperci xilofage a arborilor de fag si gorun (ex. Nectria sp. la fag). Vulnerabile sunt si culturile de rasinoase (molid, pin silvestru, duglas) create pe locul arboretelor de fag sau de gorun (doboraturi si rupturi produse de vant si zapada, atacuri de insecte si ciuperci, etc.). Un alt factor de vulnerabilitate in constituie aluncarile de teren si eroziunea de suprafata si adancime, care duc la destabilizarea arboretelor.

Conform datelor amenajistice cca. 7-10 % din suprafata padurii este afectata de fenomenul de uscare, cca. 5 % de boli si daunatori, cca. 3 % de alunecari si eroziune si cca 1,5 % de doboraturi si rupturi produse de vant si zapada.

Managementul sitului

Planuri de management ale sitului: Există şi se aplică amenajamentul silvic.

ROSCI0184 PĂDUREA ZAMOSTEA – LUNCA – rezervaţie naturală

Suprafaţa totală a sitului este de 2106 ha, pe teritoriul judeţului Botoşani 23 %, iar pe teritoriul Suceava de află 77%,  adică 298,70 ha.

Rezervaţia este un stejăret de luncă cu stratul freatic la suprafaţă la care se adaugă în anii cu precipitaţii, inundaţiile râului Siret. Arboretul este format în principal din stejar bătrân (120 ani), în asociaţie cu frasin, plop tremurător, paltin de câmp, carpen. Dintre speciile arbustive se remarcă jugastru, alunul, sângerul, păducelul, salba moale şi salba pitică.

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului:

- Păduri dacice de stejar si carpen

- Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri

- Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:

Myotis myotis

- Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:

Emys orbicularis

- Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:

Aspius aspius, Sabanejewia aurata

- Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:

Morimus funereus, Lucanus cervus

- Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:

Cypripedium calceolus

Caracteristici generale ale sitului –clase de habitat

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotaţie cu dezmiriştire)

Alte terenuri arabile

Păduri caducifoliate

Calitate si importanță

Reprezintă un vechi fragment din pădurile de luncă.

Vulnerabilitate

Este într-o stare foarte bună de conservare.

Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include rezervaţia naturală Pădurea Zamostea- Lunca cu o suprafaţă de 116 ha, având statut de rezervaţie naturală prin Legea 5/2000. Situl ROSCI0184 – Pădurea Zamostea – Lunca a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.

Tip de proprietate Proprietate de stat.

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţia Silvică Suceava.

Planuri de management al sitului Există şi se aplică amenajamentul silvic.

- Monumente istorice

Conform Listei Monumentelor Istorice a judeţului Suceava, pe teritoriul comunei Grămeşti există următoarele monumente istorice:

SV-II-m-B-05635 Biserica de lemn "Sf. Dumitru" sat RUDEŞTI; comuna GRĂMEŞTI sec. XVIII

Satul Rudeşti a fost întemeiat în secolul al XVIII-lea, un document din 1769 menţionând că un oarecare părinte Benedict, egumenul Mănăstirii Moldoviţa, a fost trimis de Divanul boieresc din Moldova la împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei, el găsind aici moşia unui boier pe nume Stârcea. Biserica de lemn din Rudeşti a fost construită în anul 1792. A fost refăcută în anul 1945.

Biserica de lemn din Rudeşti este construită în totalitate din bârne de brad masiv. Pereţii din bârne sunt placaţi cu scânduri mici tratate împotriva incendiilor şi cariilor. Iniţial acoperită cu şindrilă, biserica are în prezent învelitoare din tablă. 
În biserică se intră printr-un pridvor aflat pe latura de sud.

Foto: Biserica de lemn "Sf. Dumitru" sat RUDEŞTI                      Foto: turn clopotniţă

SV-II-m-A-05636 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului. sat RUDEŞTI; comuna GRĂMEŞTI sec. XVIII

SV-I-s-A-05397 " Ruinele curţii logofătului Ioan Tăutu , sat BĂLINEŞTI; comuna GRĂMEŞTI, La 80 m E de biserica "Sf.Nicolae, sec. XV – XVI

SV-II-m-A-05493 Biserica "Sf. Nicolae. sat BĂLINEŞTI; comuna GRĂMEŞTI, sec. XV

Este unul din monumentele istorice reprezentative pentru arta Moldovei din cea de a doua jumătate a secolului al XV-lea. Arhitectura acestei biserici este singulara in epoca si exprima convingator gustul ctitorului Ioan Tautu. Ioan Tautu este intemeietorul unei familii boieresti care stapanea sate in zona Botosanilor si in apropierea Balineștilor. Aceasta, impreuna cu pietrele de mormant tarzii (1613,1634) ce se pastreaza in biserica, arata ca Balinestii raman vatra a familiei Tăuteștilor și ca la cancelaria domnească se mai păstra, în secolul XVII încă vie amintirea marelui dregător.

Arhitectura
       Ca numeroase biserici de curte boierească, biserica Sf Nicolae din Bălinești a fost construită după un plan dreptunghiular, cu o singură nava, compartimentată în naos și pronaos, cu absidă poligonală la est și încheiată poligonal și în extremitatea vestică, iar pe latura de sud întregită de un turn clopotnița. Naosul de formă pătrata este acoperit cu o boltă semicilindrică întărită de arcuri dublouri ce o compartimentează în trei nave. Pronaosul aproximativ de aceleași dimensiuni, prezintă particularitatea încheierii în poligon a capatului de vest. Elementele cele mai interesante sunt pilastrii ce sustin arcurile dublouri ale bolții semicilindrice. Elementele de decor arhitectural de la ancadramentele de uși și ferestre prezintă trăsături care le încadrează în arhitectura gotică târzie. Cu ocazia pictării în exterior a bisericii (1535 -1538) au fost zidite firidele, iar elementele ceramice au fost tencuite, smalțul acestora pierzandu-și parțial strălucirea.

Pictura

Biserica din Balinești se numara printre puținele monumente din timpul lui Ștefan cel Mare care păstrează aproape integral decorul pictat, ca și bisericile din Pătrăuți, Voroneț. Starea de conservare a zugrăvelilor nu este prea stralucită. Sunt zone în care pictura s-a desprins impreună cu stratul suport, lăsând să se vadă prima zugrăveală a bisericii, cea provizorie alcătuită numai din dreptunghiuri roșii și verzi ce imită cărămida smalțuită.

Descriere

Doua șiruri de firide, mai mici deasupra și mai mari dedesubt, înconjoară biserica pe toate fațadele ei. Latura sudică este diferită față de celelalte: un portal deschis, cu bolți gotice înalte, de piatră, surmontate de o clopotnița, se află la intrarea în biserică. Urme de picturi murale exterioare s-au găsit pe firidele mai mari de pe absida estică și pe fațadele estică și vestică. Aceste picturi s-au facut în timpul domniei lui Petru Rareș, între anii 1535-1538. Picturile exterioare trebuie sa fi avut o calitate remarcabilă, după cum se observă în cazul frumoaselor imagini ale Sf. Nicolae și ale Arhanghelului Mihail, situate pe doua firide de pe absida estică. La capătul vestic al bisericii, s-au putut remarca urme ale picturii Judecata de Apoi. Aceasta pictură exterioară a fost aplicată peste prima decorație a fațadelor bisericii, ce conținea discuri din ceramică emailată cu rânduri de maro, galben și verde.

Spaţii verzi, sport, agrement

Spaţiile destinate activităţilor sportive, agrement cuprind un teren de sport amenajat în localitatea Grămeşti cu o suprafaţă de 7277 m², un parc de 7200 m² şi alte terenuri adiacente drumurilor judeţene şi comunale, şcoli, instituţii, edificii de cult, conform „Registrului Spaţii verzi” al comunei.

Comuna deţine o suprafaţă de 37350 m²  spaţiu verde, ceea  ce înseamnă 12,33m²/locuitor.

Comuna Grămeşti dispune însă de un imens potenţial pentru amenajarea de spaţii special destinate recreerii şi sportului, dat fiind cadrul natural în care este amplasată, acesta oferind posibilitatea înfiinţării unor spaţii destinate recreerii în aer liber (spaţii pentru camparea cu cortul, spaţii pentru picnic, trasee pentru drumeţii, dar şi a unor mini-manejuri pentru călărie (dat fiind numărul mare de cabaline din comună şi preocuparea locuitorilor pentru exemplarele superioare), a unor spaţii de joacă pentru copii, pentru parcuri.

Conform Legii 313 / 2009 (art.3), Norma tehnică din 17/05/2010 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,  spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor:

a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; 
	b) spatii verzi publice de folosinţă specializată: 
		1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

2. cele aferente dotarilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire; 
		3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; 
	c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; 
	d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; 
	e) culoare de protecţie faţă de infrastructură tehnică; 
	f) păduri de agrement.

Depozite de deşeuri menajere şi industriale

Pe teritoriul comunei Grămeşti nu există depozite neconforme de deşeuri. Au existat spaţii de depozitare a deşeurilor care nu respectau reglementările în domeniu pentru evitarea poluării solului şi a apei freatice. Activitatea de depozitare a fost sistată la data de 16.07.2009 şi au fost executate lucrări de ecologizare (compactare şi acoperire, uniformizare strat de pământ).

În momentul actual, colectarea şi transportul deşeurilor se face de către FLOR CONSTRUCT SRL SUCEAVA, care colectează şi transportă deşeurile la depozitul Câmpulung Moldovenesc. Deşeurile în amestec sunt ambalate în saci de plastic şi colectate selectiv: hârtie, metal, plastic şi sticlă. Colectarea se face din poartă în poartă, o dată pe săptămână.

Disfuncţionalităţi – priorităţi de mediu

- Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe

- terenuri arabile afectate local de eroziune în suprafaţă şi de exces de umiditate;

- păşuni şi fâneţe naturale afectate de exces de  umiditate în şes.

  - Identificarea surselor se poluare

Aerul, apa şi solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile dar şi cel mai frecvent supuse agresiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi grave nu numai asupra calităţii mediului înconjurător dar şi asupra oamenilor, florei şi faunei. Un prim pas în scopul reducerii şi eliminării impactului poluării asupra acestor factori constă în identificarea surselor de poluare.

Principalele domenii care pot reprezenta potenţiale surse de poluare a mediului comunei Grămeşti sunt agricultura, gospodăria comunală şi echiparea edilitară.

Agricultura

În comuna Grămeşti sunt în total 2252 ha terenuri arabile, lucrate în principal în sistem individual (gospodăresc) - neintensiv. Încărcarea cu utilaje agricole este redusă. Există riscul ca utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice să fie utilizate necorespunzător, însă nu s-au semnalat incidente de poluare notabile din aceste surse. Lucrările agricole pot genera emisii de pulberi care să depăşească temporar şi local limitele maxim admise. O practică răspândită este utilizarea îngrăşămintelor naturale pentru ameliorarea terenurilor agricole. Această practică este, de asemenea, aplicată individual, fără studii pedochimice. Aplicarea dejecţiilor nefermentate poate genera o creştere locală a concentraţiilor de azot şi fosfor în soluri. Nu există studii sau analize care să confirme o eventuală poluare a terenurilor sau a apelor freatice în zona Grămeşti.

Având în vederea amploarea redusă a activităţilor agricole şi implicit a surselor de poluare aferente acestora, se poate considera că în comuna Grămeşti, agricultura se practică în limitele de suportabilitate şi regenerare a mediului, fără a genera stres ireversibil asupra factorilor de mediu.

Industria

Activităţile industriale exercită, în mai mare sau mai mică măsură, impacturi multiple asupra tuturor factorilor de mediu, afectând calitatea aerului, apelor, solului, generând deşeuri de diverse tipuri şi ocupând suprafeţe de teren pentru depozitarea deşeurilor, consumând resurse naturale şi energie, ceea ce face necesară reglementarea şi controlul acestora de aşa manieră încât să se asigure respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi a principiilor dezvoltării durabile.

Transporturile

O altă sursă semnificativă de poluare, îndeosebi a aerului, o reprezintă circulaţia rutieră. Traficul rutier afectează mediul prin creşterea numărului de autovehicule. Autoturismele reprezintă surse mobile de poluare, ceea ce favorizează gradul mare de răspândire a poluanţilor, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului şi posibilităţile de dispersie.

Circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb o serie din gazele eliminate, fum, substanţe adăugate benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi zgomot.

Echiparea edilitară şi gospodăria comunală

Echiparea edilitară şi gospodăria comunală generează probleme pentru mediu prin variate surse. În primul rând trebuie menţionate emisiile de gaze (CO, CO2, NOx, SOX), pulberi sedimentabile, fum, funingine, rezultate în urma proceselor de ardere de la încălzirea locuinţelor comunei.

Altă sursă de poluare ce ţine de echiparea edilitară şi gospodăria comunală este generată de ineficienţa colectării, transportului şi depozitării deşeurilor menajere ca şi de inexistenţa unor platforme controlate şi amenajate corespunzător pentru deşeuri în localităţile comunei Grămeşti.

În afară de cele precizate anterior, alt factor de poluare este dat de inexistenţa unui sistem de canalizare în localităţile comunei.

Datorită acestor lipsuri în sistemul de echipare edilitară şi gospodărie comunală, există pericolul infestării surselor locale de apă subterană (fântâni, izvoare) şi a apelor de suprafaţă cu substanţe chimice, nutrienţi, substanţe organice provenind din cultura plantelor şi creşterea animalelor, infiltraţiile de la grupurile sanitare nepermealizate.

- Calitatea factorilor de mediu

Factorii de mediu aer, apa, sol, vegetaţie şi faună constituie o parte importantă a patrimoniului oricărei comunităţi umane. În acelaşi timp însă, ei reprezintă resursele de mediu cele mai vulnerabile şi cel mai frecvent supuse acţiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi grave atât asupra calităţii mediului înconjurător cât şi asupra sănătăţii populaţiei şi a celorlalte organisme vii.

Factorii de mediu se află în relaţie de interdependenţă unul faţă de celălalt, astfel încât, orice intervenţie antropică asupra unei componente de mediu induce, inevitabil, consecinţe şi asupra celorlalte.

Diminuarea calităţii mediului este determinată de două categorii de acţiuni:

- acţiuni fizice naturale (eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, sărăturări, unele fenomene climatice şi hidrologice), care afectează calitatea solurilor, apelor, aerului, florei şi faunei;

- acţiuni antropice generate de dezvoltarea economico - socială a teritoriului, care au un rol hotărâtor în procesul de transformare a mediului natural într-un mediu antropizat, inclusiv prin dinamizarea şi accentuarea unor fenomene fizice.

- Calitatea aerului

Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Pe teritoriul comunei nu există o reţea proprie de prelevare a probelor pentru stabilirea calităţii aerului.

Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar – accidental, reprezentate prin următoarele activităţi umane:

- procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio – economice, care generează monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOX), hidrocarburi policiclice aromate care se ataşează de funingine, pulberi sedimentabile, fum, funingine (mai ales în timpul iernii);

- circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb o serie din gazele eliminate, fum, substanţe adăugate benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi zgomot;

- activitatea firmelor cu profil industrial de pe teritoriul comunei;

- în privinţa nivelului de poluare cu gaze şi pulberi, deşi nu se fac măsurători, se poate aprecia că emisiile sunt reduse, iar prin procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief), eventualele impurităţi din atmosferă se limitează şi mai mult.

Analizând potenţialele surse de emisie, precum şi poluanţii emişi de acestea, este de aşteptat ca aerul din zonă să aibă o calitate bună.

  - Calitatea apelor

- Apele de suprafaţă

Apa este esenţială pentru populaţie şi pentru desfăşurarea activităţilor economice. Prosperitatea şi bunăstarea unei comunităţi sunt direct dependente de furnizarea unei      cantităţi suficiente de apă curată. Fiind o sursă limitată şi deosebit de vulnerabilă, apa poate fi oricând deteriorată dacă populaţia nu intervine cu măsuri concrete de protecţie. Dată fiind această degradare continuă, se impune gestionarea calităţii resursei de apă, astfel încât să se asigure cunoaşterea, conservarea, protecţia calităţii şi cantităţii acesteia.

În zona comunei Grămeşti sursele potenţiale de poluare a apelor de suprafaţă sunt apele reziduale provenite din gospodările populaţiei şi agenţilor economici, dejecţiile animaliere depozitate necorespunzător, deşeurile menajere depozitate pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, substanţele chimice (insecticide, pesticide, ierbicide) folosite în agricultură şi ajunse în apele de suprafaţă prin scurgere superficială sau pătrunse iniţial în pânza freatică prin infiltraţii.

b) Apele subterane

Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării.

Cauzele probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund cerinţelor pentru a fi utilizate în scopuri potabile sunt următoarele:

- infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chimice provenite din activităţi

umane;

- depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, industriale şi dejecţii zootehnice;

- dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice pe bază de azot şi fosfor, şi a pesticidelor, a condus la acumularea în sol a unora dintre aceştia (sau a produşilor de degradare);

- efectele pasivităţii fostelor complexe zootehnice de capacităţi mari privind măsurile

pentru conservarea factorilor de mediu;

- particularităţile climatice, hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de irigaţii care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate din aceste procese;

- utilizarea frecventă de closete uscate;

- surse de apă (captări, fântâni) fără perimetre de protecţie.

  - Calitatea solurilor

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca urmare a unor fenomene naturale.

Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau mai multe restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea caracteristicilor şi funcţiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea ce este şi mai grav, în afectarea calităţii produselor agricole şi a securităţii alimentare, cu urmări serioase asupra calităţii vieţii omului.

Degradarea solurilor

Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o multitudine de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în utilizarea solurilor.

Aceste restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme de relief, caracteristici edafice etc), fie de acţiuni antropice agricole; în multe cazuri factorii mentionaţi pot acţiona sinergic în sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora.

Din evaluarea însuşirilor solurilor, precum şi a unor factori privind drenajul, inundabilitatea, eroziunea şi relieful (panta), rezultă o serie de factori limitativi ai terenurilor, care determină o serie de restricţii în folosirea lor agricolă. Restricţiile se referă atât la condiţiile existente, care diminuează recoltele, cât şi la pericolul apariţiei, prin exploatare, a unor degradări având aceleaşi efecte.

Ca  urmare a ploilor torenţiale precum şi în cazul topirii bruşte a zăpezii, pot să crească debitele râului Siret şi a Pârâului Mare, pârâul Verbia, provocând inundaţii şi afectând o serie de terenuri agricole, păşuni, gospodarii, podeţe.

Comuna Grămeşti  este afectată de alunecările de teren, înurmătoarele zone: Valea Siretului  - 14 ha, loc. Botoşăniţa Mică – 70 ha păşune, 20 ha intravilan, loc. Grămeşti –2 ha extravilan păşune, 2,5 ha extravilan arabil, 1 ha extravilan păşune.

Activitatea omului asupra solului trebuie orientată spre o exploatare raţională a acestuia, care va contribui la formarea, refacerea structurii lor, la menţinerea echilibrului substanţelor fertilizante şi la combaterea spălării areolare, eliminarea excesului de umiditate, a combaterii şi diminuării alunecărilor de teren şi a poluării solurilor.

Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale modului de folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice şi deşeuri menajere poate avea consecinţe negative asupra apelor, prin spălări, scurgeri şi infiltraţii, asupra plantelor, animalelor şi omului.

  - Calitatea vegetaţiei şi faunei

Vegetaţia naturală a comunei Grămeşti, constituită din pajişti şi păduri, ca şi biotopurile caracteristice acestora au fost modificate de-a lungul timpului de diverse activităţi umane: desţeleniri, defrişări, lucrări ameliorative, chimizare, păşunat intensiv, dezvoltare rurală.

Pădurile ocupă o suprafaţă de 83 ha, adică 2,22% din suprafaţa totală a comunei, aflându-se într-o stare bună de calitate. Comuna este deficitară în fond silvic, suprafaţa ocupată de păduri fiind inferioară mediei pe ţară care este de 26,7%.

Pe teritoriul comunei Grămeşti au fost identificate suprafeţe protejate NATURA 2000 – ROSPA0110 – Acumulările Rogojeşti-Bucecea, ROSCI0075 - Pădurea Pătrăuţi, ROSCI0184 – Pădurea Zamostea – Lunca.

Pădurea Pătrăuţi: vegetaţia este constituită din paduri de foioase, subetajul padurilor de gorunete, fagete si goruneto-fagete. Conditiile sunt foarte favorabile pentru vegetatia forestieră, padurile fiind de productivitate mijlocie si superioară.

Pădurea Zamostea – Lunca: rezervaţia este un stejăret de luncă cu stratul freatic la suprafaţă la care se adaugă în anii cu precipitaţii, inundaţiile râului Siret. Arboretul este format în principal din stejar bătrân (120 ani), în asociaţie cu frasin, plop tremurător, paltin de câmp,carpen. Dintre speciile arbustive se remarcă jugastru, alunul, sângerul, păducelul, salba moale şi salba pitică.

- Priorităţi în intervenţie

Priorităţile în domeniul mediului se referă, în principal, la acele măsuri necesare pentru asigurarea unei tendinţe crescătoare a calităţii factorilor de mediu în orizontul de timp considerat (10 – 15 ani). În acest sens se impun:

- asigurarea potabilităţii prin instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară a captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare între acestea şi eventualele surse de impurificare (closete, gospodării);

- realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare pentru localităţile comunei;

- controlul strict al depozitării deşeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în vigoare;

- recuperarea terenurilor afectate de depuneri de deşeuri zootehnice;

- recuperarea terenurilor degradate de alunecări şi eroziune prin consolidări, plantaţii şi alte lucrări de combatere a degradării solurilor;

- aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a pajiştilor, prin evitarea suprapăşunatului, păşunatul alternativ pe parcele;

- protejarea ariilor naturale şi a speciilor rare;

## 2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI

Din analizele făcute precum şi din cele semnalate de către conducerea comunei Grămeşti, au rezultat o serie de disfuncţionalităţi cu relevanţă în contextul socio - economic actual.

În urma analizei acestor probleme, cauze şi obstacole, prezentăm următoarele disfuncţionalităţi pe domenii:

| DOMENII | ## DISFUNCŢIONALITĂŢI |
| --- | --- |
| AGRICULTURĂ | - Practicarea unei agriculturi subzistenţiale, în sistem individual, care nu permite obţinerea de producţii ridicate şi favorizează degradarea solurilor; - Utilaje şi maşini agricole insuficiente în raport cu suprafaţa agricolă; - Insuficienţa formelor de asociere în creşterea animalelor; - Flosirea unor tehnologii agricole vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scăzută; - Săderea numărului de capete de păsări, de familii de albine şi a cantităţii de miere extrase; - Nu există infrastructura de preluare şi colectare a produselor agricole; - nu există o politică sistematică de recalificare şi specializare pentru o agricultură performantă; |
| INDUSTRIE | - interesul redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii deficitare; - insuficienta dezvoltare a unităţilor de prelucrare a produselor locale; - migraţia forţei de muncă calificate în exteriorul comunei (în alte judeţe, în străinătate); |
| TURISMUL | - Potenţialul turistic nu este valorificat suficient; - Slaba dezvoltare a infrastructurii turistice: structuri de cazare, alimentaţie, agrement, trasee pentru drumeţii, marcaje etc; - Lipsa unor structuri de calificare profesională pentru turism; - Lipsa semnalizării turistice a obiectivelor istorice şi etnografice; - Insificienta promovare a comunei din punct de vedere al potenţialului turistic existent; |
| SERVICII | - Domeniul serviciilor pentru persoane este slab reprezentat în localităţile comunei; - Din sectorul terţiar al economiei lipsesc o serie de servicii importante, printre care: unităţi de reparaţii şi întreţinere a bunurilor casnice, a autovehiculelor, servicii de înfrumuseţare, servicii de gospodărie comunală (salubritate, alimentare cu gaze, alimentare cu apă, canalizare); - Existenţa unor servicii sub standardele acceptate; |
| POPULAŢIA ŞI RESURSELE DE MUNCĂ | - Bilanţ migratoriu negativ; - Manifestarea unui fenomen de îmbătrânire a populaţiei în relaţie cu emigrarea grupelor de vârstă mai tinere şi cu diminuarea natalităţii; - Rata mare a şomajului; - Proporţia încă mare a populaţiei active într-o agricultură de subzistenţă; - Populaţia vârstnică, care începe să deţină o pondere din ce în ce mai ridicată, impune probleme referitor la investiţiile pentru asistenţă medicală, pentru ocrotirea socială, pentru asigurarea bătrâneţii etc; - Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională. |
| LOCUIREA | - Gradul redus de dotare al locuinţelor; - Nu există reţea centralizată de alimentare cu apă şi canalizare; - Majoritatea gospodăriilor folosesc sobe cu combustibil solid şi o mică parte folosesc butelii de aragaz pentru prepararea hranei; - Încălzirea populaţiei se face cu sobe cu combustibili solizi; |
| DOTĂRI SOCIAL – CULTURALE | - Inexistenţa infrastructurii necesare furnizării serviciilor de asistenţă socială pentru bătrâni şi copii; - Grad de uzură avansat a unor unităţi de învăţământ precum şi a dotărilor acestora; - Ofertă redusă de agrement şi petrecere a timpului liber pe plan local; - Insuficienţa spaţiilor pentru activităţi cultural-sportive; |
| ECHIPARE TEHNICĂ |  |
| CIRCULAŢIE | - Drumuri comunale şi săteşti cu îmbrăcăminte nemodernizată (de pietriş) (starea precară a drumurilor de interes local din comună); - Pe timp nefavorabil, datorită amenajării şi echipării necorespunzătoare a carosabilului şi a rigolelor de preluare a apelor din precipitaţii, pe tronsoanele neasfaltate circulaţia se desfăşoară cu dificultate; - Poduri degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit. |
| ALIMENTARE CU APĂ | - Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă în comună. |
| CANALIZARE | - Lipsa unui sistem centralizat de canalizare şi absenţa staţiei de epurarea apelor uzate menajere; |
| ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ | - Lipsa reţelei electrice pentru deservirea noilor locuinţe. |
| ALIMENTARE CU GAZE NATURALE | - Nu există reţea de alimentare cu gaze naturale. |
| TELECOMU-NICAŢII | - Cereri de instalare a noi posturi telefonice neonorate. |
| PROBLEME DE MEDIU |  |
| PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI | - Inexistenţa unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a apelor uzate generează probleme referitor la infiltraţii şi poluare a stratului de apă freatică; - Lipsa coşurilor pentru deşeuri pe spaţiile publice din comună; - Comuna este deficitară în fond silvic, suprafaţa ocupată de păduri fiind inferioară mediei pe ţară care este de 26,7%; - Lipsa / insuficienta atenţie acordată educaţiei de mediu în unităţile şcolare, la instituţiile publice; |
| DEPOZITAREA DEŞEURILOR MENAJERE | - Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor provenite din activitatea zootehnică; - Inexistenţa unui spaţiu adecvat, amenajat conform legislaţiei pentru colectarea animalelor moarte. |

Concluzii rezultate din analiza situaţiei actuale realizate la nivelul comunei Grămeşti:

Comuna Grămeşti se încadrează în categoria comunităţilor rurale de mărime mică, cu profil agricol, cu resurse în care se disting solurile pentru agricultură şi, cu potenţial demografic ridicat, cu resurse de forţă de muncă însemnate.

Resursele naturale ce se dezvoltă la nivelul solului sunt solurile pentru agricultură, care au însă un potenţial moderat de fertilitate, resursele de nisipuri şi pietriş din albia Siretului şi resursele forestiere.

Profilul economic actual este predominant agricol.

Potenţialul uman are o structură care permite desfăşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor specifice spaţiului rural, cu resurse importante de forţă de muncă, dar cu un debut al manifestării procesului de îmbătrânire care va determina creşterea populaţiei vârstnice şi creşterea valorii indicelui de dependenţă demografică.

Habitatul şi echipările tehnico-ediliare nu au cunoscut până în prezent îmbunătăţiri, tendinţa pentru următorii 10 - 15 ani trebuie să fie de depăşire a condiţiilor medii prezente la nivel de judeţ şi de asigurare a unui grad minim de confort şi igienă în locuinţe şi instituţiile publice.

## 2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

În urma discuţiilor purtate cu autorităţile locale, a consultării populaţiei precum şi în urma analizelor efectuate, s-au stabilit ca posibili următorii factori care ar putea contribui la relansarea dezvoltării localităţilor comunei:

- Îmbunătăţirea infrastructurii rurale a localităţii, cu dezvoltarea unui nucleu urban în centrul de comună (centru civic)..

- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport rutier de pe teritoriul comunei - asfaltare.

- Realizarea sistemului de canalizare.

- Realizarea sistemului de alimentare cu apă.

- Realizarea sistemului de alimentare cu gaz.

- Modernizarea spaţiilor destinate activităţilor socio-culturale şi sportive, care să creeze condiţii optime de recreere a locuitorilor comunei.

- Reabilitarea clădirilor - sedii de instituţii publice, învăţământ şi sănătate.

- Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială a persoanelor aflate în dificultate.

- Organizarea de cursuri de calificare/recalificare a adulţilor pentru reânvierea meseriilor vechi şi a meşteşugurilor tradiţionale.

- Valorificarea producţiei agricole vegetale şi animale locale, precum şi a lemnului, prin prelucrarea în unităţi proprii.

- Creşterea gradului de mecanizare în agricultură.

- Amenajarea de zone de agrement şi sportive.

- Colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la depozitul zonal, în cadrul unui sistem integrat de management al deşeurilor.

Opţiuni ale populaţiei

Solicitările populaţiei constau în:

- Prevederea de amplasamente pe terenuri stabile la alunecări, în interiorul intravilanelor, pentru:

- funcţiuni de interes public şi servicii care lipsesc (sedii partide, sindicate, organizaţii obşteşti etc.);

- curţi şi construcţii, în limita a 1000 mp/ gospodărie, pentru locuinţe necesar a fi nou construite, datorită creşterii numărului populaţiei, a creşterii confortului de locuire (realizarea a minim 2,85 persoane / gospodărie şi 10,5 mp arie locuibilă / persoană) şi de rezerva de teren pentru eventualele strămutări de gospodării situate pe terenuri alunecătoare;

- asigurarea spaţiilor special destinate investiţiilor industriale;

- modernizarea infrastructurii fizice care să favorizeze şi să încurajeze investitorii privaţi: modernizarea şi reabilitarea drumurilor din interiorul comunei, realizarea  reţelei de alimentare cu apă, realizarea reţelei de canalizare, alimentarea cu gaz metan, îmbunătăţirea serviciilor de telecomunicaţii, în special accesul la telefonie GSM şi Internet;

- dotările de gospodărie comunală strict necesare (extindere cimitire, platformă de compostare a deşeurilor zootehnice, instalaţii apa-canal, etc.);

- Dezvoltarea unor ramuri economice care să  ocupe forţa de muncă disponibilă (industrie mică, artizanat şi activităţi meşteşugăreşti, unităţi de procesare a laptelui şi a cărnii, prelucrarea lemnului, etc.).

- Dezvoltarea turismului local, prin valorificarea potenţialului existent al cadrului natural (monumente istorice şi etnografice, tradiţii, cadru natural).

Deoarece actualele obiective strategice de dezvoltare, mărimea numărului de locuitori şi tipul de organizare ca aglomeraţie rurală sunt premise ferme, comuna va continua să se extindă pe terenurile disponibile din jur încă din prima etapă, ţinându-se seama de toate categoriile de bariere existente şi de direcţiile prioritare de evoluţie.

De aici rezultă necesitatea imperativă de a revizui întreaga strategie de dezvoltare a localităţilor şi în mod special a centrului de comună – localitatea Grămeşti.

În afara schimbărilor la nivel instituţional sunt necesare schimbări ale modului de viaţă şi a mentalităţii rurale.

Trecerea la un nivel superior, în primă fază, comportă în primul rând o revizuire a funcţionalului zonei centrale: reparaţii capitale şi consolidarea şcolilor, a grădiniţelor, reabilitarea unităţii medicale, delimitare de spaţii verzi dotate cu mobilier urban, alei pietonale, în vederea creării unui ansamblu estetic şi funcţional în acelaşi timp, completat cu noi dotări (spaţii polivalente, spaţii comerciale şi de alimentaţie publică, servicii financiare, etc.). De asemenea, este necesar ca pe viitor să fie aprobate şi construite doar acele locuinţe care corespund din punct de vedere calitativ şi estetic cu specificul zonei şi respectă funcţiunile de bază.

## CAPITOLUL 3 -  PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

## 3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Pentru elaborarea PUG, au fost studiate o serie de documentaţii – studii – ce au stat la baza propunerilor de dezvoltare urbanistică şi anume :

-   P.A.T.N. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL) secţiunile:

- Secţiunea I: Căi de comunicaţie - Legea nr. 363 / 2006  privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional

- Secţiunea II: Apa - Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional

- Secţiunea III: Zone protejate - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional

- Secţiunea IV: Reţeaua de localităţi - Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional

- Secţiunea V: Zone de risc - Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional

-  P.A.T.Z. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL - REGIUNEA DE NORD EST)

-  PLANULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

-  P.A.T.J. Suceava (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN)

-  P.U.G. (PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI GRĂMEŞTI)

- Consultări permanente cu specialiştii şi factorii de răspundere din cadrul Primăriei comunei. Primăria Comunei Grămeşti ne-a pus la dispoziţie pentru documentare şi analiză o serie de materiale întocmite de către autorităţile locale:

# - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI  GRĂMEŞTI	2014-2020;

-  PROIECTE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE;

Demersul pe care s-a fundamentat P.U.G. Grămeşti a permis formularea unor propuneri şi orientări pentru principalii factori de dezvoltare economico-socială, în profil teritorial.

Studiul astfel elaborat şi aprobat va reprezenta pentru autorităţile administraţiei publice cadrul economico-social şi urbanistic de stabilire a priorităţilor de intervenţie în acest teritoriu. De asemenea, va oferi elemente de temă pentru planurile de amenajare teritorială, iar pentru investitori informaţii utile asupra resurselor naturale şi umane, cu posibilităţi de valorificare imediată sau în perspectivă mai largă.

P.U.G. reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în ansamblul documentaţiilor de amenajare a teritoriului, stabilită prin Legea nr. 350/2001.

3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

3.2.1. Direcţii posibile de evoluţie a comunei

Problematica dezvoltării ruralului şi noile raportări dintre agricultură şi industrie, dintre sat şi oraş, impun o reconsiderare teoretică şi conceptuală, faţă de care nu se pot formula soluţii practice eficiente. Înnoirea aparatului teoretico-metodologic este impusă de restructurarea unor fenomene sociale cunoscute: industrializarea, urbanizarea, migraţiile rural-urbane, etc., precum şi de apariţia unor fenomene noi în perioada actuală de tranziţie:

- modificarea formelor de proprietate a terenului,

- restructurarea industriei,

- întoarcerea unei părţi a populaţiei din mediul urban în mediul rural, etc.

Dezvoltarea sau regenerarea unei aşezări rurale este determinată semnificativ de schimbările care se produc în structura economiei locale, în structura populaţiei şi în cultura comunitara. Conform politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene, dezvoltarea localităţilor rurale pentru perioada 2007 – 2013 se concentrează pe trei teme (cunoscute sub numele de „axe tematice”). Acestea sunt:

- ameliorarea competitivităţii sectorului agricol şi forestier;

- ameliorarea mediului şi a zonelor rurale;

- ameliorarea calităţii vieţi în zonele rurale şi încurajarea diversificării economiei rurale.

Dezvoltarea în perspectivă a comunei Grămeşti se va axa în primul rând pe valorificarea raţională a resurselor locale, atât fizice, cât şi umane. Astfel, din categoria resurselor fizice se are în vedere în primul rând potenţialul agro – pedo – climatic, ca principala resursă care susţine sectorul agricol, resursele de apă (potenţialul hidrografic), vegetaţia naturală, diversitatea speciilor, resursele de nisipuri şi pietrişuri, piatră, din albia râului Siret.

Se adaugă resursele umane ale comunei, din punct de vedere economic prezentând interes resursele de forţă de muncă. Astfel, o creştere economică susţinută implică folosirea cât mai completă şi cu o eficienţă sporită a forţelor de muncă. Comparativ cu alte judeţe, judeţul Suceava dispune de resurse importante de forţă de muncă, ceea ce conduce la un cost redus al muncii. Caracteristice comunei Grămeşti sunt însă sporul natural în scădere, debutul fenomenului de îmbătrânire a populaţiei şi emigrarea masivă, probleme care necesită rezolvarea prin crearea de noi locuri de muncă, asigurarea unor condiţii moderne de viaţă, acces la servicii publice calitative, etc.

Totodată, dezvoltarea comunităţii trebuie să ţină cont de caracterul limitat al resurselor (de capital uman, natural şi financiar) ce împiedică o autoritate publică să gestioneze toate problemele comunităţii, precum şi de alocarea echilibrată a acestora.

Evoluţia din punct de vedere economic reprezintă un deziderat imperativ nu numai în scopul satisfacerii cerinţelor materiale de bază ci şi pentru asigurarea resurselor în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, răspunzând cerinţelor pentru ocrotirea sănătăţii, educaţie, dezvoltare socială şi mediu înconjurător mai bun. Pentru a avea efecte benefice pe termen lung, dezvoltarea economică, socială şi de mediu trebuie să constituie componente de bază ale dezvoltării durabile.

Realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare, politicile, planificarea strategică, precum şi realizarea programelor şi proiectelor făcându-se cu respectarea câtorva direcţii:

- Dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de catre populaţie şi agenţii;

- Realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public - privat;

- Integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judeţului şi ale regiunii din care face parte;

- Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural;

- Fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;

- Identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;

- Protecţia mediului;

- Asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice, informaţii statistice, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general şi planurile de urbanism zonal).

Posibilitatea realizării unei creşteri economice durabile se impune a fi valorificată prin intervenţia adecvată a tuturor factorilor conştienţi care acţionează la nivel economic şi nu numai. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare a potenţialului economic disponibil şi intensificarea creşterii economice este necesară întocmirea şi aplicarea unei strategii riguros fundamentate care să aibă ca obiectiv pe termen scurt refacerea şi depăşirea nivelului economic general realizat anterior anului 1989, iar ca obiectiv pe termen lung atingerea unui nivel economic net superior.

Din evaluarea stării economico-sociale a comunei şi din analiza posibilităţilor plauzibile de evoluţie pozitivă în viitor a spaţiului studiat, au rezultat o serie de priorităţi şi oportunităţi ce pot jalona perspectiva acestei comune. Propunerile sunt prezentate pe domenii, în funcţie de eficienţa lor socială şi economică şi au valoare orientativă.

Priorităţile în cadrul dezvoltării urbanistice a comunei decurg din necesităţile imediate semnalate. Îndeplinirea acestor deziderate se va putea face în funcţie de fondurile de care dispune comuna – fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului. Ordinea acestor priorităţi se va stabili de către consiliul local.

| DOMENII | PRIORITĂŢI |  |
| --- | --- | --- |
| AGRICULTURĂ | - creşterea parcului auto prin dotarea cu tractoare şi utilaje agricole necesare; - realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea alunecărilor şi eroziunii şi îmbunătăţirea potenţialului fertil al solurilor din comună ; - fertilizarea solului, în special cu îngrăşământ natural; - îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi exploatare a animalelor; - metode şi tehnologii pentru exploataţiile zootehnice ce vizează păstrarea şi prelucrarea primară a produselor animale. - realizarea de mecanisme necesare afluirii produselor animale de la producător la fondul de stat, în vederea evitării stocării de produse agrozootehnice la producătorul particular; - sporirea calificării fermierilor şi a altor persoane care desfăşoară activităţi agricole sau activităţi conexe; - în cadrul sectorului silvic este necesară conservarea şi exploatarea raţională a fondului forestier; - măsuri şi politici de interzicere a tăierilor necontrolate a pădurii. - îmbunătăţirea practicilor agricole prin creşterea competenţelor profesionale ale resurselor umane care lucrează în agricultură. |  |
| INDUSTRIE | - Valorificarea producţiei locale prin capacităţi proprii de prelucrare; - Reconsiderarea meseriilor tradiţionale; - Dezvoltarea unităţilor de producţie din industria alimentară prin atragerea investitorilor specializaţi în prelucrarea laptelui, cărnii, lânii; - Modernizarea şi asigurarea infrastructurii destinate investiţiilor industriale; - Susţinerea dezvoltării IMM-urilor şi stimularea implicării într-o mai mare măsură a micului antreprenorat local; - Atragerea capitalului investiţional autohton şi străin. |  |
| TURISM | - Realizarea structurilor turistice de cazare şi alimentaţie; - Modernizarea locuinţelor rezidenţilor în vederea valorificării excedentului de locuit; - Amenajarea unor spaţii de campare şi dotarea acestora cu utilităţi specifice; - Amenajarea de spaţii pentru picnic, vetre pentru aprinderea focului, - Modernizarea şi reabilitarea drumurilor; - Conservarea şi protecţia cadrului natural şi a rezervaţiilor naturale în special; - Renovarea şi conservarea construcţiilor cu valoare arhitecturală, culturală şi istorică – restaurarea monumentului istoric biserica Sf. Neculai din Bălineşti; - Stabilirea programelor de monitorizare a informaţiilor privind circulaţia turistică, a planurilor de dezvoltare turistică; - Promovarea unor acţiuni care să valorifice principalele manifestări culturale ale zonei. |  |
| SERVICII | - înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii în domeniu întreţinerii şi reparării aparatelor electrocasnice, electrotehnice depanare, radio - TV; - înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii pentru repararea încălţămintei şi croitorie; - înfiinţarea unei unităţi prestatoare de servicii de înfrumuseţare - frizerie, coafură; - promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali pentru dezvoltarea unor activităţi economice în domeniul serviciilor; - dezvoltarea unei infrastructuri de alimentaţie publică specifică turismului de tranzit; - încurajarea întreprinzătorilor ce desfăşoară activităţi legate de prestarea de servicii către populaţie sau agenţi economici. |  |
| REŢEAUA DE LOCALITĂŢI | - Diversificarea funcţiilor economice, îmbunătăţirea dotării şi echipării; - Coordonarea dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ coerent şi prin aplicarea legii privind autorizaţiile de construire. |  |
| POPULAŢIA ŞI RESURSELE DE MUNCĂ | - Stimularea creşterii natalitatii; - Creşterea speranţei de viaţă; - Ameliorarea, îmbunătăţirea calităţii vietii; - Crearea de noi locuri de muncă; - Reducerea riscului de îmbolnăvire; - Imbunătăţirea dotării dispensarului uman; - Realizarea de acţiuni de educaţie pentru sănătate. |  |
| LOCUIREA | - Creşterea gradului de confort a comunei prin crearea unui fond locativ modern, echipat la standardele actuale; - Revitalizarea prin diversificarea funcţiilor economice, îmbunătăţirea dotării şi echipării; - Coordonarea dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ coerent şi prin aplicarea legii privind autorizaţiile de construire. |  |
| DOTĂRI SOCIAL CULTURALE | - Reabilitare şcoli ; - Construire sală de sport; - Modernizare cămin cultural şi bibliotecă; - Amenajerea unui teren de sport multifuncţional; - Construirea unui cămin de bătrâni; - Modernizarea şi dotarea Dispensarului Uman - Modernizarea parcurilor comunale; - Modernizarea pieţei; - Înfiinţarea unui muzeu sătesc; - Îmbunătăţirea bazei tehnico-materială în şcoli (dotarea şcolilor cu calculatoare şi soft didactic), cămin cultural şi bibliotecă; - Înfiinţare şi amenajarea de spaţiilor verzi publice din comună. |  |
| ECHIPARE TEHNICĂ |  |  |
| CIRCULAŢIE |  | - Reabilitarea şi modernizarea drumurilor săteşti prin pietruire şi / sau asfaltare; - Amenajare parcari; - Amenajarea staţiilor de autobuz şi maxi-taxi în vederea asigurării unor condiţii optime de debarcare, îmbarcare şi aşteptare pentru călătorilor (refugii pentru călători); - Realizarea de spaţii de parcare la instituţiile publice; - Reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Grămeşti; - Realizarea de consolidări, terasamente, pentru reabilitarea drumurilor afectate de alunecări de teren şi inundaţii; - Instalarea pe drumurile comunale şi judeţene a marcajelor şi indicatoarelor rutiere; - Decolmatarea şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor aferente drumurilor şi construirea de rigole acolo unde acestea lipsesc; - Realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală. |
| GOSPODĂRIREA APELOR |  | - Îndiguire şi apărări de maluri râul Siret; |
| ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ |  | - Extinderi ale reţelei de joasă tensiune în intravilan şi pe suprafeţele nou introduse în intravilan; - Reabilitare şi extindere iluminat public; - Electrificarea tuturor locuinţelor din intravilan; |
| ALIMENTARE CU APĂ |  | - Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Grămeşti, Bălineşti şi Rudeşti |
| CANALIZARE |  | - Înfiinţare sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare în satele componente; |
| ALIMENTARE CU GAZE NATURALE |  | - Înfiinţare reţea gaze naturale; |
| GESTIONAREA DEŞEURILOR |  | - Realizarea unui sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor; |
| PROTEJAREA ZONELOR |  |  |
| PE BAZA NORMELOR SANITARE |  | - Se vor delimita zonele de protecţie la cimitire, captări de apă, cursuri de apă, staţii de pompare, de clorinare, rezervoare, staţie de epurare. |
| FAŢĂ DE CULUARE TEHNICE |  | - Se vor delimita zonele de protecţie a reţelelor edilitare şi se vor stabili condiţiile de construire. |
| MONUMENTE |  | - Se vor delimita zonele de protecţie la monumentele antropice; - Se vor delimita ariile naturale protejate. |
| ZONE CU RISCURI NATURALE |  | - Plantaţii pe terenuri degradate; - Se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea inundaţiilor. |

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU

Optimizarea relaţiilor în teritoriu îşi propune identificarea principalelor măsuri care trebuie dezvoltate pentru a eficientiza, a optimiza şi a stimula mai ales dezvoltarea comunei.

Conform clasificării complexe a aşezărilor rurale, realizată în Atlasul României, comuna Grămeşti este caracterizată ca fiind de de tipul 1, mai precis, un spaţiu rural dens populat, cu agricultură bazată pe microexploataţii individuale.

Chiar dacă accesibilitatea este bună, reducerea deplasărilor pentru muncă spre municipiile din judeţ (datorită restrângerii activităţilor industriale) plasează comuna într-o zonă profund rurală, în care principala activitate economică este agricultura care a jucat în permanenţă rol de refugiu economic.

Comuna constituie, în măsura posibilităţilor de care dispune, o sursă de aprovizionare, dar şi un consumator al unor produse şi servicii pe care le oferă oraşul. Sistemul de relaţii este constituit în principal din deplasările pentru muncă (navetismul), aprovizionarea cu produse şi bunuri de larg consum, sau, dimpotrivă, pentru comercializarea în special a produselor agroalimentare (aprovizionarea oraşelor care absorb surplusul de produse agricole şi determină specializarea agriculturii), cât şi din deplasările pentru învăţământ preuniversitar, pentru serviciile specializate din domeniul sănătăţii, pentru serviciile financiar-bancare, etc..

Raporturile comerciale cunosc două nuanţe: una legată de raportul dintre aprovizionarea oraşului  şi depozitele en-gros din oraş şi deplasările spre oraş a locuitorilor din teritoriul administrativ pentru aprovizionarea cu unele bunuri sau comercializarea unor produse agrozootehnice de producţie proprie.

Se prevede o atenuare a discrepanţelor dintre nivelul de dezvoltare al zonei studiate şi cel al zonei urbane mai apropiate (26 km faţă de municipiul Roman) prin asigurarea unor condiţii de trai moderne şi prin mărirea gradului de confort, în acest scop fiind necesară în primul rând introducerea componentelor esenţiale de echipare edilitară (reţea de alimentare cu apă şi gaz, reţea de canalizare în sistem centralizat, staţie de epurare, sistem de colectare a deşeurilor) şi modernizare a infrastructurii de transport.

Nu se întrevăd mutaţii majore în ceea ce priveşte folosinţa terenurilor, dar practicarea unei agriculturi performante necesită înfiinţarea de asociaţii şi ferme agricole, precum şi utilizarea raţională a resurselor reprezentate de păşuni şi fâneţe.

Forţa de muncă excedentară va trebui să fie ocupată pe piaţa locală, prin crearea de noi locuri de muncă, în vederea stopării declinului demografic şi a procesului de degradare a structurilor demografice.

Problema dezvoltării comunei nu poate fi scoasă din contextul dezvoltării regionale, ea nu este generată de lipsa terenurilor destinate dezvoltării şi nici de condiţiile de locuire necorespunzătoare, ci de deficienţele de natură economico-socială.

Rezolvarea problemelor administrative ale comunei pe teritoriul altor localităţi (bancare, juridice, de sănătate, învăţământ, etc.) nu poate fi o soluţie de viitor, ci se impune proiectarea unui sistem funcţional, urmărind o urbanizare controlată şi nu o urbanizare forţată: măsurile urbanistice trebuie însoţite de măsuri instituţionale – este necesară crearea unui organism care să coordoneze şi să monitorizeze dezvoltarea sistemului.

Ridicarea nivelului de trai al populaţiei comunei impune mobilizarea de fonduri pentru modernizarea structurilor demografico-economice şi dezvoltarea pieţei muncii, în vederea apropierii de standardele U.E.

Forţa de muncă excedentară va trebui să fie ocupată de piaţa locală, pentru stoparea declinului demografic şi a procesului de degradare a structurilor demografice.

Ridicarea nivelului de trai al populaţiei comunei impune mobilizarea de fonduri pentru modernizarea structurilor demografice-economice şi dezvoltarea pieţei muncii, în vederea apropierii de standardele U.E.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO - SOCIALE

Analiza activităţilor economice desfăşurate în comuna Grămeşti relevă faptul că structura activităţilor economice este bine echilibrată, cele trei sectoare ale economiei deţin proporţii relativ apropiate. Activităţile specifice sectorului agricol sunt bine reprezentate, în comună funcţionând 20 de societăţi cu activităţi de cultivare a plantelor si cresterea animalelor. In cadrul sectorului secundar, industria este slab reprezentată, în comună funcţionează 11 firme de fabricare diverse. În sectorul construcţiilor funcţionează 3 firme).

Sectorul terţiar se caracterizează prin limitarea la serviciile strict necesare locuitorilor comunei (comerţ, dispensar, învăţământ, centrală telefonică).

Pentru dezvoltarea comunei Grămeşti este necesară o politică rurală complexă, care să includă gospodărirea resurselor naturale locale, dezvoltarea agriculturii la standarde europene (depăşirea nivelului de agricultură de subzistenţă) adaptată la condiţiile şi realităţile locale, diversificarea activităţilor economice prin dezvoltarea industriei în concordanţă cu legislaţia de mediu şi în acord cu cerinţele pieţei, atragerea investitorilor, dezvoltarea serviciilor, valorificarea resurselor umane ale comunei, evidenţierea valorilor cadrului natural şi a celui cultural local.

Unul din principalele documente care direcţionează dezvoltarea este Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 care grupează 6 priorităţi naţionale de dezvoltare. Pentru autorităţile locale din zonele rurale, prioritatea cea mai relevantă a Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 este prioritatea numărul 5 – Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol.

Planul Naţional de Dezvoltare are în vedere aplicarea unui model multifuncţional de dezvoltare agricolă şi rurală. În acest sens, s-au identificat următoarele sub-priorităţi:

1. Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei.

2. Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale.

3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere.

4. Promovarea iniţiativelor locale de tip „LEADER”.

5. Asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii.

1. Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei. În cadrul acestor sub-priorităţi se vor realiza acţiuni precum:

- Crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale de la nivelul fermei, prin:

- realizarea de căi de acces la fermele agricole şi forestiere,

- alimentarea cu energie electrică,

- asigurarea unui sistem de management al apei la nivelul fermei (ex: construcţia, modernizarea sistemelor de irigaţii, drenaj, furnizarea apei).

- Modernizarea fermelor prin:

- acţiuni de retehnologizare a echipamentelor în vederea atingerii standardelor de calitate impuse de UE,

- Creşterea valorii adăugate a producţiei agricole şi forestiere prin:

- utilizarea unui sistem competitiv de prelucrare şi marketing al produselor agroalimentare şi silvice.

- Creşterea valorii economice a pădurilor prin:

- acţiuni de retehnologizare a unităţilor de prelucrare a lemnului, în scopul creşterii valorii economice a pădurilor.

- Instruirea profesională în agricultură, prin:

- sporirea calificării fermierilor şi a altor persoane care desfăşoară activităţi agricole sau activităţi conexe.

- Sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri, prin:

- încurajarea tinerilor fermieri în practicarea unei agriculturi moderne,

- acordarea de facilităţi privind instalarea tinerilor fermieri,

- sprijinirea financiară pentru demararea activităţilor agricole şi silvice.

- Pensionarea anticipată, prin:

- acordarea de compensaţii financiare fermierilor vârstnici în schimbul cedării exploataţiei sau a dreptului de folosinţă a acesteia, tinerilor fermieri.

- Acordarea de servicii de consultanţă, prin:

- organizarea unui sistem unitar pentru toţi partenerii pieţei din lanţul de comercializare a produselor agricole,

- crearea serviciilor de management şi de consultanţă agricolă şi silvică.

- Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi a participării la schemele de calitate, prin:

- pregătirea fermierilor şi a celorlalte persoane implicate în activităţile agricole în scopul sprijinirii îmbunătăţirii calităţii producţiei şi a participării la schemele de calitate.

- Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă pentru a deveni viabile, prin:

- sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă care, pe baza unui plan de afaceri îşi vor demonstra capacitatea de a deveni entităţi viabile, competitive pe piaţă, prin îmbunătăţirea calităţii produselor, a sistemului de comercializare etc,

- sprijinul pentru dezvoltarea fermelor de semi-subzistenţă, în scopul creşterii viabilităţii economice a fermelor, creşterii veniturilor agricultorilor şi reorientării producţiei agricole în funcţie de cererea şi oferta pieţei.

- Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători, prin:

- dezvoltarea reţelelor specializate de producţie, prelucrare şi comercializare, a căror funcţionare să se alinieze standardelor comunitare,

- încurajarea formării grupurilor de producători agricoli.

2. Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale. Această sub-prioritate se va realiza prin următoarele acţiuni:

- Instalarea serviciilor de bază în raport cu infrastructura la scară mică, prin crearea de drumuri comunale care asigură legătura între sate şi/sau între resedinţa de comună şi satele componente, telecomunicaţii, transport energie şi infrastructură de apă ca servicii de bază la scară mică.

- Dezvoltarea activităţilor non-agricole, prin dezvoltarea activităţilor meşteşugăresti (procesarea lemnului, confecţionarea obiectelor artizanale, ceramică, croitorie, broderie, tricotaje, prelucrarea pieilor, a papurei şi răchitei, instrumente muzicale tradiţionale) care să absoarbă surplusul de forţă de muncă şi să implice într-o mai mare măsură tinerii în activităţi meşteşugăreşti, servicii, agro-turism, cultivarea/recoltarea de fructe de pădure, sericicultură, apicultură.

- Crearea si dezvoltarea de afaceri în spaţiul rural prin crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, prin crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ce reprezintă sectoare din amontele şi avalul producţiei agricole şi care oferă posibilităţi noi de locuri de muncă, dar şi o piaţă de desfacere a produselor agricole brute.

- Încurajarea activităţilor în domeniul agro-turismului şi turismului rural, prin înfiinţarea unor centre de informare, crearea unei infrastructuri de recreere ce oferă acces la zonele naturale, dar şi promovarea de produse turistice (suveniruri etc.).

- Menţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului istoric si cultural al spaţiului rural, prin renovarea satului românesc, precum şi păstrarea şi promovarea patrimoniului istoric şi cultural.

- Promovarea informaţiilor despre o anumită zonă rurală şi despre strategiile de dezvoltare locală, prin promovarea zonelor rurale prin elaborarea de studii zonale şi strategii locale.

3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere

Între acţiunile indicative avute în vedere se numără următoarele:

- Sprijinirea financiară a fermierilor din zonele montane, prin acordarea de compensaţii financiare acelor fermieri care îşi desfăşoară activitatea în astfel de zone.

- Sprijinirea financiară a fermierilor din zonele cu handicap natural,

- Acordarea de plăţi compensatorii aferente programului Natura 2000,

- Sprijinirea prin plăţi pentru agro-mediu şi bunăstarea animalelor, prin:

- sprijinirea fermierilor în vederea utilizării terenurilor agricole prin metode care sunt compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului,

- conservarea peisajului, a resurselor naturale, a solului şi diversităţii genetice,

- acordarea de sprijin financiar pentru fermieri în vederea conştientizării importanţei acestor aspecte si practicării unei agriculturi ecologice.

- Acordarea de prime de împădurire a terenurilor agricole sau neagricole şi de organizare a unor sisteme agro-forestiere pe terenuri agricole, prin acordarea unor prime destinate înfiinţării sistemelor agro-forestiere, ce combină sistemele de agricultură extensivă şi cele forestiere.

- Refacerea potenţialului producţiei forestiere prin introducerea de acţiuni de prevenire împotriva calamităţilor naturale şi incendiilor, prin acţiuni integrate de împădurire şi de creare a unor sisteme optime de perdele de protecţie forestiere.

În acelaşi timp, dezvoltarea economică a comunei Grămeşti trebuie să aibă în vedere orientarea către realizarea obiectivelor propuse în cadrul Planului Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală:

  - Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier - cu următoarele obiective operaţionale:

- îmbunătăţirea competenţelor profesionale în vederea creşterii capacităţii manageriale a agricultorilor şi proprietarilor de păduri;

- restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi asociaţiilor agricole şi creşterea competitivităţii produselor agricole;

- restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare a produselor agricole şi a celor forestiere.

  - Îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural - se bazează pe următoarele obiective operaţionale:

- promovarea managementului durabil al terenului agricol;

- sprijinirea agriculturii ecologice;

- conservarea terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală ce sunt ameninţate de schimbarea modului de folosinţă a terenului;

- protejarea solului prin acţiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizării substanţelor chimice de sinteză şi îmbunătăţirea conţinutului în substanţe organice;

- protejarea resurselor de apă prin limitarea scurgerii substanţelor poluatoare în reţeaua hidrografică şi infiltrarea în apele subterane;

- conservarea biodiversităţii pe terenurile agricole şi a coridoarelor de circulaţie (benzile înierbate).

  - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, cu următoarele obiective operaţionale:

- dezvoltarea multifuncţionalităţii zonelor rurale;

- stimularea şi dezvoltarea în spaţiul rural a microîntreprinderilor;

- creşterea atractivităţii zonelor rurale şi renovarea satelor;

- dezvoltarea potenţialului uman necesar pentru diversificarea economiei rurale.

Dezvoltarea precum şi revitalizarea activităţilor economice în arealul comunei poate fi dinamizată prin iniţierea unor proiecte şi accesarea resurselor financiare reprezentate de Fondurile Structurale, în vederea reducerii disparităţilor atât din interiorul teritoriului studiat cât şi între teritoriul studiat şi localităţi din Uniunea Europeană.

Capitolul 3.4. “Dezvoltarea activităţilor” urmăreşte, pe baza analizei situaţiei existente, propunerea de soluţii care să rezolve disfuncţionalităţile prezente şi să conducă la dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate economică din comuna Grămeşti. Propunerile de dezvoltare vor fi realizate pe sectoare de activitate, cu evidenţierea, la sfârşitul capitolului, a domeniilor eligibile pentru accesarea Fondurilor Structurale.

3.4.1.Sectorul primar (agricultura şi silvicultura)

3.4.1.1. Agricultura

Agricultura, ca subramură a sectorului primar, trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

    - producerea de materii prime alimentare şi de alimente necesare aprovizionării populaţiei;

    - producerea de materii prime posibil a fi valorificate în mici unităţi de producţie;

    - conservarea resurselor de sol, apă, floră şi faună, şi a echilibrului ecosistemului natural;

    - conservarea patrimoniului peisagistic;

    - armonizarea funcţiilor sociale şi culturale cu cea economică.

Prin urmare, propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt şi mediu care se impun în comuna Grămeşti sunt:

- depăşirea stadiului agriculturii de subzistenţă şi trecerea la obţinerea de producţii agricole în scopul obţinerii de producţie – marfă, cu generarea de venituri;

- ridicarea nivelului tehnic al producţiei agricole şi îmbunătăţirea parametrilor calitativi ai acesteia;

- diversificarea activităţilor agricole şi a celor conexe agriculturii în scopul creşterii veniturilor, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi eficientizării economiei gospodăriilor rurale;

- realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea excesului de umiditate, a eroziunii solului şi îmbunătăţirea potenţialului fertil al solurilor din comună;

- îmbunătăţirea practicilor agricole prin creşterea competenţelor profesionale ale resurselor umane care lucrează în agricultură.

Obţinerea unor randamente ridicate în agricultură şi dezvoltarea comunităţii rurale a comunei Grămeşti impune luarea unor măsuri, adaptate condiţiilor sociale şi pedoclimatice ale zonei:

  - creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin achiziţia şi dotarea gospodăriilor cu maşini şi utilaje agricole atât pentru producţia vegetală cât şi pentru producţia zootehnică, în special tractoare, cositori mecanice şi motocositori, instalaţii de muls şi alte utilaje performante (motocultoare de mici dimensiuni, mori şi tocătoare pentru furaje, etc.);

  - diversificarea producţiei agricole prin:

- dezvoltarea pomiculturii şi a plantaţiilor de arbuşti fructiferi în concordanţă cu condiţiile pedo – climatice (soiuri rezistente la temperaturi mai scăzute, cu perioada de coacere mai scurtă),

- realizarea de investiţii în colectarea, depozitarea şi procesarea plantelor medicinale şi aromatice, a fructelor (se urmăreşte obţinerea unor produse cu valoare adăugată mare, de ex. dulceţuri, siropuri, gemuri, ceaiuri, etc.),

- dezvoltarea apiculturii şi a sericiculturii;

- iniţierea şi dezvoltarea fermelor de produse agricole alternative, foarte cerute pe piaţa externă, de exemplu melci, broaşte;

- cultivarea şi procesarea ciupercilor de cultură;

  - construirea de sere şi solarii pentru legumicultură;

  - îmbunătăţirea sistemelor de colectare, procesare şi valorificare a produselor agricole prin înfiinţarea unui centru de colectare şi preluare a acestora;

  - înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale crescătorilor de animale, în special ovine şi bovine / consolidarea fermelor familiale cu caracter comercial, completate cu utilităţi şi construcţii aferente proceselor tehnologice; sprijinirea funcţionării asociaţiilor crescătorilor de animale;

  - sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli;

  - organizarea de gospodării pilot multifuncţionale în domeniul vegetal, zootehnic şi agroturistic;

  - realizarea de asolamente pentru mărirea capacităţii productive a solului şi utilizarea de hibrizi de plante adecvaţi condiţiilor pedoclimatice din comună (soluri cu potenţial moderat de fertilitate, temperaturi mai scăzute, etc.);

  - îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor şi fâneţelor prin:

- lucrări de cartare agrochimică ;

- combaterea eroziunii solului;

- efectuarea de însămânţări şi supraînsămânţări;

- efectuarea anuală a lucrărilor de întreţinere, utilizarea îngrăşămintelor naturale.

  - având în vedere prezenţa efectivelor de ovine şi a celor de bovine, sunt necesare lucrări pentru menţinerea şi sporirea productivităţii păşunilor – ca bază furajeră pentru creşterea animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării păşunilor prin păşunatul excesiv şi măsuri pentru refacerea covorului vegetal: compartimentarea păşunii pe tarlale şi utilizarea alternativă a perimetrelor respective;

  - exploatarea raţională a păşunilor şi fâneţelor prin practicarea sistematică a «târlirii»;

  - valorificarea îngrăşămintelor naturale organice din gospodării pentru creşterea fertilităţii naturale a solului precum şi pentru evitarea poluării solului;

  - dimensionarea efectivelor de animale în funcţie de raportul optim între specii şi disponibilul local de furaje;

  - dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilecţie creşterea ovinelor şi bovinelor, prin:

- achiziţii de rase de animale cu material biologic valoros şi aplicarea însămânţărilor

artificiale în vederea îmbunătăţirii producţiei zootehnice;

- modernizarea adăposturilor, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, igenă şi de protecţie

a animalelor,

- obţinerea de produse animaliere de bună calitate, ameliorarea calităţii fânurilor şi a

altor categorii de furaje,

- înfiinţarea de centre de colectare a laptelui în comună.

  - respectarea normelor fito-sanitare şi sanitar-veterinare asigurându-se premisele dezvoltării unei agriculturi biologice;

  - valorificarea potenţialului melifer al pomilor fructiferi, păşunilor, fâneţelor, prin dezvoltarea apiculturii;

  - consolidarea malurilor şi regularizarea cursurilor râului Siret şi a pârâului Mare şi Verbia pentru a preveni producerea de noi inundaţii, amenajarea şi întreţinerea albiilor şi malurilor apelor respective,

Pe termen lung, se propun acţiuni privitoare la:

    - valorificarea tuturor speciilor şi exemplarelor forestiere, pentru evitarea valorificării selective bazată doar pe exploatarea speciilor valoroase (stejar, gorun, fag), ceea ce determină scăderea valorii fondului forestier dar şi scăderea rezistenţei pădurii la factorii perturbatori;

    - îmbunătăţiri funciare, vizând împădurirea terenurilor neagricole degradate (ca primă împădurire) având în vedere stabilizarea versanţilor şi reducerea eroziunii, protecţia mediului, prevenirea dezastrelor naturale şi diminuarea efectului de încălzire a climei.

Diversificarea servicilor pentru agricultură:

- înfiinţarea în comună a unui centru de consultanţă agricolă în vederea formării profesionale şi informării agricultorilor;

- înfiinţarea unui centru de perfecţionare a agricultorilor;

- asigurarea informării populaţiei comunei cu privire la oportunităţile existente şi cerinţele ce trebuie respectate în sectorul agricol;

- înfiinţarea unei baze mecanizate dotate cu tractoare, utilaje şi maşini pentru efectuarea lucrărilor agricole, precum şi cu posibilităţi de reparare atât a utilajelor şi maşinilor proprii cât şi a celor aparţinând persoanelor fizice din comună şi din localităţile învecinate;

3.4.1.3. Silvicultura şi exploatarea forestieră

Pădurea reprezintă, o resursă foarte valoroasă, atât din punct de vedere economic, cât şi ecologic. În prezent, comuna Grămeşti dispune de un fond forestier de 83 ha, adică 2,22% din suprafaţa totală a comunei, constând în fag în asociaţie cu stejarul, gorunul, carpenul, arţarul tătărăsc, jugastrul, paltinul, frasinul. În zonele cu exces de umiditate creşte plopul (Populus alba), salcia căprească (Salix caprea), arinul (Alnus glutinosa).

Silvicultura, ca parte integrantă a sectorului primar trebuie să vizeze următoarele obiective:

    - conservarea resurselor de sol, apă, floră şi faună şi a echilibrului ecosistemului forestier;

    - exploatarea durabilă a resurselor pădurii;

    - creşterea rolului pădurilor în protecţia şi conservarea mediului;

    - sporirea potenţialului turistic prin conservarea patrimoniului peisagistic;

Aceste deziderate se realizează prin amenajamente silvice care trebuie să răspundă cerinţelor social – economice şi ecologice. Principalele măsuri propuse pentru asigurarea dezvoltării durabile a domeniului silvic în comuna Grămeşti sunt:

- Asigurarea unui management durabil al exploataţiilor forestiere;

- Asigurarea unui grad ridicat de informare a populaţiei comunei cu privire la oportunităţile existente şi cerinţele ce trebuie respectate în sectorul silvic;

- Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor lemnoase;

- Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul silvic;

- Conservarea şi extinderea fondului forestier prin:

- gospodărirea unitară a pădurilor prin aplicarea regimului silvic tuturor pădurilor (de stat şi a proprietarilor particulari);

- exploatarea unui volum anual de masă lemnoasă care să nu depăşească posibilitatea anuală de regenerare a pădurilor;

- elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune privind prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri şi a braconajului, prin intensificarea pazei;

- Ameliorarea structurii fondului forestier, prin:

- formarea de structuri optime sub raport compoziţional, respectiv optimizarea compoziţiei pădurilor pentru a-şi exercita cât mai bine funcţiile (de protecţie, de recreere);

- valorificarea tuturor speciilor şi exemplarelor forestiere, pentru evitarea valorificării selective bazată doar pe exploatarea speciilor şi exemplarelor valoroase, ceea ce determină scăderea valorii fondului forestier dar şi scăderea rezistenţei pădurii la factorii perturbatori;

- Dezvoltarea accesibilităţii fondului forestier prin:

- repararea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere;

- executarea unor căi simple de acces în interiorul zonelor forestiere pentru utilaje şi mecanisme uşoare;

- sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice;

- Organizarea gestiunii pădurilor private prin:

- sprijinirea deţinătorilor de terenuri cu vegetaţie forestieră în vederea gestionării durabile a pădurilor aflate în posesie;

- acordarea de facilităţi şi stimulente proprietarilor de terenuri neproductive în scopul împăduririi acestora;

- sprijinirea înfiinţării de asociaţii ale deţinătorilor de păduri.

- Managementul durabil al terenului forestier, prin:

- sprijin pentru extinderea suprafeţei de păduri prin împădurirea terenurilor agricole şi ne-agricole (ca prima împădurire) având în vedere protecţia mediului, prevenirea dezastrelor naturale şi diminuarea efectului schimbărilor climatice;

- sprijin pentru măsurile voluntare de gospodărire a pădurilor, aplicate în scopul dezvoltării biodiversităţii şi conservării siturilor naturale;

- sprijin pentru proprietarii de păduri în derularea investiţiilor neproductive ce conduc la o valoare ridicată a pădurilor.

3.4.2. Sectorul secundar

3.4.2.1. Industria

Dezvoltarea sectorului secundar al comunei Grămeşti trebuie să urmărească obţinerea unor produse cu valoare adăugată mai mare, care să determine creşterea veniturilor din comună.

Obiectivele de dezvoltare privind sectorul industrial vor urmări:

- dezvoltarea integrată a ramurilor industriale, pe baza materiilor prime locale,

- creşterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare, deci cu o valoare adăugată mare,

- realizarea de produse sub marcă proprie în structura producţiei industriale;

- dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea calităţii produselor;

- creşterea nivelului activităţii antreprenoriale şi a abilităţilor manageriale locale;

- corelarea dintre calificarea forţei de muncă şi cerinţele unei economii moderne;

Măsurile propuse pentru dezvoltarea sectorului industrial productiv din comuna Grămeşti se referă la:

- dezvoltarea unităţilor de producţie din industria alimentară prin atragerea investitorilor specializaţi în prelucrarea laptelui, cărnii;

- orientarea tehnologiilor producţiilor de lapte, carne, către "produse ecologice" şi produse "de nişă" şi mărci locale care să reprezinte branduri pentru comuna Grămeşti (de ex. dulceţuri, compoturi, siropuri, produse alimentare specifice: brânză, caşcaval, produse din carne tradiţionale, etc.);

- înfiinţarea şi amenajarea unui abator care să deservească crescătorii de animale locali şi pe cei din comunele învecinate şi asigurarea protecţiei producătorilor faţă de intermediari prin impunerea unor preţuri minime obligatorii pentru carnea de bovine, ovine, porcine;

- retehnologizarea unităţilor de prelucrare a lemnului, în scopul creşterii valorii economice a pădurilor prin procesarea cât mai eficientă a volumului de masă lemnoasă;

- Înfiinţarea unui Centru de Prelucrare Primară a Lemnului - realizarea unei asocieri între persoanele autorizate să desfăşoare acţiuni de prelucrare primară a lemnului;

- diminuarea producţiei de cherestea, profile şi sporirea producţiei de bunuri finite cu o valoare adăugată mai mare – fabrică de producere a mobilierului;

- asigurarea protejării mediului înconjurător prin achiziţionarea şi implementarea tehnologiilor şi echipamentelor nepoluante şi energoeficiente;

- reconsiderarea meseriilor tradiţionale şi valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor locale prin:

- legat de creşterea animalelor, se pot reactiva activităţi şi meşteşuguri

conexe, de exemplu:

- înfiinţarea unei unităţi pentru prelucrarea lânii (darac şi tors) care să deservească atât comuna Grămeşti cât şi localităţile înconjurătoare;

- înfiinţarea unui atelier de prelucrare a pieilor şi confecţionare a obiectelor tradiţionale de îmbrăcăminte (cojoace, bundiţe, căciuli), o continuare a vechiului meşteşug al cojocăritului;

- realizarea de împletituri de lână (articole de îmbrăcăminte), care se pot comercializa în centrele urbane sau la diferite târguri de meşteşuguri;

- confecţionarea de plapumi din lână.

- corelat cu prelucrarea lemnului se propune înfiinţare unor ateliere de prelucrare artistică a lemnului, de confecţionare a draniţei, de confecţionare a unor obiecte de uz casnic din lemn (de ex. tocătoare, linguri, etc.);

- extinderea atelierelor meşteşugăreşti de împletituri din nuiele şi lărgirea gamei de produse (mobilier din nuiele, obiecte decorative, etc);

  - corelat cu activităţile industriale şi protecţia mediului, în comună se pot dezvolta unităţi de reciclare a deşeurilor valorificabile, de ex. unitate de reciclare a PET-urilor, unitate de reciclare a deşeurilor de hârtie, unitate de reciclare a deşeurilor metalice;

De asemenea, sunt necesare şi unele măsuri de ordin administrativ, cu rol stimulator pentru dezvoltarea sectorului industrial:

- fiscalitate care să faciliteze economisirea şi investiţia productivă (inclusiv stimulente fiscale);

- asigurarea spaţiilor special destinate investiţiilor industriale;

- modernizarea infrastructurii fizice care să favorizeze şi să încurajeze investitorii privaţi: modernizarea şi reabilitarea drumurilor din interiorul comunei, realizarea reţelei de alimentare cu apă, a reţelei de canalizare, alimentarea cu gaz metan, îmbunătăţirea serviciilor de telecomunicaţii, în special accesul la telefonie GSM şi Internet;

- susţinerea dezvoltării IMM-urilor şi stimularea implicării într-o mai mare măsură a micului antreprenorat local;

3.4.2.2 Construcţiile

Principalele propuneri referitoare la dezvoltarea sectorului construcţiilor vizează:

- reabilitarea fondului locativ construit existent;

- calificarea resurselor umane în domeniul construcţiilor pentru a contrabalansa migraţia muncitorilor constructori în Europa de Vest prin organizarea de cursuri de calificare în activităţile din construcţii: pietrari, fierari, betonişti, zidari, zugravi, tâmplari, dulgheri,

- realizarea construcţiilor noi la standarde superioare prin utilizarea materialelor de construcţie durabile;

- asigurarea siguranţei în construcţii;

- păstrarea specificului local arhitectural în construcţii prin:

  - efectuarea unui studiu ştiinţific etnografic pentru identificarea în teren a elementelor de arhitectură tradiţională, cu valoare de patrimoniu, pentru ca acestea să fie ulterior puse în valoare prin turismul cultural şi etnografic;

  - elaborarea unui ghid care să conţină elementele arhitecturale care trebuie preluate de cei care construiesc în comună, ghid care va constitui un sprijin şi pentru administraţia locală, ca să controleze dezvoltarea din zonă;

  - utilizarea în construcţii a materialelor specific locale – lemnul;

- renovarea construcţiilor cu valoare arhitecturală, ca de exemplu casele vechi, cu cu acoperis de şindrilă, porţile de lemn;

- încurajarea autorizării persoanelor fizice specializate în construcţii;

- includerea în intravilan a unor suprafeţe şi parcelarea acestora în vederea construcţiei de noi locuinţe.

3.4.3. Serviciile

3.4.3.1. Comerţ, alimentaţia publică, servicii pentru populaţie

Propunerile de dezvoltare în sectorul comerţului şi alimentaţiei publice se referă la:

- înfiinţarea unor magazine specializate de tip minimarket pentru eliminarea magazinelor neconforme;

- reamenajarea pieţei agro-alimentare cu condiţii specifice de desfacere a produselor;

- asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii bunurilor şi produselor comercializate;

- diversificarea bunurilor comercializate în comuna Grămeşti şi formarea unei structuri a bunurilor comercializate în concordaţă cu cerinţele pieţei;

- asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor cu respectarea normelor igienico-sanitare;

- organizarea de cursuri / traininguri pentru formarea / perfecţionarea resurselor umane din domeniul comerţului şi alimentaţiei publice;

- dezvoltarea unei infrastructuri de alimentaţie publică specifică turismului de tranzit: restaurante, café – bar, cafenele, patiserii, popasuri turistice, hanuri, etc.;

- preocuparea pentru includerea în meniurile unităţilor de alimentaţie publică a specialităţilor culinare autohtone, tradiţionale;

- înfiinţarea unui punct de comercializare a obiectelor tip suvenir, autentice, specifice zonei: ţesături, cusături, obiecte de utilitate casnică sculptate / lucrate în lemn, obiecte de îmbrăcăminte tradiţionale (bundiţe, cojocele, căciuli) sau împletite manual din lână, etc., care pot contribui la promovarea comunei Grămeşti ca destinaţie turistică;

Dezvoltarea sectorului de servicii private pentru populaţie este încă subdezvoltat, fiind necesară înfiinţarea unor unităţi care să răspundă necesităţilor populaţiei locale:

- înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii în domeniu întreţinerii şi reparării aparatelor electrocasnice, electrotehnice depanare, radio - TV;

- înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii pentru repararea încălţămintei şi croitorie;

- unitate de servicii de reparare articole personale şi gospodăresti,

- servicii de aprovizionare cu seminţe, îngrăşăminte, substanţe pentru tratamente pentru exploataţiile agricole, furaje combinate pentru animale, etc.

3.4.3.2. Transportul

Obiectivele generale în dezvoltarea infrastructurii de transporturi se referă la:

- Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Grămeşti;

- Reabilitarea reţelei de drumuri din comuna Grămeşti în vederea creşterii accesibilităţii şi a atractivităţii zonei pentru investiţii.

Principalele propuneri în ceea ce priveşte domeniul transporturilor vizează următoarele:

- realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală, în special în centrul civic şi de-a lungul drumurilor intens circulate din comună ;

- reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti prin pietruire şi / sau asfaltare;

- crearea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere şi agricole de pe teritoriul administrativ al comunei Grămeşti;

- decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de străzi în vederea colectării apelor pluviale;

- amenajarea staţiilor de autobuz şi maxi-taxi în vederea asigurării unor condiţii minime de debarcare, îmbarcare şi aşteptare călătorilor;

- realizarea de spaţii de parcare la instituţiile publice şi la obiectivele turistice;

- construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri, acolo unde este necesar;

3.4.3.3. Serviciile de sănătate şi asistenţă socială

Obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea pe termen lung a serviciilor medicale sunt:

- creşterea gradului de sănătate a populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical;

- asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate;

- gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului de sănătate;

- creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială;

- sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor marginalizate şi excluse social.

Propunerile pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi asistenţă socială a populaţiei comunei Grămeşti sunt următoarele:

  - dotarea şi echiparea cabinetelor medicale din satul Grămeşti cu echipemente medicale moderne care să poată acţiona în cazuri de urgenţe;

  - promovarea şi derularea unor campanii de educare / informare a populaţiei cu privire la beneficiile consultaţiilor regulate, efectuarea analizelor medicale, informarea cu privire la anumite boli, comportamentul adecvat pentru prevenţie;

  - asigurarea condiţiilor de igienă şi educaţie pentru sănătate în şcolile şi grădiniţele din comună;

  - înfiinţarea unui cabinet de consiliere pentru copiii a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;

  - implementarea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru persoanele dezavantajate (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi);

  - construcţia / amenajarea unui spaţiu social dedicat mamelor şi copiilor aflaţi în dificultate, cu probleme de integrare socială sau victime ale violenţei domestice.

3.4.3.4. Învăţământul

Obiectivele dezvoltării învăţământului în comuna Grămeşti se referă la:

- asigurarea accesului egal la educaţie;

- ameliorarea mediocrităţii şcolare, scăderea ratei absenteismului şcolar, obţinerea de rezultate performante la testele naţionale;

- îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ;

- perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţiei;

- reabilitatea infrastructurii de învăţământ;

- creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor de informaţie şi comunicare;

- alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ.

Propunerile pentru realizarea obiectivelor menţionate anterior sunt următoarele:

- reabilitarea infrastructurii de învăţământ:

- reabilitare şcoli ;

- introducerea utilităţilor (apă curentă, încălzire centralizată) la toate unităţile de învăţământ;

- construire sală de sport;

- amenajarea spaţiilor de joacă pentru grădiniţe, dotate cu leagăne, topogane, etc;

Referitor la perfecţionarea îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, acestea depinde, pe de o parte de resursele umane implicate în actul predării, iar pe de altă parte de resursele materiale avute la dispoziţie. În acest sens, este necesară:

b) îmbunătăţirea resurselor materiale avute la dispoziţie de unităţile de învăţământ:

- modernizarea aparaturii şi a mijloacelor de învăţare: retroproiectoare, videoproiectoare, calculatoare, softuri educaţionale pentru diferite discipline, etc.;

- direcţionarea fondurilor financiare pentru înfiinţarea de laboratoare noi (de fizică, chimie, biologie) / modernizarea şi dotarea cu materiale şi mijloace de învăţământ a laboratoarelor existente;

- extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţii pentru unităţile şcolare prin conectarea la Internet a tuturor unităţilor şcolare din comuna Grămeşti şi înfiinţarea de laboratoare de informatică;

- modernizarea mobilierului şi a materialelor didactice folosite în şcoli: table magnetice, hărţi, atlase, globuri şcolare, modele şi machete, planşe tematice, planşe murale, microscoape, etc.;

- înfiinţarea de biblioteci şcolare în fiecare unitate de învăţământ cu fonduri de carte şcolară.

c) perfecţionarea resurselor umane (a cadrelor didactice implicate în procesul de învăţământ), prin:

- informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi specifice organizate la nivelul şcolii în consiliile profesorale, comisiile metodice, cercuri pedagogice;

- motivarea şi stimularea cadrelor didactice pentru a participa la activităţi de formare continuă realizate la nivel zonal, regional, naţional;

- promovarea examenelor de obţinere a gradelor didactice;

- participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare privind folosirea tehnicii de calcul moderne şi a softurilor educaţionale;

- angajarea de personal didactic competent şi calificat, evitarea angajării de aşa – numiţi “pseudo-profesori”;

- dezvoltarea unor programe educaţionale în parteneriat cu şcoli din ţară şi din străinătate şi cu alte instituţii, prin participare la programe comune de dezvoltare şcolară;

- creşterea numărului de cadre didactice în învăţământul preşcolar în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor didactice în grupele de preşcolari;

d) elaborarea unei oferte şcolare în concordanţă cu specificul economic al comunei şi al zonei, în vederea integrării rapide a tinerilor în viaţa economică şi socială se poate realiza prin:

- înfiinţarea unei şcoli agricole "pilot", de specializare a agricultorilor;

- adaptarea învăţământului gimnazial la specificul agricol local;

- proiectarea şi dezvoltarea unui curriculum în care să se pună un accent mai mare pe discipline cu caracter practic, adaptate la specificul agricol local, respectiv discipline care să contribuie la formarea şi calificarea profesională a viitorilor agricultori,

- organizarea în cadrul şcolilor de ateliere meşteşugăreşti şi cercuri cultural artistice;

e) alocarea resurselor necesare pentru desfăşurarea, la standarde moderne, a procesului de învăţământ, se poate realiza prin:

- atragerea unor resurse financiare şi materiale provenite din sponsorizări, donaţii, programe de finanţare interne şi externe;

- realizarea unor proiecte viabile pentru obţinerea de fonduri de finanţare în învăţământ;

3.4.3.5. Cultura, activităţile meşteşteşugăreşti tradiţionale

- Modernizare cămin cultural şi bibliotecă din comuna Grămeşti în vederea bunei desfăşurări a activităţilor cultural – artistice: aparatură şi echipamente necesare proiectării filmelor, instrumente muzicale tradiţionale, amenajarea şi dotarea sălii de spectacole şi festivităţi (lumini, sonorizare, etc.)

- organizarea de activităţi cu caracter instructiv – educativ,

    - dotarea şi modernizarea bibliotecii comunale cu mobilier nou, tehnică modernă: bază de date (catalog) al cărţilor şi autorilor pe calculator, înfiinţarea unei săli de lectură şi documentare;

    - înnoirea fondului de carte al bibliotecii comunale şi actualizarea cu materiale şcolare şi de cultură generală: atlase geografice, atlase botanice, atlase istorice, dicţionare, albume de artă, reviste educative;

    - abordarea unui nou sector, mai puţin tradiţionalist, prin înfiinţarea unui centru de împrumut pentru cd-uri şi dvd-uri cu filme documentare pe teme geografice, istorice, culturale, de călătorii, culinare, etc, destinate atât elevilor şi tinerilor cât şi populaţiei adulte;

Referitor la meşteşugurile şi tradiţiile locale, în prezent, comuna Grămeşti, ca de altfel întreaga zonă, se confruntă cu problema migraţiei tinerilor înspre zonele urbane sau pentru muncă în alte ţări. În acest context, se impune destul de imperativ conştientizarea faptului că valorile tradiţionale se pot păstra şi conserva doar prin continuitatea practicării acestora şi a transmiterii de la o generaţie la alta. Această migrare a tinerilor va duce cu timpul la pierderea tradiţiilor şi a specificului local.

Este necesară aşadar implementarea unor proiecte având ca scop conştientizarea valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul integrării României în UE.

Astfel de proiecte pot reprezenta mijlocul de realizare a diferitor acţiuni care să contribuie la implicare mai activă a tinerilor în viaţa economico –socială a comunei şi la reînvierea vechilor meşteşuguri şi tradiţii:

    - utilizarea căminului cultural al comunei pentru organizarea de activităţi specifice satului românesc (de ex., învăţarea unor dansuri populare, revitalizarea meşteşugurilor locale prin organizarea unor ateliere meşteşugăreşti);

    - promovarea dialogului social şi a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei, înfrăţirea cu localităţi din ţară şi din străinătate;

    - asigurarea unei oferte educaţionale nonformale (cercuri cultural artistice în cadrul şcolii, ateliere de creaţie în cadrul şcolii, activităţi extracurriculare, etc.);

    - stimularea accesului tinerilor la activităţi economice şi sociale din comună prin informarea în legătură cu posibilităţile de finanţare;

    - organizarea de cursuri de calificare/recalificare organizate de către AJOFM Suceava în parteneriat cu diferite organizaţii româneşti sau străine, de reînviere a unor meserii pe cale de dispariţie (de ex. potcovitul, cojocăritul, şelăritul, confecţionarea de harnaşamente, etc.);

    - iniţierea unor dezbateri şi discuţii pe următoarele teme:

      - revitalizarea meşteşugurilor populare, ca posibilitate a dezvoltării comunităţii locale;

      - participarea tinerilor la dezvoltarea meşteşugurilor populare;

      - servicii oferite de AJOFM: medierea muncii (locuri de muncă vacante), informare/consiliere profesională, legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;

      - evidenţierea riscurile existente pentru tinerii aflaţi în situaţii de abandon şcolar, şomaj, delicvenţă juvenilă, din zona rurală.

3.4.3.6. Recreere şi sport

În scopul dezvoltării sectorului de recreere şi sport se propun următoarele:

- amenajarea de locuri de joacă pentru grădiniţele din comună;

- dotare cu mobilier urban a spaţiilor destinate recreerii: bănci pentru odihnă, mese, chioşcuri, coşuri pentru deşeuri, instalarea corpurilor de iluminat;

- redimensionarea spaţiilor verzi ale domeniului public conf. OUG 114/17.10.2007 prin care se urmăreşte asigurarea unei suprafeţe de 26 mp spaţiu verde/cap de locuitor în intravilanul localităţilor până în anul 2013;

- amenajarea spaţiilor verzi publice din comună prin:

- curăţarea spaţiilor verzi şi a pomilor,

- plantarea de pomi şi arbuşti ornamentali,

- amenajarea de ronduri de flori, semănare ierbii,

- instalarea de mobilier urban: bănci, staţii pentru autobuze, coşuri pentru deşeuri;

3.4.4. Turismul

Pe baza evaluării potenţialului turistic şi a premiselor de dezvoltare a turismului de care beneficiază comuna Grămeşti, principalele oportunităţi de dezvoltare a turismului sunt orientate către turismul de weekend, agroturismul.

- Turismul de weekend – este asimilat turismului de agrement, fiind caracteristic zonelor care beneficiază de un cadru natural deosebit, în care se încadrează şi comuna Grămeşti. Principalele dotări necesare sunt baza de cazare specifică (pensiuni agroturistice, minihoteluri, campinguri) şi structurile de agrement, cât mai variate.

Dezvoltarea turismului de weekend presupune:

- realizarea unor structuri turistice de cazare – pensiuni agroturistice – sau valorificarea excedentului de locuit din locuinţele rezidenţilor din comună;

- amenajarea în comuna Grămeşti a unor baze de agrement: căsuţe de vacanţă, miniteren de sport,

- realizarea unor structuri de alimentaţie publică atractive, de tip han, popas turistic, terase în aer liber,

- amenajarea unor spaţii de campare şi dotarea acestora cu utilităţile specifice (grupuri sanitare, apă curentă, iluminat etc.);

- amenajarea unor spaţii destinate ieşirilor în aer liber: spaţii pentru picnic, vetre pentru foc, puncte de colectare a gunoiului menajer;

- Turismul rural şi agroturismul

Turismul rural este acea formă de turism care este practicată în mediul rural, “la ţară” în aşezări umane la scară redusă, economia bazată pe producţia proprie şi structuri tradiţionale ale societăţii, şi se referă la rural ca activităţi şi stiluri de viaţă specifice lumii satului.

Agroturismul este definit ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria ţărănească spre consumul peroanelor care, pentru o anumită perioadă de timp, vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă şi agrement, pentru satisfacerea unui hoby, pentru studiu sau documentare, precum şi pentru alte activităţi specifice. Agroturismul este principala formă de turism care se va regăsi în oferta de produs turistic a pensiunilor agroturistice.

Dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului în comuna Grămeşti trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:

- modernizarea echipărilor edilitare ale comunei în vederea creării posibilităţilor de dezvoltare a agro-turismului: realizarea reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi a staţiei de epurare, realizarea reţelei de alimentare cu gaz a comunei;

- construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea locuinţelor cu utilităţi moderne, în vederea practicării agro-turismului prin valorificarea surplusului de camere de locuit ale locuinţelor populaţiei;

- realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor europene în vederea construirii de pensiuni agroturistice;

- valorificarea produselor obţinute în gospodării prin agricultura locală (produse lactate, fructe, produse de panificaţie, produse din carne, etc.) în oferta de agro-turism – asigurarea mesei - ca urmare a cerinţei tot mai mari a turiştilor pentru produsele naturale;

- dezvoltarea unei oferte turistice în care să fie inclusă participarea la activităţi specifice gospodăriei rurale, ca şi atracţii turistice, de exemplu excursii la stână, o zi la strânsul fânului, plimbări cu căruţa, experienţe gastronomice;

- iniţierea turiştilor în practicarea anumitor meşteşuguri tradiţionale (încondeierea ouălor, cusături, împletituri din lemn, etc.);

- promovarea structurilor de alimentaţie publică bazate pe gastronomia locală: includerea în meniurile restaurantelor şi pensiunilor agroturistice a specialităţilor culinare autohtone, tradiţionale;

- păstrarea elementelor de arhitectură tradiţională în vederea creării unei imagini turistice atrăgătoare a comunei dar şi pentru sublinierea autenticităţii locurilor.

Dezvoltarea turismului facilitează apariţia unei pieţe de desfacere pentru produsele de artizanat, fiind astfel încurajată şi practicare meşteşugurilor tradiţionale. Dezvoltarea turismului rural presupune:

- înfiinţarea unor puncte de comercializare a produselor de artizanat specifice zonei – suveniruri – care să se evidenţieze prin autenticitate: ouă încondeiate, ţesături, cusături, obiecte de utilitate casnică sculptate / lucrate în lemn, obiecte de îmbrăcăminte tradiţionale (bundiţe, cojocele, căciuli) sau împletite manual din lână, etc., care pot contribui la promovarea comunei Grămeşti ca destinaţie turistică;

- implicarea populaţiei locale în derularea activităţilor turistice şi educarea rezidenţilor comunei în scopul protejării potenţialului natural şi cultural – etnografic local.

Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa pe care o are protejarea şi păstrarea cât mai intactă a întregului potenţial turistic de care dispune comuna va permite evitarea epuizării acestor resurse de bază care pot oferi stabilitate şi bunăstare comunităţii locale.

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

ESTIMAREA POPULAŢIEI. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Comuna Grămeşti a fost marcată, în dezvoltarea sa, de proximitatea faţă de spaţiul urban, dar şi de resursele sale naturale. Se poate spune că teritoriul analizat se înscrie în tipologia relaţiilor de polarizare urban-rural, caracterizate prin fluxuri de migraţie în ambele sensuri şi schimburi economice.

Evoluţia populaţiei comunei, prezentată pe larg în capitolul privind situaţia existentă, a fost marcată de alternanţa fazelor de creştere cu cele de scădere bruscă, fenomen tipic pentru perioada de tranziţie traversată.

Pentru estimarea evoluţiei viitoare a populaţiei, trebuie luaţi în calcul 3 parametri, ce influenţează în mod direct: fertilitatea, natalitatea şi mortalitatea. La aceştia se adaugă un alt factor cu pondere semnificativă în comportamentul demografic, şi anume situaţia economică a populaţiei din comună. Analiza situaţiei existente în domeniul demografic a arătat că teritoriul dispune de un potenţial fertil bun, ce combinat cu valorile în mod tradiţional ridicate, ar permite reabilitarea structurilor demografice. Acest atu este însă periclitat de situaţia economică defavorabilă a comunei, ce determină pierderi demografice prin emigraţie.

Putem crea un scenariu de evoluţie viitoare a populaţiei comunei Grămeşti pentru orizontul de prognoză 2022, care să aibă în vedere următoarele:

- natalitatea se va menţine la valori apropiate de cele actuale în perioada următoare, poate uşor mai ridicate, având în vedere potenţialul fertil al comunei;

- printr-o mai bună educaţie sanitară şi facilitarea accesului la serviciile sanitare, mortalitatea poate scădea uşor, menţinându-se totuşi la valori mai ridicate datorită efectivului numeros al populaţiei vârstnice;

- bilanţul migratoriu se va menţine negativ, chiar daca revigorarea economică poate conduce la o uşoară reabilitare a valorilor sale.

Având ca bază de referinţă populaţia comunei din 2013, precum şi la 1 iulie în intervalul 1997-2013, structura pe vârste a populaţiei la 1 iulie 2011, putem elabora 3 variante de prognoză, înglobând premisele scenariului anterior.

Varianta I de prognoză:

Prima variantă de prognoză a populaţiei comunei Grămeşti pentru orizontul 2024 este realizată în funcţie de ritmul mediu anual de creştere a populaţiei în intervalul 1997-2005. Valoarea înregistrată a fost foarte mică, dar pozitivă, de 0,03%. Conform acestei ipoteze, populaţia îşi va menţine acelaşi ritm de creştere până la nivelul anului 2024, continuând să crească exponenţial, după cum reiese din algoritmul de calcul de mai jos:

| Populaţia în 1997 (pers.) | Populaţia în 2005(pers.) | Ritmul mediu anual de creştere (%) |
| --- | --- | --- |
| 3097 | 3106 | 0,03 |

Anul 2014: 3028 X 1,0003= 3029 locuitori

Anul 2019: 3029 X 1,00035= 3034 locuitori

Anul 2024: 3034 X 1,00035= 3039 locuitori

Se presupune aşadar că populaţia va scădea într-un ritm foarte lent.

Aceasta este o variantă de evoluţie ce are la bază premisa că sporul natural al comunei se va menţine la valori pozitive.

Varianta II de prognoză:

A doua variantă de prognoză are, de asemenea, caracter tendenţial şi prevede, pentru orizontul 2024, evoluţia populaţiei în funcţie de ritmul mediu anual de creştere a populaţiei în intervalul 2004-2011. Valoarea înregistrată a fost negativă, de - 0,31%.

| Populaţia în 2005 (pers.) | Populaţia în 2013 (pers.) | Ritmul mediu anual de creştere (%) |
| --- | --- | --- |
| 3106 | 3028 | - 0,31 |

Anul 2014: 3028  X 0,9969= 3019 locuitori

Anul 2019: 3019 X 0,99695= 2972 locuitori

Anul 2024: 2972 X 0,99695= 2926 locuitori

Aşadar, conform acestei ipoteze, evoluţia viitoare a populaţiei va fi una negativă, această variantă de evoluţie va constitui baza pentru dimensionarea urbanistică a comunei până in anul 2024.

Varianta III de prognoză:

Varianta a treia de prognoză are la bază ritmul mediu anual de creştere a populaţiei în intervalul 1997-2013. Valoarea ritmului mediu anual de creştere înregistrată a fost negativă, de -0,14%.

| Populaţia în 1997 (pers.) | Populaţia în 2013 (pers.) | Ritmul mediu anual de creştere (%) |
| --- | --- | --- |
| 3097 | 3028 | -0,14 |

Anul 2014: 3028  X 0,9986 = 3024 locuitori

Anul 2019: 3024 X 0,9986 5= 3003 locuitori

Anul 2024: 3003 X 0,9986 5= 2982 locuitori

Conform acestei variante, populaţia comunei Grămeşti va atinge în anul 2024 cifra de 2982 locuitori. Aceasta este o variantă  pesimistă de evoluţie.

Sursă: Date obţinute prin prelucrarea informaţiilor furnizate de INSSE Bucureşti 2014

In ceea ce priveşte evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei din comună, se vor înregistra creşteri de efectiv şi în cadrul grupei tinere, dar şi a celei adulte. Populaţia vârstnică va înregistra o creştere moderată.

Aceasta evoluţie demografică va fi resimţită in special la nivelul forţei de muncă, ce va fi in creştere. De asemenea, va creste si gradul de dependenţă a populaţiei vârstnice şi tinere, fapt ce implică mai multe responsabilităţi de ordin social si sanitar, precum si necesitatea dezvoltării unor servicii specializate, adresate acestor categorii de vârstă.

Obiective privind dezvoltarea structurii socio-economice

Disfuncţionalităţile identificate in domeniul demografic pe teritoriul comunei Grămeşti, corelate cu cele din domeniul economic, impun direcţiile principale de urmat in elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă in aceste sectoare.

Comuna prezintă actualmente un profil economic predominant agrar, cu un grad insuficient de dezvoltare a sectorului secundar prin activităţile industriale ce se desfăşoară pe teritoriul său şi a activităţilor din sectorul terţiar.

Activităţile curente însă nu sunt suficiente pentru a absorbi integral forţa de muncă disponibilă pe teritoriul comunei. De asemenea, cea mai mare parte din populaţia ocupată în domeniul agriculturii nu este salariată cu forme legale, acesta fiind practic un debuşeu pentru munca “la negru”.

Comuna Grămeşti se confruntă, cu câteva probleme de natură demografică, datorată efectivului numeros al populaţiei vârstnice, cât şi factorilor ce ţin de accesului redus la informare, servicii de sănătate, condiţii de viaţă, obiceiuri pernicioase, etc. De asemenea, o problemă majoră este emigraţia.

Strategia de dezvoltare socio-economică va avea aşadar în vedere:

- stoparea declinului şi a degradării structurilor demografice

- ameliorarea stării de sănătate a populaţiei

- creşterea numărului de locuri de muncă, concomitent cu creşterea veniturilor populaţiei

- stoparea emigraţiei

- reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultură şi creşterea celei ocupate în sectorul terţiar

- creşterea gradului de confort al locuinţelor

- creşterea nivelului de viaţă a locuitorilor

Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a mediului social al comunei Grămeşti poate fi stimulată prin stabilirea şi atingerea unor obiective sectoriale, care includ:

- Stabilizarea populaţiei în comună prin creşterea atractivităţii sub aspectul pieţei muncii (locuri de muncă în terţiar, in special pentru populaţia tânără)

- Ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesibilităţii la servicii medicale de calitate, mai ales având în vedere ponderea  populaţiei vârstnice

- Creşterea nivelului de instruire a populaţiei, cu implicaţii directe în calitatea resurselor umane

- Dezvoltarea infrastructurii edilitare şi de transport

- Asigurarea accesului echitabil la dotările edilitare pentru toţi locuitorii comunei, care se reflectă în confortul sporit al populaţiei

Starea de sănătate a populaţiei este un aspect fundamental pentru analiza nivelului de trai, dar şi a resurselor umane din comună. Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Grămeşti ar trebui să prevadă o serie de măsuri de reabilitare si modernizare a clădirilor din domeniul sanitar, de informare a populaţiei cu privire la factorii de risc pentru sănătatea umană, precum şi de monitorizare a acestora.

Câteva propuneri în acest sens ar fi următoarele:

• Asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate

• Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială

• Dotarea si echiparea cabinetelor medicale;

• Realizarea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru persoanele dezavantajate (persoane în  vârstă sau cu dizabilităţi), în contextul în care un studiu diagnostic în domeniul social relevă acest aspect;

• Derularea unor programe / campanii de educare si informare a populaţiei privind starea generală de sănătate si comportamentul adecvat pentru prevenţie.

Este necesară asigurarea unui nivel superior al procesului educaţional, pentru populaţia de pe teritoriul comunei, atât prin calitatea infrastructurii şi a materialelor didactice, cat şi prin corelarea programei şi a materiilor cu cererea de forţă de muncă de pe piaţă.

Pentru îmbunătăţirea educaţiei din comună se recomandă:

- ameliorarea calităţii serviciilor în ceea ce priveşte dotările unităţilor de învăţământ: spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare), terenuri de sport, echipamentele informatice, dotările sanitare şi asigurarea cu agent termic;

- dimensionarea corpului didactic în funcţie de efectivul şcolar şi asigurarea calificării corespunzătoare a acestora;

- aducerea la parametri optimi de funcţionare a clădirilor în care funcţionează şcolile şi grădiniţele din teritoriu; precum şi construirea unor noi unităţi

- acordarea unei mai mari atenţii învăţământului vocaţional şi tehnic, corelată cu piaţa forţei de muncă;

- încurajarea tinerilor (şi în egală măsură, a părinţilor, având în vedere efortul financiar pe care trebuie să îl facă aceştia) pentru a urma studiile liceale şi superioare;

- stimularea familiilor rrome pentru a limita abandonul şcolar în rândul populaţiei minoritare de vârstă şcolară.

Propunem realizarea unor proiecte pe următoarele teme:

• Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educaţionale;

• Promovarea si dezvoltarea activităţilor mestesugăresti si de artizanat;

• Creşterea nivelului de cunoaştere si utilizare a tehnologiilor de informaţie şi comunicare.

Dezvoltarea forţei de muncă este un alt domeniu prioritar în care sunt necesare acţiuni de susţinere, care includ:

- integrarea forţei de muncă în structurile economice locale şi din localităţile apropiate;

- organizarea unor cursuri de reconversie profesională a populaţiei şomere, în parteneriat cu AJOFM sau organizaţii abilitate pentru aceste activităţi;

- informarea populaţiei in privinţa importanţei urmării cursurilor de reconversie profesională şi a posibilităţilor reale oferite de acestea pentru reintegrarea pe piaţa muncii la nivelul comunei.

Pentru creşterea numărului de locuri de muncă la nivel de comună este necesară dezvoltarea unor sectoare economice cu potenţial. Este vorba atât despre activităţile deja existente la nivel de comună şi care trebuie să fie optimizate (agricultură, industrie, comerţ), precum şi de unele pentru care există potenţial, dar nu a fost valorificat până în prezent. Este cazul turismului, precum şi  a activităţilor ce promovează tradiţiile şi obiceiurile locale.

Toate activităţile cu profil agricol din comună trebuie practicate la standardele europene, utilizând atât utilaje mecanizate şi performante, dar şi personal calificat. In acest sens, înfiinţarea fermelor zootehnice şi asociaţiilor agricole este un demers foarte util pentru localnici deoarece creează un statut juridic ce facilitează atragerea unor mijloace de finanţare, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă remunerate  corespunzător. Cel mai important aspect ar fi că in agricultură este nevoie de personal calificat, care să cunoască atât tehnologiile cele mai noi, cât şi legislaţia din domeniu, astfel încât să poată proiecta, coordona şi executa in mod corespunzător lucrările. Ar fi o şansă oferită tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ cu profil agricol şi silvic de a rămâne in comună. In acelaşi timp, ţinând cont de acest potenţial cert de care comuna dispune, in perspectiva formării personalului calificat in domeniu, este necesară corelarea programei de învăţământ sau chiar înfiinţarea unor clase de profil pentru orientarea elevilor.

Realizarea obiectivelor menţionate presupune implementarea unor programe / proiecte care ţin pe de o parte de sfera dezvoltării economiei locale (legată de oferta de locuri de muncă), iar pe de alta de locuire şi servicii publice (în relaţie cu creşterea atractivităţii pentru populaţie, dar şi pentru agenţii economici).

Mişcarea demografică cu o tendinţă defavorabilă pe termen lung şi procesul de îmbătrânire a populaţiei trebuie contracarate printr-o serie de măsuri:

- sprijinirea natalităţii prin facilităţi (financiare, asistenţă şi consiliere medicală) asigurate tinerelor mame şi creşterea cuantumului alocaţiilor pentru copii;

- reţinerea tineretului instruit (învăţători, profesori, cadre medicale) originar din comună prin acordarea unor facilităţi de tipul bonificaţiilor, primelor de instalare, sau suport pentru construcţia de locuinţe (concesionarea unor terenuri ale primăriei, etc.);

În ceea ce priveşte locuirea, creşterea atât a suprafeţei construite, cât şi a numărului de locuinţe denotă o îmbunătăţire a calităţii fondului locativ. Excepţie fac unele locuinţe mai vechi, din materiale nedurabile sau care nu au beneficiat de lucrări de modernizare (datorită puterii economice scăzute) sau cele construite în zone de risc.

Creşterea gradului de confort poate fi realizată prin:

- utilizarea de materiale durabile pentru construcţii, păstrându-se însă pe cât posibil valorile şi materialele locale;

- realizarea construcţiilor în conformitate cu proiectele de specialitate şi cu reglementările urbanistice;

-  corelarea amplasării locuinţelor cu protecţia zonelor vulnerabile şi evitarea zonelor de risc (în special terenuri inundabile şi afectate de eroziune pluvială)

-   racordarea la reţelele de utilităţi.

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

###### Căi de comunicaţie – Propuneri şi priorităţi

Analizând situaţia existentă şi problemele reţelei rutiere din cadrul comunei Grămeşti, se impun câteva măsuri, şi anume:

- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor săteşti prin pietruire şi / sau asfaltare;

- Amenajare parcari;

- Amenajarea staţiilor de autobuz şi maxi-taxi în vederea asigurării unor condiţii optime de debarcare, îmbarcare şi aşteptare pentru călătorilor (refugii pentru călători);

- Realizarea de spaţii de parcare la instituţiile publice;

- Reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Grămeşti;

- Realizarea de consolidări, terasamente, pentru reabilitarea drumurilor afectate de alunecări de teren şi inundaţii;

- Instalarea pe drumurile comunale şi judeţene a marcajelor şi indicatoarelor rutiere;

  - Decolmatarea şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor aferente drumurilor şi construirea de rigole acolo unde acestea lipsesc;

  - Realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală.  .

  - Amenajarea profilelor transversale în intravilan conform PUG - ului comunei;

Observaţii:

Neexecutarea la timp a acestor lucrări va duce la creşterea dificultăţilor de remediere atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al cheltuielilor.

Profilele de drumuri figurate în planşa reglementări au ţinut cont de profilele tramei existente şi reglementările legislaţiei în vigoare. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje se va face în conformitate cu prevederile R.L.U. (Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale – M.O. partea I, Nr. 138 bis, 6.IV. 1998).

Reţeaua de drumuri din cadrul teritoriului administrativ al comunei Grămeşti judeţul Suceava va respecta condiţiile:

Administrarea drumurilor se realizează de Administraţia Naţionala a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Organizarea si funcţionarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor se va aproba prin Hotărâre a Guvernului conform  Art. 21 din OG 43/1997 aprobata prin legea 82/1998 (1), modificată şi completată cu legea nr. 198/ 9 iulie 2015 privind aprobarea OG nr.7/2010.

Privitor la suprafeţele de teren aferente drumurilor publice din OG 43/1977, art 14,15,16,17, se vor respecta prescripţiile:

- Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
         - Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de arta.

- Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinatatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consolidari ale terenului drumului şi altele asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale zonelor de siguranţă a drumurilor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.

- Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.     
        - Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevazute în anexa nr. 1.

b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:

| Categoria drumului | drumuri judeţene (m) | drumuri comunale (m) |
| --- | --- | --- |
| Distanta de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului (m) | 20 | 18 |

Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin:

a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;

b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;

c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă.

Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective." conform  Art. 21 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998 (2).

Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice, conform  Art. 18 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998, sunt obligaţi să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca această operaţiune să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri.

Pentru drumurile situate în intravilan sunt impuse următoarele comform  Art.19 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998 şi modificată şi completată cu legea nr. 198/ 9 iulie 2015 privind aprobarea OG nr.7.

(1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate.

(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste.

(3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.

(4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale.

| Categoria drumului | drumuri judeţene (m) | drumuri comunale (m) |
| --- | --- | --- |
| Distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor minim | 12 | 10 |

(5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.

(6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în două-trei intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor."

La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului înconjurător şi de planurile de urbanism şi de amenajarea teritoriului, aprobate potrivit Legii, precum şi de normele tehnice în vigoare şi conform  Art. 24 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998, pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.

Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea şi modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu avizele prevăzute în normele metodologice şi conform  Art. 25 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998.

Se vor respecta prevederile cuprinse în Ordonanţa 43 din 28.08,1997 privind regimul drumurilor, Anexa1 referitoare la zonele de siguranţă ale drumurilor. Acestea sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

- 1,5 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului.

- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;

- 5,00m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.

Toate aceste situaţii se întâlnesc pe teritoriul administrativ al comunei.

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului:

« Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.

În zona mediană a autostrăzilor şi a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei. »(art. 47 alin 1, 2 Ord 7/2010).

Administrarea drumurilor

Ministerul Transporturilor este organul administraţiei publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naţionale conform  Art. 20 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998, modificată şi completată cu legea nr. 198/ 9 iulie 2015 privind aprobarea OG nr.7.

Administrarea drumurilor naţionale se realizează de Administraţia Naţională a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor se va aproba prin Hotărârea Guvernului conform  Art. 21(1) din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998.

Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective conform Art. 21(2) din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998 modificată şi completată cu legea nr. 198/ 9 iulie 2015 privind aprobarea OG nr.7.

Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective conform Art. 22 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998, modificată şi completată cu legea nr. 198/ 9 iulie 2015 privind aprobarea OG nr.7.

Distanţele care trebuie respectate pentru dezvoltarea capacitaţii de circulaţie:

Amplasarea unor obiective economice sau de alta natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţa a unui drum public se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor conform Art. 26 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998 modificată şi completată cu legea nr. 198/ 9 iulie 2015 privind aprobarea OG nr.7.

Intersecţiile între drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietatea drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei comform Art. 27(1). din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998.

Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel intre două sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară conform Art. 28 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998.

Pe drumurile publice, conform  Art. 43 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998,   sunt interzise:

- competiţiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere. Organizatorii poartă răspunderea şi i-au toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioară a drumului pentru circulaţia publică, în condiţiile existente anterior organizării competiţiei.

- intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe şenile, precum şi pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii.

- curăţarea sau spălarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe
aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum şi numai pe suprafeţe special amenajate prin grija administratorului drumului.

- scurgerea lubrifianţilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de altă natură.

- ocuparea, prin depozitare, a părţii carosabile, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi zonelor de siguranţă a drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora.

- circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe şanţuri, pe trotuare, pe spaţii de siguranţă ale drumurilor ori pe banda mediană a autostrăzilor.

- circulaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu şenile, fără bandaje de protecţie, precum şi transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale prin excepţie este admisă circulaţia vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne, în cazul în care nu exista posibilitatea evitării drumurilor publice modernizate, cu acordul şi în condiţiile stabilite de administratorul acestora."

Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona drumului public

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului conform  Art. 46 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998.

Reglementări în zona drumului conform  Art. 47 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998:

(1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau instalaţii care periclitează siguranţa circulaţiei.

(2) În zona mediană a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei.

(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.

(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice. Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului, dacă amplasarea se realizează pe zonele de protecţie unde aceştia nu sunt deţinători. Perceperea şi folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecţie proprietate privată se realizează de către deţinătorul terenului respectiv.

(5) Deţinătorii construcţiilor sau a instalaţiilor acceptate în zona drumurilor sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă astfel a fost convenit cu administratorul drumului.

(6) Administratorul drumului este obligat să-i înştiinţeze pe deţinători asupra lucrărilor prevăzute, după cum urmează:

- cu cel puţin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea ori modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv;

- cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu.

Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, în afara părţii carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări, în zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform  Art. 48 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998.

Proprietarul construcţiilor, instalaţiilor sau al altor asemenea, realizate în zona drumului, conform Art. 49(1) din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998, fără respectarea condiţiilor din prezenta secţiune sau cu nerespectarea condiţiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinţa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator. (2) În cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiinţarea sau la mutarea lucrărilor, pe cheltuiala proprietarului.

Traseele noi de drumuri publice se stabilesc pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile Legii, conform Art. 51(1) din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998. (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului public.

Căi de acces la drumurile publice conform Art. 52 din OG 43/1997 aprobată prin legea 82/1998.

Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile publice se face potrivit legislaţiei în vigoare, de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere.

Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile publice sunt în sarcina celor care le deţin.

Acceptul administratorului drumului comportă două faze conform Cap.1.4. din Ordinul nr. 47/1998:

- acordul prealabil, care se obţine la faza de proiectare;

- autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se obţine înainte de execuţie.

Aceste documente se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei sau destinaţiei implică obţinerea acceptului administraţiei drumului pentru noua situaţie conform cap. 1.5. din Ordinul nr. 47 /1998.

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice, înălţimea se majorează cu spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării conform cap 4.3. din Ordinul nr. 47 /1998.

Condiţii de amplasare a pomilor în zona străzilor din localităţile urbane şi rurale

Amplasarea pomilor în localităţile urbane şi rurale se va face cu acordul administratorului drumului public, conform cap. 5.1. din Ordinul nr. 47 /1998.

Plantaţiile în rânduri cu arbori se execută pe ambele părţi ale drumului, de regulă in zona de siguranţă, amplasate simetric şi paralel cu axa drumului. Alegerea speciilor şi asocierea lor în plantaţii trebuie să corespunda condiţiilor de clima şi de sol, conform cap. 5.2. din Ordinul nr. 47 /1998.

Distanţele minime de plantare, conform cap. 5.3. din Ordinul nr. 47 /1998, de-a lungul drumului între arborii aceluiaşi rând depind de clasa tehnică a drumului şi de forma de bază a coroanelor arborilor:

- categoria străzii I-IV – distanţa minimă de plantare pentru specii cu coroana piramidală este de 15 m, iar pentru cele cu coroana sferică, ovală sau tabulară - de 20 m;   
   	 - categoria străzii V – distanţa minimă de plantare pentru specii cu coroana piramidală este de 10 m, iar pentru cele cu coroana sferică, ovală sau tabulară - de 15 m.

Se interzice plantarea pomilor în interiorul curbelor, indiferent de raza acestora conform cap. 5.4. din Ordinul nr. 47 /1998.

Lăţimile fâşiilor verzi situate în profilul transversal al străzii, în funcţie de felul plantaţiei, conform cap. 5.5. din Ordinul nr. 47 /1998, vor fi:

- pentru plantaţii de pomi într-un şir minimum 1,00 m;

- pentru plantaţii de arbuşti minimum 0,75-1,00 m;

- pentru gazon şi flori minimum 0,75-1,00 m.

Plantarea arborilor se poate face şi în ochiuri pătrate, amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 1,00 m x 1,00 m, sau circular, cu diametrul de 1,00 m, care se recomandă să fie acoperite cu grătare metalice sau din beton prefabricat.

Se interzice plantarea de arbori şi arbuşti pe spaţiile necirculabile în care sunt amplasate reţele şi instalaţii edilitare subterane, conform cap. 5.7. din Ordinul nr. 47 /1998.

Distanţele minime de la marginea părţii carosabile până la trunchiurile de arbori şi arbuşti trebuie să fie de minimum 1,00 m, conform cap. 5.8. din Ordinul nr. 47 /1998.

Plantaţiile de pe zonele verzi nu vor deranja iluminatul străzii, vizibilitatea în curba şi la traversările pentru pietoni, conform cap. 5.9. din Ordinul nr. 47 /1998.

Plantaţiile cu garduri vii se execută la lucrări ornamentale, precum şi la perdele de protecţie. Gardurile vii nu trebuie să pericliteze siguranţa circulaţiei rutiere, conform cap. 5.10. din Ordinul nr. 47 /1998.

Curtarea plantaţiilor în zona reţelelor electrice se face prin tăierea coroanelor arborilor, păstrându-se forma de bază respectivă Conform cap. 5.11. din Ordinul nr. 47 /1998.

  - INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ, BILANŢ  TERITORIAL

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare zonele funcţionale existente au suferit modificări în structura şi mărimea lor prin mărirea suprafeţei intravilanului.

Limita intravilanului localităţilor comunei s-a modificat, noua limită incluzând toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii sau amenajări, precum şi suprafeţe de teren necesare dezvoltării în următorii 5-10 ani.

Zonificarea existentă s-a menţinut, au apărut modificări ale unor zone funcţionale, modificări justificate de înlăturarea disfuncţionalităţilor semnalate.

Suprafaţa propusă a teritoriului intravilan se prezintă astfel :

Bilanţ teritorial com. GRAMESTI

| Nr. crt. | Zone funcţionale | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % | ha | % |
| 1. | Locuinţe şi funcţiuni complementare | 361,42 | 83,40 | 417.94 | 84.45 |
| 2. | Instituţii şi servicii de interes public | 10,51 | 2,42 | 10.51 | 2.12 |
| 3. | Unităţi agro -industriale si depozitare | 6,14 | 1,42 | 6.14 | 1.24 |
| 4. | Căi de comunicaţie şi transport rutier | 36,93 | 8,52 | 38,33 | 7.75 |
| 5. | Zona spatii verzi agrement, parcuri | 3,73 | 0,86 | 7.32 | 1.48 |
| 6. | Gospodărie comunală, cimitire | 2,14 | 0,49 | 2.14 | 0.43 |
| 7. | Terenuri neproductive | 12,50 | 2,89 | 12.50 | 2.53 |
| 8. | TOTAL teritoriu intravilan | 433,37 | 100% | 494.88 | 100% |

BILANT TERITORIAL PROPUS

COMUNA GRAMESTI JUDETUL SUCEAVA

| Teritoriu administrativcom. GRAMESTI | CATEGORII DE FOLOSINŢĂ |  |  |  |  |  | Total (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agricol (ha) | Neagricol |  |  |  |  |  |
|  |  | Păduri (ha) | Ape (ha) | Drumuri (ha) | Curţi construcţii | Neproductiv |  |
| Extravilan | 2561,87 | 83 | 86,97 | 40,31 | - | 19,67 | 2791,82 |
| Intravilan | - | - | 2,40 | 38,33 | 454,15 | - | 494,88 |
| Total | 2561,87 | 83 | 89,37 | 78,64 | 454,15 | 19,67 | 3286,70 |
| % din total | 77,94 | 2,53 | 2,72 | 2,39 | 13,82 | 0,60 | 100% |

SUPRAFATA TERITORIULUI INRAVILAN

COMUNA GRAMESTI JUDEŢUL SUCEAVA

|  | GRAMESTI | BALINESTI | BOTOSĂNITA MICA | RUDESTI | VERBIA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXISTENT HA | 260.39 | 79.25 | 40.73 | 25.68 | 27.32 | 433.37 |
| PROPUS HA | 307.15 | 92.98 | 47.45 | 16.77 | 30.53 | 494.88 |
| DIFERENTA | 46.76 | 13.73 | 6.72 | -8.91 | 3.21 | 61.51 |
| %din existent | 17.96 % | 17.32 % | 16.50 % | -34.70 | 11.75% | 14.19% |

- Zonificare funcţională

Zona pentru locuinţe se măreşte ca urmare a introducerii în intravilan a unor suprafeţe de teren deja construite şi a unor terenuri necesare pe viitor construirii de locuinţe. Având în vedere procentul de ocupare al terenului (POT) de 30% stabilit de către Regulamentul General de Urbanism pentru localităţile rurale, circa 30% din terenul agricol introdus în intravilan se va putea ocupa cu construcţii de locuinţe, restul rămânând cu destinaţia de terenuri agricole, grădini de faţadă, spaţii verzi.

Zona de unităţi agricole şi industriale rămâne de aceeaşi dimensiune, pe aceeaşi  suprafaţă. Chiar dacă în momentul de faţă o serie de obiective industriale sunt închise, suprafeţele ocupate de acestea se păstrează pentru realizarea unor obiective agricole şi industriale şi de dezvoltare economică care se preconizează a se realiza în viitor.

Zona căi de comunicaţie rutieră se măreşte ca urmare a introducerii unor porţiuni din drumuri în intravilan şi a propunerii unor drumuri pe trasee noi, precum şi prin modificarea profilelor celor existente.

Zona de gospodărie comunală se majorează cu suprafeţele destinate platformelor de colectare a deşeurilor menajere introduse în intravilan. Aceste funcţiuni vor fi preluate de servicii centralizate specializate la nivel judeţean.

Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerile de extindere/înfiinţare a sistemelor de alimentare cu apă, cu gaze naturale şi canalizare.

Zona cu terenuri libere se măreşte ca urmare a redării în agricultură a unor terenuri neproductive şi introducerii unor suprafeţe de teren în intravilan, adiacente curţilor construcţii.

Zona de spaţii verzi, complexe sportive şi de agrement se măreşte ca urmare a schimbării unor categorii de terenuri în terenuri cu destinaţia de spaţii plantate de-a lungul albiilor apelor  şi prin propunerea unor zone de agrement şi turism.

Restul zonelor funcţionale îşi menţin aproximativ actualele suprafeţe.

ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ:

Zona de instituţii publice şi servicii

- La construcţiile administraţive se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie ale pompierilor  cel puţin pe o faţadă;

- La construcţiile de asistenţă socială se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe două faţade;

- La consturcţiile comerciale se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe două faţade;

- La construcţiile de cult se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe o faţadă;

- La construcţiile de cultură se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe o faţadă;

- La constucţiile pentru invăţământ se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe două faţade;

-  La construcţiile de sănătate se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe două faţade;

- La construcţii şi amenajări sportive se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie pe o faţadă, iar atunci când sunt săli aglomerate, la minim două faţade;

- Construcţii pentru turism se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe două faţade;

- Alte categorii de servicii se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie ale pompierilor  cel puţin pe o faţadă;

Privitor la aspectul exterior al connstrucţiilor se vor adapta soluţii constructive care sa asigure limitarea propagării focului pe faţade;

Zona unităţi industriale

Construcţiile de producţie şi depozitare vor avea asigurate căi de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu, astfel dispuse şi realizate încât forţele de intervenţie să poată acţiona în timp cât mai scurt şi în condiţii de siguranţă.

De regulă, construcţiile de producţie şi depozitare trebuie să fie accesibile accesului autospecialelor de intervenţie cel puţin pe două faţade. Fac excepţie construcţiile cu aria desfăşurată de maxim 2000 mp la care accesul autospecialelor de intervenţie ale pompierilor  poate fi asigurat pe o faţadă;

Căile exterioare de acces pentru autospeciale trebuie să permită intervenţia în mod special la zonele mai periculoase ale construcţiei, la deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereţii exteriori, precum şi la sursele de alimentare cu apă.

Căile de irculaţie interioare stabilite pentru intervenţie în caz de incendiu, vor fi alcătuite, echipate şi marcate corespunzător, astfel încât să fie uşor de recunoscut de către personalul de intervenţie.

Zona unităţi agricole

Proiectarea şi executarea construcţiilor agricole

- amplasarea fermelor vegetale şi zootehnice la distanţă de siguranţă faţă de ansamblul de locuinţe conform reglementărilor tehnice şi legislative şi de asemenea încadrarea acestora în compartimente de incendiu cu asigurarea distanţelor de siguranţă privind securitatea la incendii;

Zona  rezidenţială:

- ansamblurile de locuinţe şi  instituţii publice vor fi  comasate sau grupate la distanţe nenormate între ele ( cu respectarea limitelor stabilite de codul civil), în limitele unor compartimente de incendiu specifice, cu arii maxime admise în funcţie de destinaţie, gradul de rezistenţă la foc cel mai dezavantajos, riscul de incendiu şi numărul de niveluri cel mai mare ( luând în calcul suma ariilor construite efective);

- construcţiile independente şi grupările sau comasările de construcţii constituite conform aliniatului precedent, se amplasează astfel încât să nu se permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normată sau, în cazul prăbuşirii, să nu afecteze obiectele învecinate, respectându-se distanţele menţionate mai jos:

| ### Grad de rezistenţă la foc | Distanţe minime de siguranţă (m) faţă de construcţii având gradul de rezistenţă la foc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### I - II | ### III | ### IV - V |
| ### I – II | 6 | 8 | 10 |
| ### III | 8 | 10 | 12 |
| ### IV - V | 10 | 12 | 15 |

Notă:	 1. Pentru construcţiile de producţie sau depozitare din categoria A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, distanţele de siguranţă faţă de clădiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de incendiu, distanţele se majorează cu 50%, dără a fi mai mici de 15,00 m.

2. În cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili distanţe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective, dacă adoptă măsuri de protecţie compensatorii, stabilite prin proiect şi scenarii de securitate la incendii.

Subzona alimentare cu apă:

- sistemul de alimentare cu apă trebuie să asigure intervenţia directă de la hidranţii stradali, în toate zonele localităţii;

- de asemeni tipodimensiunile hidranţilor stradali trebuie să asigure posibilitatea racordării şi alimentării autospecialelor de intervenţie ale pompierilor profesionişti sau voluntare;

- pentru asigurarea necesarului de apă pentru stingerea incendiilor, se va asigura o rezervă intangibilă calculată conform normelor tehnice coroborat cu previziunea de dezvoltare a localităţii( vezi capitolul propuneri echipare).

Organizarea circulaţiei rutiere:

- Amenajarea căilor de acces de importanţă majoră şi locală, vor fi amenajate şi dimensionate astfel încât să permită accesul autospecialelor de intervenţie în toate zonele localităţii în cel mai scurt timp posibil.

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Conform “Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă”, riscurile naturale se referă la evenimente in cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta in limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi şi ninsori abundente, variaţii de temperatură - îngheţ, secetă, caniculă - furtuni şi fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren.

În ultima perioadă s-a constatat o creştere îngrijorătoare, atât în lume, cât şi în România, a manifestării riscurilor naturale şi în special a inundaţiilor, alunecărilor şi prăbuşirilor de teren, fapt ce a condus la pierderi de vieţi omeneşti, precum şi pagube materiale importante.

Deşi apariţia celor mai multe riscuri naturale nu poate fi împiedicată, efectele acestora pot fi reduse printr-o gestionare corectă de către autorităţile competente la nivel local, regional şi central, cu atât mai mult cu cât, în general, zonele de manifestare a acestora pot fi cunoscute.

Diminuarea riscului asociat fenomenelor naturale la un nivel acceptabil, necesită o sumă de măsuri şi acţiuni, concretizate în politici de prevenire şi programe de reducere a impactului, însă depinde de posibilităţile economice de aplicare practică.

În acest context, activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscurile naturale a fost şi rămâne o necesitate, concretizându-se în iniţiative conjugate de reducere a vulnerabilităţii societăţii la nivel mondial (International Strategy for Disaster Reduction - ISDR), european (Directiva privind inundaţiile), regional (acorduri bilaterale, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, etc.) şi naţional (strategia privind inundaţiile, programul de reducere al riscului seismic, etc).

Sunt considerate riscuri naturale, afectând şi teritoriul comunei Grămeşti, următoarele:

- inundaţiile provocate de reţeaua apelor interioare, datorită ploilor, topirii zăpezilor, blocarea scurgerii apelor datorită gheţurilor, împotmolire;

-  alunecările de teren (eroziuni de mal);

-  cutremurele de origine tectonică.

a) Inundaţii

Apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care conduce la un şir de măsuri şi acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Managementul inundaţiilor este uşurat de faptul că locul lor de manifestare este predictibil şi adesea este posibilă o avertizare prealabilă, iar în mod obişnuit este posibil să se precizeze şi cine şi ce va fi afectat de inundaţii.

Conform “Strategiei de management al riscului la inundaţii”  principalele activităţi ale managementului inundaţiilor sunt:

- Activităţi preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire):

Aceste acţiuni sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale generate de inundaţii prin:

- evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau economice în zonele potenţial inundabile; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condiţiile de risc la inundaţii; promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor  şi a terenurilor agricole şi silvice;

- realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor;

-  realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea sistemelor de asigurări etc.);

- modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri şi canale, precum şi prin realizarea unor bazine temporare pe unele porţiuni de luncă pentru a reţine apa revărsată;

-  realizarea de acumulări cu rol complex, sau pentru atenuare viituri: acumulări nepermanente sau amenajare poldere;

-  aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora;

- întreţinerea albiilor cursurilor de apă şi a văilor torenţiale prin îngrijirea vegetaţiei de pe maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale care pot colmata secţiunea de scurgere a apei;

-  implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de inundaţii;

-  comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului la inundaţii.

- Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce se întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii:

-  detectarea posibilităţii formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile;

-  prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă;

-  avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de apariţie al inundaţiilor;

-  organizarea şi acţiuni de răspuns ale autorităţilor şi ale populaţiei pentru situaţii de urgenţă;

- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel judeţean pentru intervenţia operativă;

-  activarea instituţiilor operaţionale, mobilizarea resurselor etc.

- Activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii:

-  ajutorarea pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de dezastru şi revenirea la viaţa normală;

- reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de protecţie împotriva inundaţiilor;

- revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii procesului de planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în zona afectată, precum şi în alte zone.

De menţionat este faptul că se poate accesa Fondul de Solidaritate al UE care intervine în cazuri de catastrofe majore sau pentru acţiuni de prevenire a dezastrelor.

b) Alunecări de teren (eroziuni)

Cauzele producerii de alunecări de teren sunt atât de origine naturală (perioade cu precipitaţii deosebit de bogate, mişcări seismice), cât mai ales de natură antropogenă (călcatul şi tasarea solului de către animale, păşunatul pe timp umed, primăvara timpuriu şi toamna târziu, păşunatul excesiv, distrugerea plantaţiilor silvice cu rol de protecţie).

În acest sens se impun a fi luate măsuri de prevenire şi combatere a acestor fenomene, în ideea reducerii intensităţii acestora şi chiar a stopării lor totale.

Astfel, amenajarea antierozională a solului ar trebui să prevadă o mai mare atenţie organizării, conform legii, a unităţilor teritoriale de lucru şi ameliorare a solului şi a drumurilor de exploatare, pentru a asigura condiţiile cele mai favorabile aplicării mecanizării lucrărilor agricole pe linia curbei de nivel şi a transportului în concordanţă cu cerinţele de atenuare a proceselor de degradare a solurilor.

În cazul orientării în continuare a parcelelor cu latura lungă pe linia pantei şi executarea lucrărilor agricole din deal în vale, eroziunea se va accentua, pierderile de sol fiind proporţionale cu valoarea pantei, volumul şi caracterul precipitaţiilor, structura şi textura solului şi structura culturilor. Efectuarea lucrărilor pe solul umed, trecerile mecanice repetate, mobilizarea superficială a solului au dus şi conduc în continuare la stricarea structurii, dezechilibrarea regimului aerohidric, creşterea tasării şi compactării.

Pe pajişti, încărcarea cu animale şi păşunatul pe timp umed duc la distrugerea covorului ierbos, tasarea şi pulverizarea solului, favorizând reactivarea şi declanşarea alunecărilor de teren.

Se impun, astfel, lucrări de nivelare şi modelare a terenurilor cu alunecări, pentru eliminarea excesului de apă de pe versanţi şi deci, asigurarea unui drenaj natural-extern. Prin modelare trebuie să se asigure condiţiile de evacuare a surplusului de apă prin crearea unor debuşee de genul celor naturale. Toate drumurile de exploatarea al căror traseu intersectează normal sau oblic linia de scurgere, pe terenurile cu alunecări şi eroziune puternică, trebuie să fie prevăzute cu canal marginal. Se recomandă ca toate canalele înclinate de pe terenurile cu alunecări să fie impermeabilizate, iar consolidarea să fie făcută cu un strat de balast.

Măsurile de prevenire şi combatere a excesului de umiditate trebuie să ducă la îmbunătăţirea regimului aerohidric al solului şi, implicit, la crearea de condiţii optime pentru dezvoltarea plantelor. O altă recomandare prevede introducerea sistemelor antierozionale şi a culturilor ameliorative şi înfiinţarea de plantaţii silvice cu rol de protecţie în zonele afectate de alunecări.

În cazul alunecărilor de teren/prăbuşirilor de teren se va executa:

- evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale;

- relocarea de urgenţă a persoanelor sinistrate;

- măsuri de căutare / salvare a eventualelor victime;

- acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate;

- evaluarea efectelor generate de alunecările de teren prin echipe de experţi.

În cazul producerii unui cutremur se va executa:

- formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului şi delimitarea zonelor (construcţiilor) cu grad ridicat de pericol;

- amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor şi evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale se va execut ade către formaţiunile de deblocare-salvare în cooperare cu cele de salvare şi alte formaţiuni specifice;

- participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare sinistraţi;

- participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi medicamente;
	- grupa, de intervenţie pe autospeciala de stins incendii va actiona in vederea localizării si stingerea incendiilor.

“Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă”:

a) Obiective generale

Obiectivele sociale ale acestei strategii au în vedere protecţia populaţiei şi a comunităţilor umane împotriva situaţiilor de urgenţă, prin asigurarea unui nivel de educaţie preventivă, instruire şi protecţie a populaţiei.

Obiectivele de mediu urmăresc ca prin realizarea strategiei să se atingă obiectivele socioeconomice, cu păstrarea unui echilibru între dezvoltarea economico-socială şi protejarea mediului.

Sintetic, obiectivele strategiei de prevenire a situaţiilor de urgenţă sunt:

- salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi profesionistă în caz de situaţii de urgenţă;

- crearea unui sistem integrat de răspuns la situaţiile de urgenţă prin organizarea din timp a comunităţilor locale din zonele de risc pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

- creşterea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a manifestării situaţiilor de urgenţă;

- diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unui management adecvat de înştiinţare, alarmare şi la nevoie, evacuare a populaţiei din zonele de risc;

- creşterea rolului autorităţilor administraţiei publice locale, prin descentralizarea deciziei şi răspunderii şi optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în caz de situaţii de urgenţă;

- utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor şi a măsurilor de prevenire, intervenţie şi reabilitare a zonelor afectate;

- menţinerea unor activităţi economice minimale şi asigurarea supravieţuirii populaţiei în zonele grav afectate.

b) Obiective specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale presupune un efort conjugat şi multidisciplinar, implicând resurse umane şi materiale deosebite.

Cum împiedicarea manifestării acestor riscuri nu este posibilă, activitatea de prevenire are în vedere influenţarea caracteristicilor legate în primul rând de vulnerabilitatea populaţiei, bunurilor materiale şi proprietăţii, prin măsuri şi acţiuni de apărare.

Obiectivele specifice sunt:

- identificarea şi delimitarea zonelor expuse riscului;

- întreţinerea lucrărilor şi amenajărilor de apărare şi realizarea unora noi în zonele expuse riscului;

- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare;

- întocmirea planurilor de apărare în vederea unei gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă determinate de manifestarea riscului specific:

- planuri de intervenţie;

- planuri de înştiinţare-alarmare a populaţiei;

- planuri de evacuare a populaţiei în cazul situaţiilor de urgenţă;

- asigurarea logistică în cazul situaţiilor de urgenţă;

- elaborarea hărţilor de risc pentru localităţile vulnerabile;

- elaborarea politicilor de amenajare a teritoriului în concordanţă cu hărţile de risc;

- implementarea unor sisteme de asigurări obligatorii pentru locuinţele din zonele de risc;

- pregătirea populaţiei şi a autorităţilor privind responsabilităţile şi modul de acţiune în fazele pre-dezastru, dezastru şi post-dezastru;

- elaborarea unor programe naţionale şi locale care să vizeze strămutarea comunităţilor din zonele de risc major, în care nu se pot aplica alte măsuri de reducere a riscului sau acestea nu sunt viabile din punct de vedere al costurilor.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.9.1. Gospodărirea apelor

Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei Grămeşti:

-    Regularizarea şi apărări de maluri râul Siret şi afluienţii acestuia;

-    Dirijarea controlată a apelor meteorice;

- Se va asigura protecţia sanitară de minim 10 m de la albiile minore, conform Legii Apelor 107, Anexa nr.2;

- Se va respecta HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică la captările de apă.

3.9.2. Alimentarea cu apă

Comuna Grămeşti nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă.

Primăria a demarat în anul 2010 proiectul „Alimentare cu apă în comuna Grămeşti Jud. Suceava”.

Sistemul de alimentare cu apă va deservi în primă fază satele Grămeşti şi Bălineşti, urmând ca în următorii ani acesta să se extindă şi în celelalte sate ale comunei.

Scopul proiectului de alimentare cu apă în sistem centralizat este creşterea calităţii vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei din comună, prin reducerea riscului îmbolnăvirilor hidrice prin furnizarea unei ape cu parametri calitativi conform directivei CE  98/93/EC privind calitatea apei potabile nr. 458/2002.

Sistemul propus este format din:

- Conductă de aducţiune Siret – Grămeşti;

- Staţie de pompare;

- Reţele de distribuţie.

Aducţiunea

Traseul conductei de aducţiune a apei de la Siret la Grămeşti urmează drumul DJ 291A fiind amplasată pe partea dreaptă.

Pentru asigurarea presiunii necesare, în punctul cel mai înalt se va executa o staţie de pompare pentru ridicarea presiunii. Aceasta va fi amplasată pe teritoriul comunei Grămeşti, pe un teren proprietate al Consiliului local.

Rezervorul de înmagazinare apă din localitatea Grămeşti va avea un volum de 200 mc, amplasat suprateran pe înălţimi naturale, într-o zonă stabilă din punct de vedere al terenului. Acesta va asigura volumul necesar satisfacerii consumului din retea  şi păstrează rezerva intangibilă de incendiu.

Rezervorul va fi prevăzute cu o vană, la care să se racordeze maşina de intervenţie a pompierilor.

Nu este necesară amenajarea drumului existent pentru accesul maşinii de pompieri, deoarece acesta se află într-o stare bună.

Primăria îşi asumă responsabilitatea, prin împuterniciţi speciali, pentru menţinerea rezervei intangibile de incendiu în rezervor, cât şi pentru manevrarea vanei care face posibilă utilizarea rezervei în condiţiile prevăzute de Normativul I 9 – 1995. De asemenea în sarcina Primăriei intră  combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de Comandamentul de Pompieri.

Rezerva intangibilă de incendiu în fiecare rezervor va fi de 54 m3 (corespunzător unei populaţii de 2806 locuitori – perspectivă anul 2024) pentru asigurarea unui debit pentru stingerea incendiului de 5l/s timp de 3 ore, conform ,,Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural’’, indicativ NP133/2013.

În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute branşamente la clădiri, hidranţi sau cişmele publice.

Reţeaua de distribuţie va fi realizată din conducte de PEID, cu diametre diferite (DN: 125, 110, 90).

Reţeaua asigură transportul debitului maxim orar şi a debitului pentru stingerea incendiului de 5 l/s.

Conductele se vor amplasa în zona de siguranţă a drumurilor, fără a afecta platforma drumurilor sau proprietăţile locuitorilor, pe străzile principale din localităţile Grămeşti şi Bălineşti, în zona centrală şi în zonele adiacente zonei centrale, unde se află în prezent cea mai mare densitate de clădiri ale populaţiei şi instituţii publice.

Reţeaua de distribuţie va fi de tip ramificat şi va fi echipată cu cămine de vane, cişmele şi  hidranţi de incendiu supraterani, de tip B distanţa de maxim 100 m între ei.

În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute branşamente la clădiri, hidranţi sau cişmele publice.

Dimensionarea reţelei se va face conform prevederilor standardelor în vigoare.

Hidranţi de incendiu exterior

Conform NORMATIVULUI PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂŞI CANALIZARE A LOCALITĂŢILOR – indicativ NP 133/2013

(1) Se specifică urmatoarele:

a) hidranţii de incendiu se montează de regulă pe conductele de serviciu; racordarea lor la conductele principale se poate face atunci când conducta de serviciu are diametrul sub 100 mm;

b) amplasarea hidranţilor de incendiu se face de regulă la intersecțiile de străzi, precum și în rândul acestora, la distanțe care să nu depășească 100 m;

c) distanțele dintre hidranți, dintre aceștia și carosabil, precum și față de clădiri, se stabilesc conform reglementărilor specifice, astfel încât să asigure funcționarea mijloacelor de paza contra incendiilor;

d) conductele de racord ale hidranților trebuie să fie cât mai scurte și nu mai mici de 80 mm diametrul nominal.

(2) Documentele de referinţă pentru hidranţii exteriori sunt: SR EN 14339/2006 şi SR EN 14384/2006 precum şi reglementări echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau alestatelor Asociaţiei Europene a Liberului Schimb parte la acordul privind Spaţiul Economic European, pentru hidranţi exteriori care sunt fabricaţi şi/ sau comercializaţi legal în aceste tări.

(3) Diametrul conductelor pe care se amplasează hidranţii exteriori vor fi: 100 mm pentru hidranţide 80 mm diametru, 150 mm pentru hidranţi de 100 mm diametru şi 250 mm pentru hidranţi de150 mm, (hidranţi supraterani, amplasaţi pe artere) pentru siguranţa intervenţiei în cazdereparaţii branşamentele hidrantilor de 150 mm si 250 mm trebuie prevăzute cu vane

de izolare montate încămine şi ţinute sigilate în poziţia deschis.

(4) Debitul minim unui al unui jet al hidrantului de exterior se va considera 5 l/s; în cazul clădirilol pentru care este necesar un debit mai mare vor fi prevăzuți mai mulți hidranți care

vor funcţionasimultan. Amplasarea efectivă se va face conform pevederilor Normativului privind securitatea laincendiu a constructiilor,indicativ P118/2-2013.

(5) Amplasarea şi debitul hidranţilor interiori se vor stabili după prevederile Normativului privindsecuritatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a. Instalaţii de stingere, indicativ P 118/2-2013;

(6) La stabilirea distanţelor de amplasare a hidranţilor exteriori pentru incendiu se va ţine seama şide înălţimimea si volumul clădirilor.

(7) Prevederile Normativului P118/2-2013, referitoare la posibilitatea folosirii şi altor surse de apă în combaterea incendiilor, vor fi amendate în toate cazurile de următoarea restricţie generală: în nici osituaţie reţeaua de apă potabilă nu va fi conectată cu o altă reţea a cărei apă nu este potabilă, conform prevederii Legii nr.458/2002, privind calitatea apei potabile, republicată.  Acest lucru este valabil pentru reţeaua exterioară a clădirii dar şi pentru cea interioară. Când stingerea incendiului interior se preconizează să se facă cu apă din alte surse, reţelele vor fi separate, prin măsurispeciale, măsuri controlabile. Este necesar emiterea avizului de la autoritatile din domeniul sănătății.

(8) Când din motive tehnologice (noduri de reţea, sectorizarea pentru reparaţii) se prevăd vane de închidere şi se izolează un tronson de conductă cu/sau fără hidranţi, se va verifica: pe tronsonul izolat să nu fie mai mult de 3 hidranţi; lungimea tronsonului să fie mai mică de 300 m; în cazul în care înzona influenţată apare un incendiu să existe rezerva în reţea sau să se impună măsuri speciale de lucru prevăzute de reglementările tehnice specifice, aplicabile, în vigoare.

(9) Durata de întrerupere a funcţionării tronsonului nu va depăşi 8 ore la localităţi mici şi 4 ore lalocalităţile mari (peste 100 000 locuitori).

(10) Toate reţelele de distribuţie pentru localităţile peste 5000 locuitori vor avea o structură/graf/schemă de lucru de formă inelară în zona cu riscul cel mai mare la incendiu.188

(11) Reţelele de distribuţie pentru localităţi cu debit de incendiu > 20 l/s vor fi prevăzute cu legătură dublă la rezervoarele de apă.

(12) Hidranţii exteriori vor fi amplasaţi astfel încât să fie accesibili şi protejaţi, respectiv pozaţisubteran sau suprateran, în soluţie constructivă acceptată şi semnalizaţi corespunzător.

(13) Distanţa dintre doi hidranţi adiacenţi: cel mult 100 m.

(14) În cazul alimentării directe a motopompelor cu apă din rezervor (prin racordul special prevăzut) vor fi luate măsurile pentru evitarea murdăririi apei în mod accidental (pompe murdare,cisterne murdare); vor fi asigurate măsuri ca apa din rezervor să alimenteze gravitaţional recipientulfolosit la stingerea incendiilor.

In vederea racordării intr-o etapă ulterioară a consumatorilor individuali vor fi prevăzute pe reţea teuri de branşament care vor fi blindate. Racordarea consumatorilor individuali se va realiza prin intermediul unui numar redus de bransamente stinga-dreapta de diametru mic si a retelelor secundare realizate din UL ZN san PVC. Racordurile individuale vor avea diametru de 1/2"si vor fi prevazute cu apometre si robinete de sectionare.

Tratarea apei - Staţia de clorinare

Instalaţiile de tratare pentru îmbunătăţirea calităţii apei vor fi proiectate având în vedere caracteristicile fizico-chimice, biologice şi bacteriologice ale apei brute captate, stabilite pe bază de studii de specialitate, prevăzându-se tehnologia de tratare corespunzătoare pentru obţinerea unei ape cu calităţi de potabilitate conform STAS 1342.

Se impune respectarea HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru staţii de pompare (10 m), instalaţii de tratare (20 m), rezervoare îngropate (20 m), aducţiuni (10 m), conform H.G. 930/2005.

Cantităţile de apă necesare se vor determina conform GP 106-04 ,,Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural’’, STAS 1343/1-1995, NP133/2013.

Debitele necesarului de apă:

Qzi med = 258,4mc/zi = 3,0 l/s

Qzi max = 335,9 mc/zi = 3,87 l/s

Q or max = 25,26 mc/h = 7,02 l/s.

Se propune extinderea sistemulului de alimentare cu apă în toate localităţile comunei, cât şi pe suprafeţele de extinderi ale intravilanului.

Zone de protecţie sanitară

Pentru realizarea perimetrelor sanitare cu regim sever în conformitate cu HG nr. 930 din 2005, rezervorul se va împrejmui la 20 m.

3.9.3. Canalizarea

În condiţiile implementării sistemului de alimentare cu apă al comunei, se pune problema realizării unei reţele de canalizare în sistem unitar a apelor uzate menajere, acest obiectiv fiind propus a se executa în cadrul proiectului „Sistem de canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Grămeşti, jud. Suceava”, iniţiat de primăria comunei în anul 2010.

Cantităţile de apă evacuate şi dimensionarea reţelei se va face la debite maxime de calcul şi se vor stabili în conformitate cu prevederile SR 1846 şi SR 1795.

Reţeaua de canalizare menajeră la care se vor racorda obiectivele social-economice, clădirile administrative, unităţile agroindustriale locale şi locuinţele individuale, va avea ca obiectiv colectarea, evacuarea şi tratarea apelor uzate rezultate din activităţile acestora.

Apele meteorice vor fi evacuate natural prin lucrări de sistematizare verticală la rigolele drumurilor, care vor deversa în pâraiele limitrofe localităţilor.

Sistemul de canalizare va avea următoarele părţi componente:

- colectoare de  canalizare

- staţii de pompare ape uzate

- staţie de epurare

Colectoarele de canalizare

Colectoarele se vor executa din ţevi PVC multistrat cu diametre 250 mm – L = 7150 ml, 300 mm – L= 1200 ml,  îmbinate cu mufe şi etanşate cu inele de cauciuc.

Pe traseul conductelor se vor amplasa 166 cămine de vizitare la schimbarea de direcţie, iar în aliniament la distanţamaximă de 50 m.

Deoarece din cauza terenului nu este permis în totalitate transportul gravitaţional, s-a propus o staţie de pompare a apelor uzate menajere.

Conducta de refulare cu Dn=100 mm este din polietilenă de înaltă densitate şi are olungime de 1900 ml.

Staţia de epurare

Statia de epurare prevazută pentru epurarea apelor uzate menajere colectate din localitatea Grămeşti, cu capacitatea totală de epurare de 200 mc/zi, pentru un debit de Qzi max = 192 mc/zi, compusă din trei trepte de epurare:

treapta de epurare mecanica

treapta de epurare biologica

treapta de epurare chimică

Apa epurată va fi deversată în Pârâul Mare prin intermediul gurii de vărsare.

Staţia este de tip modular cu două module, containerizată, permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare prin simpla adăugare de noi module. Realizarea dezinfecţiei se va face cu ultraviolete în instalaţie de tip UV, asigurând o eficienţă de până la 99% privind reducerea coliformilor totali.

Se impune respectarea Legii Apelor 107/1996 completată cu Legea 310/2004, care prevede că ,,realizarea alimentării cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără branşamente la locuinţe este condiţionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi programul de realizare etapizată a canalizării acestor ape şi NTPA 001-2002- normativ ce stabileste concentraţiile de poluanţi ce pot fi evacuate.

Se va respecta Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 privind distanţa de protecţie sanitară în jurul  staţiei de epurare – 100 m.

3.9.4. Alimentarea  cu energie electrică

Datorită extinderii intravilanului, a creşterii numărului de locuinţe, de obiective social-administrative, economice şi comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului de energie electrică la nivelul comunei.

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun extinderi ale reţelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV şi se vor avea în vedere următoarele criterii :

- Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă

impuse de normativele tehnice în vigoare.

- Toate circuitele principale vor fi trifazate.

- Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizări casnice se recomandă a se face prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de iluminat public prin 1-3 plecări.

- Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi; acestea se vor amplasa la distanţe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al consumatorilor şi în apropierea consumatorilor importanţi.

- Se va reabilita iluminatul public. Pentru iluminatul public se vor considera încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor de iluminare sunt în funcţie de categoria căilor de circulaţie: drumuri comunale, săteşti.

- Calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când funcţionează cu conductorul de nul comun.

Soluţia de racord la reţeaua electrică se va stabili de către proiectanţii de specialitate F.T.D.E.E. Suceava conform prescripţiilor în vigoare PE 132 şi PE 136.

Lucrări prioritare

- Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor construcţii;

- Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în exploatare;

- Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de beton;

- Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele de extindere a intravilanului;

- Înlocuirea posturilor de transformare defecte.

3.9.6. Reţeaua de telefonie şi poştă

În comuna Grămeşti este necesară dezvoltarea reţelei telefonice, care să rezolve numeroasele cereri de instalare de noi posturi telefonice neonorate până în prezent, precum şi eventualele noi solicitări ca urmare a extinderii intravilanului.

Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectarea şi apoi la întreţinerea instalaţiilor de telecomunicaţii sunt:

- Liniile telefonice vor avea circuite transpuse. Cea mai mare distanţă intre două transpuneri ale unui circuit trebuie să nu depăşească 1,6 km;

- Se vor instala cabluri cu manta de aluminiu;

- Simetria instalaţiilor şi izolaţia lor faţă de pământ trebuie să corespundă normativelor în vigoare. Defectele de izolaţie trebuie să fie remediate în funcţie de importanţa circuitelor în termenele stabilite. Se recomandă ca durata remedierii să nu depăşească 24 de ore;

- La subtraversări, cablurile izolate se vor instala în ţevi izolate;

- Se va evita înlocuirea unei linii aeriene cu o nouă linie aeriană pe alt traseu. De regulă, linia aeriană ce trebuie desfiinţată se înlocuieşte cu un cablu;

Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face numai atunci când nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în condiţiile protecţiei lor.

Această măsură nu se referă la soluţii prin care reorientările de legături, comasările de linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de pe terenurile de construcţii sau agricole a unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc.

Soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în cazuri excepţionale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate.

Lucrări prioritare:

Creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionarea instalaţiilor telefonice;

Onorarea cererilor de noi posturi telefonice.

3.9.7. Alimentare cu gaze naturale

În comună nu există sistem de alimentare cu gaze naturale.

Se propune alimentarea cu gaze naturale prin racordul la cea mai apropiată localitate  care beneficiază de gaze naturale.

În localităţi, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în teritoriul public ţinând cont de următoarea ordine de preferinţe: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în porţiunea carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane.

Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zonele cu agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane, se vor prevedea la schimbări de direcţii şi la suduri răsuflători cu înălţimea de 0.6 m deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50 m.

Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de pozare a conductelor de distribuţie, măsurată de la suprafaţa terenului, până la generatoarea superioară a conductei va fi de 1m în carosabil cu fundaţie de beton, de cel puţin 0.7 m în spaţii pavate şi de cel puţin 0.5 m în spaţii verzi.

Branşamentele se vor monta subteran şi se vor proteja împotriva coroziunii prin izolare cu împâslitură de sticlă şi bitum.

Conductele de gaze naturale din oţel se vor izola conform prevederilor I.6-98 art. 11,4, iar în procesul de execuţie calitatea acesteia se va verifica conform STAS 7335/3-86 şi se va considera corespunzătoare dacă sunt satisfăcute următoarele condiţii:

- Izolaţia să fie continuă, fără denivelări şi crăpături

- Suprapunerile în elice să fie regulate pe circa un cm pentru benzile de armare, respectiv 2 cm pentru înfăşurarea de protecţie.

- Grosimea măsurată cu un dispozitiv de măsură pentru exterior să nu difere în nici un punct faţă de grosimea nominală, cu mai mult de:

  - 2mm pentru izolaţia foarte întărită

  - 1,5mm pentru izolaţia întărită

Staţia de reglare măsurare predare: filtrarea, măsurarea şi reglarea gazelor se va face  printr-o instalaţie compactă executată cu echipamente speciale, montate pe un saşiu, adăpostite sub o copertină.

Incinta în care se va amenaja SRMP se va racorda la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zonă.

Dimensionarea instalaţiilor din cadrul SRMP  se va face după următorii parametri:

- Presiunea de intrare în staţie p1 = 6÷ 40 bari

- Presiunea de ieşire din staţie p2 = max 1,8 bari

- Debitul maxim Qmax = 2.400 Nmc/h

Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili după următoarele prescripţii:

Pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se va lua în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani. Ţinând cont de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificare a regimului de înălţime şi a densităţii construcţiilor existente. Pentru traseele de interconectare se va considera şi debitul de avarie al sectoarelor vecine. Dimensionarea reţelei de repartiţie  trebuie să asigure în caz de defectare a uneia din staţiile de măsurare predare, în orice punct al reţelei, 50% din debitul de calcul.

Pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al aparatelor de utilizare existente şi a celor ce se vor monta în viitor.

Pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele consumatorilor casnici se vor însuma debitele tuturor aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica factori de încărcare corespunzători fiecărei categorii de utilizare.

Lucrări prioritare:

- Realizarea unei reţele de distribuţie de presiune redusă a gazului pentru alimentarea centralelor termice individuale necesare preparării agentului termic de încălzire.

- Racordarea construcţiilor din satele comunei la reţeaua de gaze naturale propusă;

- Înfiinţarea reţelei de repartiţie si distribuţie de gaze în toate localităţile comunei;

- Înfiinţarea staţiei de reglare-măsură.

3.9.7. Alimentarea cu căldură

În prezent locuitorii comunei Grămeşti folosesc pentru încălzire combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc.), combustibil lichid, sau utilizează echipamente electrice de încălzire.

Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a clădirilor  cu caracter socio-cultural din satele comunei să se realizeze cu centrale termice individuale ce vor funcţiona pe bază de gaze naturale din conducta de distribuţie de presiune redusă propusă.

3.9.8. Gospodărirea comunală

Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei Grămeşti se face se va face conform Directivei Europene Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi a Strategiei Judeţene de Gestionare a Deşeurilor Suceava.

Implementarea în judeţul Suceava a politicii UE privind gestiunea deseurilor se asigură prin Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor (PJGD), întocmit în baza Planului Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului si Gospodărire a Apelor si al Ministerului Integrării Europene nr. 1.364/14.12.2006, respectiv nr. 1.499/21.12.2006, care la rândul său a fost întocmit în baza Strategiei naţionale de gestionare a deseurilor si Planul naţional de gestionare a deşeurilor– PNGD -, documente ce au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deseurilor si a Planului naţional de gestiune a deseurilor.

Conform Strategiei naţionale de gestionare a deseurilor, organizarea activităţilor de colectare, transport si eliminare a deseurilor municipale este una dintre obligaţiile

administraţiei publice locale.

PNGD, PRGD si PJGD reprezintă instrumentele care stabilesc un sistem unitar pentru managementul deseurilor municipale, prevăd stabilirea graduală la nivel naţional, regional si judeţean a unui sistem de management al deseurilor municipale si constau în:

a) colectarea/colectarea selectivă;

b) transportul si transferul deseurilor;

c) recuperarea si reciclarea anumitor fracţiuni din deseurile municipale cu accent

pe ambalajele de plastic (PET);

d) recuperarea energiei;

e) tratarea deseurilor si neutralizarea acestora;

f) depozitarea (eliminarea finală) în depozite controlate, conforme cu legislaţia de mediu în vigoare.

În judeţul Suceava s-au construit 2 depozite de deseuri conforme cu legislaţia U.E., din care unul în zona de est pe teritoriul comunei Moara si unul în zona de vest pe teritoriul comunei Pojorâta, cu termen de finalizare anul 2011.

La depozitul ecologic din comuna Moara este arondată zona de est  a judeţului Suceava.

De asemenea, închiderea şi remedierea depozitelor de deşeuri existente sunt stabilite conform prevederilor HG Nr 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Sursa: Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor Suceava, 2009

Teritoriul judetului a fost împărtit în 7 subzone, Grămeşti face parte din subzona 5 cu staţie de transfer la Rădăuţi.

Sursa: Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor Suceava, 2009

Criteriul principal de delimitare al acestor subzone a fost acela al disponibilitatii cailor de acces pentru colectarea si transportul deseurilor si al eficientei transportului.

Deşeurile colectate vor fi transportate la staţia de transfer propusă a se realizala la  Rădăuţi  şi de aici la depozitul zonal de la Moara.

OBIECTIVE LOCALE PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR

În momentul actual, colectarea şi transportul deşeurilor se face de către FLOR CONSTRUCT SRL SUCEAVA, care colectează şi transportă deşeurile la depozitul Câmpulung – Moldovenesc. Deşeurile în amestec sunt ambalate în saci de plastic şi colectate selectiv: hârtie, metal, plastic şi sticlă. Colectarea se face din poartă în poartă, o dată pe săptămână.

Au fost închise, până la data de 16.07.2009, fostele depozite de deşeuri menajere, conform H.G. nr. 349/2005.

Spaţiile acestora au fost propuse spre ecologizate şi realocare, pentru redarea în circuitul naturii.

Se va implementa sistemul de colectare „din poartă în poartă” pentru comuna Grămeşti. Acest sistem constă în :

Colectarea deseurilor in europubele de 120 l la fiecare gospodărie pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi platforme de colectare dotate cu containere de 1100 l pentru unităţi si obiective de interes public.

Agentii economici si unitatile de interes public vor fi dotate cu cate 4 europubele de 120 l asezate pe suprafete salubre.

Scolile vor fi dotate cu cate 4 containere de 1100 l asezate pe platforme betonate in incinta unitatii.

Colectarea deseurilor se va face odata la 7 zile pentru deseurile organice si reziduri si lunar pentru deseurile reciclabile.

Comuna face parte din subzona 5. Deşeurile vor fi colectate şi transportate la staţia de transfer Rădăuţi, iar de aici la depozitul zonal de la Moara.

Cele 4 fractiuni vor fi:

- deşeuri organice şi alte tipuri de deşeuri;

- hartie şi carton;

- sticle şi borcane din sticlă;

- obiecte din plastic şi PET post consum.

Este necesar a se avea în vedere reţinerea unor suprafeţe limitrofe în cazul extinderii cimitirelor, cu respectarea prevederile normativelor cu privire la zonele de protecţie sanitară (50 m faţă de zonele locuite) a cimitirelor.

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate la unitatea de ecarisaj din judeţul Suceava.

Această activitate constă în colectarea si transportul către centrele de neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei situate in judeţul Suceava.

Colectarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va face de la toţi utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.

# Precolectarea deşeurilor:

Deşeurile animaliere provenite din gospodăriile populaţiei vor fi colectate şi transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate unităţilor stabilite în legislaţia în vigoare din judeţul Suceava.

Operatorul de salubritate va înregistra solicitările telefonice primite şi se va deplasa la adresele solicitanţilor.

Serviciul se va efectua în maxim 6 ore de la solicitarea făcută de orice persoană fizică sau juridică. Contravaloarea acestor servicii va fi achitată de către solicitant.

# Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)

Colectarea deseurilor inerte rezultate din constructii si amenajari interioare se va face in baza solicitarii la cerere a locuitorilor, contra cost.

Locuitorii vor anunta seful serviciului de salubritate din cadrul  primariei privind intentia lor de a demola sau de a amenaja locuinta urmand ca primaria sa comunice in timp util prestatorului de serviciu intentia de demolare a locuitorului. Operatorul va pune la dispozitia acestuia, contra cost, containere de 4000 l  necesare pentru preluarea deseurilor si transportul acestora catre depozitul de deseuri inerte al municipiului.

In cazul în care locuitorii care vor demola sau amenaja au cereri de deseuri inerte pentru umpluturi acestia vor transporta cu mijloace proprii si sub directa urmărire a reprezentantului primăriei transportul deseurilor inerte catre solicitant.

3.10. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI

Una din axele prioritare în jurul căreia se vor construi noile strategii şi programe de dezvoltare rurală este orientarea strategică privind îmbunătăţirea mediului în zonele rurale.

Obiectivul general al acestei axe este utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere prin menţinerea populaţiei în mediul rural, promovarea practicilor agro-ecologice, conservarea biodiversităţii şi gestionarea raţională a resurselor forestiere.

Obiectivele specifice sunt prezentate mai jos şi vor contribui la:

a) Menţinerea unei ocupări echilibrate a zonelor rurale:

- Menţinerea utilizării terenurilor agricole în zonele montane cu handicap natural ceea ce conduce la menţinerea spaţiului rural şi la promovarea unor ferme durabile;

b) Promovarea managementului durabil al terenului agricol:

- Sprijinirea utilizării continue a terenului agricol în zonele montane şi în alte zone afectate de handicapuri naturale, care să contribuie la conservarea zonelor rurale, dar şi la susţinerea şi promovarea sistemelor agricole durabile;

- Conservarea diversităţii biologice şi a habitatelor speciilor prioritare prin efectuarea de plăţi compensatorii pentru fermierii ce utilizeaza terenuri agricole şi

forestiere aflate în interiorul sit-urilor Natura 2000.

c) Managementul durabil al terenului forestier:

- Sprijin pentru extinderea suprafeţei de păduri prin împădurirea terenurilor agricole şi ne-agricole (ca prima împădurire) având în vedere protecţia mediului, prevenirea dezastrelor naturale şi diminuarea efectului schimbărilor climatice;

- Sprijin pentru măsurile voluntare de gospodărire a pădurilor, aplicate în scopul dezvoltării biodiversităţii şi conservării siturilor naturale;

- Sprijin pentru proprietarii de păduri în derularea investiţiilor neproductive ce conduc la o valoare ridicată a pădurilor.

Măsurile acestei axe trebuie să contribuie la implementarea reţelei agricole şi forestiere NATURA 2000, să ţină cont de angajamentul de la Goteborg de a opri declinul biodiversităţii până în 2010, de Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC şi de Protocolul de la Kyoto privind ameliorarea efectelor schimbării climei.

Pentru realizarea acestor priorităţi, sunt încurajate următoarele acţiuni cheie:

- Promovarea serviciilor de mediu şi a practicilor agricole care nu afectează flora şi fauna;

- Păstrarea terenurilor forestiere şi a fermelor. Un management durabil al teritoriului poate ajuta la reducerea riscurilor cum ar fi abandonul, deşertificarea şi incendiile forestiere, în special în zone mai puţin favorizate. Terenurile şi habitatele, fie că sunt din lunci sau păşuni montane, pot fi ocrotite cu ajutorul unor sisteme potrivite pentru ferme;

- Combaterea schimbărilor climatice. Agricultura şi sectorul forestier sunt în prima linie a dezvoltării energiei durabile şi materii prime pentru instalaţii de bioenergie;

- Consolidarea contribuţiei fermelor care utilizează practici organice;

- Încurajarea iniţiativelor mediu/economie de tipul câştig/câştig;

- Promovarea unui echilibru teritorial. Programele de dezvoltare rurală pot aduce o contribuţie vitală la gradul de atractivitate a zonei rurale. Pot asigura, de asemenea,  şi păstrarea unui echilibru durabil între zonele rurale şi urbane.

“Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală”, elaborat pe baza Liniilor Directoare Strategice ale Comunităţii, defineşte următoarele obiective generale pentru perioada 2007 - 2013:

  - Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier (Axa 1);

  - Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural (Axa 2);

  - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale (Axa 3);

  - Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală (LEADER) (Axa 4).

În cadrul Axei 2 (Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural), 60% din alocarea financiară este acordată pentru sprijinirea activităţilor agricole din zonele defavorizate. Această decizie are la bază faptul că aproximativ 55% din suprafaţa agricolă utilizată (SAU) a României este considerată defavorizată datorită altitudinii, pantei, productivităţii scăzute a solului, condiţiilor climatice nefavorabile şi a altor caracteristici specifice de mediu.

Un procent de 30 % din alocarea financiară este destinat sprijinului pentru  practicile de agromediu, reprezentând astfel a doua prioritate în cadrul Axei 2. Prin acest tip de sprijin vor fi acordate plăţi compensatorii pe suprafaţa de teren agricol, fermierilor care adoptă voluntar metode de producţie compatibile cu protecţia mediului, în special pentru conservarea biodiversităţii, agricultura ecologică precum şi pentru protecţia resurselor de apă şi sol. O importanţă deosebită este acordată conservării sau reintroducerii sistemelor agricole cu valoare naturală înaltă.

Plăţile Natura 2000 pentru terenurile agricole şi forestiere se estimează a fi efectuate începând cu anul 2010. Referitor la desemnarea siturilor Natura 2000, Reţeaua Europeană este în curs de implementare în România, dar nu este încă o reţea funcţională. În prezent, se lucrează la elaborarea măsurilor de conservare care vor sta la baza calculului plăţilor compensatorii. Această măsură va veni să încurajeze menţinerea activităţilor agricole, într-un mod de gospodărire extensivă a terenurilor, acest lucru contribuind la atingerea obiectivelor propuse în ceea ce priveşte menţinerea unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar.

Măsurile care vizează promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere, deţin o alocare financiară de 10% din bugetul Axei 2 (Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural). Sprijinul pentru împădurire are în vedere atât atenuarea efectelor gazelor cu efect de seră, cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în zonele care se confruntă cu riscuri naturale (inundaţii, eroziunea solului). Este de asteptat ca prin implementarea măsurilor din cadrul Axei prioritare 1 care vizează formarea profesională, informarea şi difuzarea de cunostinţe şi utilizarea serviciilor de consiliere, să se aducă o contribuţie semnificativă la îndeplinirea obiectivelor axei prioritare 2, având în vedere nivelul scăzut de informaţie existent în rândul fermierilor în ceea ce priveşte gospodărirea durabilă a resurselor naturale.

Protecţia şi conservarea mediului reprezintă unul din obiectivele de baza ale amenajării teritoriului, prin care se asigură dezvoltarea si valorificarea durabilă şi echilibrată a resurselor acestuia.

Pentru eliminarea şi prevenirea poluării la nivelul aerului, apelor şi solului se propun următoarele măsuri:

Protecţia aerului

Atmosfera fiind cel mai larg vector de propagare a poluanţilor, ale căror efecte se resimt de la nivel local până la nivel global asupra tuturor elementelor biotice şi abiotice, monitorizarea calităţii aerului ocupă un loc esenţial, constituindu-se într-un element de fundamentare a strategiilor de control.

A supune controlului calitatea aerului presupune elaborarea unui program coerent care să vizeze toate problemele de poluare precum şi responsabilităţile autorităţilor locale.

Monitorizarea emisiilor, ce defineşte cauza poluării, este un mijloc de informare absolut necesar asupra contribuţiei pe care o au diferite surse, permiţând astfel stabilirea priorităţilor cu privire la reducerea poluării.

Pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în comuna Grămeşti se propun următoarele măsuri:

-  amplasarea celor 5 platforme de precolectare (selectivă) a deşeurilor de către utilizatorii serviciilor de salubrizare. Platformele vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate, amplasate la o distanţă minimă de 10 m faţă de căile de acces ale autogunoierelor şi de minim 5 m de cele mai apropiate ferestre ale imobilelor de locuit, mascate fiind prin plantaţii de arbori şi arbuşti. Platformele vor fi prevăzute cu rigole de preluare a apelor pluviale, racordate la reţeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic de către operator;

- realizarea unor campanii de informare şi conştientizare a populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor;

- înlocuirea treptată a combustibililor tradiţionali (lemn, cărbune, produse petroliere) cu gaze naturale;

- întreţinerea perdelelor forestiere, spaţiile verzi şi parcurile pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană;

- amplasarea dotărilor care produc mirosuri dezagreabile (platforme pentru depozitarea şi fermentarea dejecţiilor de la sectoarele zootehnice, cimitirele etc.) la minim 50 m de locuinţe şi funcţiunile complementare şi prevederea de plantaţii de aliniament pe perimetrul acestora cu o lăţime minimă de 10 m.

Protecţia apei

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale.

Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilităţi de utilizare pentru orice fel de necesităţi. Supravegherea calităţii apelor are ca scop protecţia împotriva efectelor nocive ale poluării şi implică două etape: cunoaşterea calităţii şi măsuri de protecţie a acesteia. Aceasta include monitorizarea apelor de suprafaţă, a precipitaţiilor şi a apelor subterane.

Ca măsuri, sunt necesare:

- Realizarea unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a apelor uzate va creşte atractivitatea zonei în sensul atragerii de investiţii şi de protejare a populaţiei şi a mediului înconjurător împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. În comuna Grămeşti este necesară realizarea unei canalizări capabile să preia apele uzate de la consumatori şi să le conducă într-o staţie de epurare prin care să se asigure o calitate corespunzătoare a apelor epurate în concordanţă cu cerinţele normelor în vigoare la descărcarea in emisar;

- Delimitarea zonelor de protecţie ale apelor de suprafaţă, interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri şi depuneri de deşeuri în cursurile de apă şi pe malurile acestora;

- Regularizarea şi apărări de maluri râul Siret.

Protecţia solului

Ameliorarea şi menţinerea pe termen lung a funcţiilor solului şi contracararea poluării şi deteriorării lor sunt obiectivele principale pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a solurilor de pe teritoriul comunei Grămeşti.

Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeaşi atenţie ca aerul şi apa. Este un mediu divers, dar fragil, care este însă factorul principal al asigurării hranei oamenilor, animalelor şi plantelor. Un centimetru în grosime de sol se realizează în zeci şi chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem pierde într-un an, datorită vânturilor, precipitaţiilor, defrişării pădurilor sau folosirii neraţionale a unor substanţe chimice.

Ca măsuri pentru prevenirea poluării solurilor, se impun:

- asigurarea instalaţiilor şi capacităţilor de utilizare controlată a îngrăşămintelor chimice şi pesticidelor la producătorii agricoli, depozitarea controlată a deşeurilor de pesticide;

- colectarea mortalităţilor de animale, depozitarea adecvată în camere frigorifice şi transportul acestora către agenţi specializaţi în eliminarea prin incinerare;

- realizarea de platforme de compostare pentru reziduurile zootehnice;

- sprijinirea activităţii şi programelor de colectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor industriale şi din construcţii;

- restrângerea suprafeţelor afectate şi reintroducerea, prin măsuri de reconstrucţie ecologică, a terenurilor degradate în circuitul agricol şi forestier.

Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei Grămeşti se va face conform Directivei Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004), care impun următoarele măsuri:

- Închiderea şi ecologizarea spaţiilor actuale de depozitare a deşeurilor până la data de 16 iulie 2009;

- Realizarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor pe teritoriul comunei şi a localităţilor componente (în intravilan);

- Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Un al doilea set de măsuri vizează protecţia împotriva degradării solurilor prin procesele de deplasare în masă precum şi pe terenurile cu exces de umiditate. Astfel, este necesar:

-  menţinerea învelişului vegetal pe versanţii înclinaţi;

- raţionalizarea păşunatului sau interzicerea acestuia pe pantele care indică alunecări în pregătire;

- evitarea supraîncărcării cu construcţii grele a căror fundaţie este instalată superficial;

- se poate opta şi pentru utilizarea agricolă a anumitor versanţi prin amenajarea plantaţiilor pomicole şi viticole;

- practicarea unui sistem de culturi care să asigure un grad mare de acoperire a solului, cu rol împotriva eroziunii;

- restrângerea suprafeţelor afectate şi reintroducerea, prin măsuri de reconstrucţie ecologică, a terenurilor degradate în circuitul agricol şi forestier.

Pentru solurile afectate de exces de umiditate se recomandă lucrări de desecare, canale de drenaj, captări de izvoare, decolmatarea şi adâncirea albiilor pâraielor din apropiere.

Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condiţiile de fundare din studiile geotehnice şi se va acorda o atenţie deosebită sistematizării verticale.

Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor meteorice de pe acoperişuri şi de pe terenul amenajat să se facă către un sistem centralizat de canalizare – şanţuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor – fără să se afecteze proprietăţile învecinate.

Remedierea cauzelor poluării şi degradării solurilor trebuie efectuată în ordinea priorităţilor definite prin politica comunei, în paralel cu aplicarea de măsuri administrative ferme.

Protecţia florei şi faunei

Pierderea diversităţii biologice continuă, mai ales ca urmare a distrugerii habitatelor, în urma urbanizării, extinderii culturilor agricole, extinderii suprafeţelor despădurite, recoltărilor excesive, dar şi ca urmare a poluării.

Pentru conservarea biodiversităţii se propun următoarele măsuri:

-  stoparea defrişărilor şi iniţierea unor programe de refacere a pădurilor în scopul diminuării proceselor de degradare a solului, în special în zonele deficitare  în vegetaţie forestieră;

- reconstituirea pădurilor prin sistemul perdelelor de protecţie şi prin împădurirea terenurilor degradate, improprii culturilor agricole, sau a celor cu productivitate foarte scăzută;

- ameliorarea ecosistemelor acvatice, reglementarea folosirii ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede prin diminuarea impactului antropic şi evitarea schimbării condiţiilor hidrologice;

- prevenirea distrugerii ecosistemelor naturale prin păstrarea de fâşii de vegetaţie naturală în cadrul culturilor agricole;

- prevenirea reducerii în continuare a numărului de specii şi a efectivului de populaţii din biocenozele naturale;

- evitarea fragmentării habitatelor şi restabilirea coridoarelor de migraţie a animalelor şi de dispersie a plantelor;

- protejarea speciilor autohtone prin prevenirea răspândirii speciilor invazive şi a speciilor modificate genetic;

- protejarea şi restabilirea resurselor cinegetice şi piscicole prin optimizarea efectivelor şi structurii populaţiilor.

- redimensionarea spaţiilor verzi ale domeniului public conf. OUG 114/17.10.2007 prin care se urmăreşte asigurarea unei suprafeţe de 20 mp spaţiu verde / cap de locuitor în intravilanul localităţilor până în anul 2010 şi 26 mp spaţiu verde / cap de locuitor până în anul 2013.

Conform Registrului spaţiilor verzi comuna deţine o suprafaţă de 37350 m²  spaţiu verde, ceea  ce înseamnă 12,33 m²/locuitor.

În comuna Grămeşti zona de spaţii verzi, se măreşte la 73200 m²  ca urmare a schimbării unor categorii de terenuri prin construirea de spaţii de joacă, parcuri, scuaruri, zone de-a lungul apelor, unui locuitor revenindu-i 26,1 mp de spaţiu verde.

  - REGLEMENTĂRI URBANISTICE

- Soluţia generală de organizare şi dezvoltare:

Soluţia de urbanism prevede organizarea şi dezvoltarea localităţii suprapusă pe intravilanul existent, cu menţinerea structurii actuale.

- Organizarea căilor de comunicaţie:

Trama actuală satisface accesele, dar este necesară îmbunătăţirea calitativă prin aplicarea de îmbrăcăminţi provizorii din piatră sau prin pavarea definitivă a acestora acolo unde este strict necesar şi este posibil.

- Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale:

- Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua să fie suportul pentru asigurarea produselor agricole necesare consumului în gospodării şi în industria alimentară.

- Zona de dotări socio-culturale este constituită din obiectivele existente care satisfac necesităţile localităţii şi care sunt situate în zona de locuit. Datorită dispunerii acestora  se poate conta pe o zonă centrală.

- Zona de unităţi industriale şi agricole se va dezvolta pe amplasamentul actual al obiectivelor existente. Obiectivele de industrie mică compatibile cu celelalte zone funcţionale vor putea fi amplasate şi în cadrul acestora (în principal în zona de locuinţe). Orice nouă activitate de natură productivă va fi analizată pe baza unui studiu de impact, în principal urmărindu-se reducerea la minim a efectelor asupra mediului.

Interdicţii definitive de construire la culoare tehnice şi zone de protecţie cu regim sever:

- zona reţelei de medie tensiune - 20 kV – 12 m;

- zona de protecţie a cimitirului – 50 m;

- zona de protecţie  a cursurilor  de apă  - 30 m;

- zona de protecţie a aducţiunilor de alimentare cu apă – 10 m;

- zona de protecţie a staţiilor de pompare – 10 m;

- zona de protecţie a staţiilor de clorinare şi a rezervoarelor – 20 m;

- zona de protecţie fermă de taurine 200 m;

- zonă de protecţie la diguri : - spre cursul de apă 10 m

- spre interiorul incintei 4 m;

- zonă de protecţie le staţia de epurare 100 m;

În vederea stabilirii regulilor generale de construire , teritoriul intravilan al satelor a fost împărţit în Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR). UTR-ul se defineşte ca o reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune predominantă sau/şi omogenitate funcţională, pentru care se pot stabili reguli de construire general valabile.

UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape).

Având în vedere limitele reduse ale localităţilor rurale şi faptul că funcţiunea de locuire este cea dominantă, numărul de UTR-uri este redus.

Reprezentarea grafică a reglementărilor se face în planşa "Reglementări", care deţine şi elemente de echipare a teritoriului - existent şi propus. Detalieri ale reglementărilor se fac în R.L.U..

  - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Principalele obiective de utilitate publică de pe teritoriul administrativ al localităţii Grămeşti sunt prezentate clasificat mai jos:

| DOMENII | CATEGORII DE INTERES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAŢIONAL | JUDEŢEAN | LOCAL |
| INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII |  |  |  |
| LOCALITATEA GRĂMEŞTI |  |  |  |
| Primărie |  |  | X |
| Poliţie |  |  | X |
| Poştă |  |  | X |
| Biserici ortodoxe |  |  | X |
| Şcoali |  |  | X |
| Grădiniţe |  |  | X |
| Dispensar medical uman |  |  | X |
| Dispensar veterinar; |  |  | X |
| Cămin cultural; |  |  | X |
| Bibliotecă; |  |  | X |
| Magazin mixt; |  |  | X |
| Bar |  |  | X |
| Moară |  |  | X |
| Gospodărie comunală |  |  |  |
| Rezervor apă propus |  |  | X |
| Staţie de epurare propusă |  |  | X |
| Cimitire |  |  | X |
| CĂI DE COMUNICAŢIE |  |  |  |
| DJ 291A |  | X |  |
| DC 35 |  |  | X |
| DC 36 |  |  |  |
| Drumurile săteşti |  |  | X |
| INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ |  |  |  |
| Reţea de alimentare cu energie electrică | X |  |  |
| Reţea de telecomunicaţii | X |  |  |
| Televiziune prin cablu |  |  | X |
| Internet |  |  | X |

Pe teritoriul comunei Grămeşti s-au identificat următoarele tipuri de terenuri:

- terenuri proprietate publică de interes local: terenurile ocupate de dotările publice din localităţile componente comunei (şcoală, grădiniţă, biserică, cimitir şi altele asemenea), zona drumurilor locale şi traseul drumului judeţean;

- terenuri proprietate privată de interes local formate din: terenurile arabile, păşunile şi fâneţele, terenurile neproductive aflate în intravilan sau în extravilanul localităţii.

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice formate din terenurile din zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, terenurile agricole din intravilan.

Necesităţile de dezvoltare ale localităţii impun următoarea circulaţie a terenurilor:

- terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public -  străzile noi propuse în zonele de extindere a intavilanului localităţilor;

- terenuri aflate în domeniul privat, destinate concesionării – teren fragmentat în suprafeţe mici răspândite pe suprafaţa teritoriului administrativ

Pentru ridicarea standardului de viaţă şi civilizaţie a locuitorilor din comună şi  mărirea gradului de atracţie a localităţii se vor prezenta obiectivele de utilitate publică din comuna Grămeşti  ce sunt propuse a se realiza în următorii 10 ani:

OBIECTIVELE STRATEGICE ŞI DE DEZVOLTARE A COMUNEI GRĂMEŞTI

pitoreş

Modernizarea şi dezvoltarea căilor de transport

- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor săteşti prin pietruire şi / sau asfaltare;

- Amenajare parcari;

- Amenajarea staţiilor de autobuz şi maxi-taxi în vederea asigurării unor condiţii optime de debarcare, îmbarcare şi aşteptare pentru călătorilor (refugii pentru călători);

- Realizarea de spaţii de parcare la instituţiile publice;

- Reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Grămeşti;

- Realizarea de consolidări, terasamente, pentru reabilitarea drumurilor afectate de alunecări de teren şi inundaţii;

- Instalarea pe drumurile comunale şi judeţene a marcajelor şi indicatoarelor rutiere;

  - Decolmatarea şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor aferente drumurilor şi construirea de rigole acolo unde acestea lipsesc;

  - Realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală.

  - Amenajarea profilelor transversale în intravilan conform detaliilor din planşe.

Modernizarea echipării edilitare

- Înfiinţarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă în comună;

- Înfiinţare unui sistem centralizat de canalizare în satele componente;

- Înfiinţare staţie de epurare;

- Înfiinţare reţea gaze naturale în satele componente;

-  Extinderi ale reţelei de joasă tensiune în intravilan şi pe suprafeţele nou introduse în intravilan;

-   Reabilitare şi extindere iluminat public;

-   Electrificarea tuturor locuinţelor din intravilan;

-  Conectarea de noi abonaţi la reţeaua telefonică (intranet, internet, servicii telefonice competitive);

Deseuri

- Realizarea unui sistem de colectare selectivă si transport al deseurilor;

- Dezvoltarea unui program de educaţie si informare a cetăţenilor cu privire la

- gestionarea deseurilor;

Combaterea eroziunii solului

- Plantaţii pe terenuri degradate;

- Acţiuni de prevenire a eroziunii solului.

- Regularizarea şi apărări de maluri râul Siret.

Reabilitarea şi construirea de noi obiective socio-culturale:

- Reabilitare şcoli ;

- Construire sală de sport;

- Modernizare cămin cultural şi bibliotecă;

- Amenajerea unui teren de sport multifuncţional;

- Construirea unui cămin de bătrâni;

- Modernizarea şi dotarea Dispensarului Uman

- Modernizarea parcurilor comunale;

- Modernizarea pieţei;

- Înfiinţarea unui muzeu sătesc;

- Îmbunătăţirea bazei tehnico-materială în şcoli (dotarea şcolilor cu calculatoare şi soft didactic), cămin cultural şi bibliotecă;

- Înfiinţare şi amenajarea de spaţiilor verzi publice din comună.

.Dezvoltarea economiei

Dezvoltarea agriculturii

- Reabilitarea şi modernizarea suprafeţelor cu plantaţii înfiinţate sau în curs de înfiinţare (vii, livezi şi legumicole);

- Înfiintarea exploataţiilor agricole mari (asociaţii de exploatare a terenurilor agricole);

- Dezvoltarea agriculturii ecologice;

- Refacerea septelului cu rase productive, amenajarea şi popularea fermelor existente;

- metode şi tehnologii pentru exploataţiile zootehnice ce vizează păstrarea şi prelucrarea primară a produselor animale.

- realizarea de mecanisme necesare afluirii produselor animale de la producător la fondul de stat, în vederea evitării stocării de produse agrozootehnice  la producătorul particular;

- în cadrul sectorului silvic este necesară conservarea şi exploatarea raţională a fondului forestier;

Dezvoltarea industriei şi serviciilor bazate pe resursele existente:

- dezvoltarea şi diversificarea sectorului de mică industrie: morărit şi panificaţie, tâmplărie, mobilier, prelucrare lână şi piele;

- dezvoltarea industriei de prelucrare a laptelui;

- dezvoltarea şi diversificarea potenţialului de prelucrare a produselor animaliere.

Dezvoltarea prestărilor de servicii:

- înfiinţarea unor ateliere de reparaţii obiecte de uz casnic, încălţăminte, croitorie, ţesătorie, etc.;

- diversificarea formei de servicii pentru populaţie prin: servicii informaţionale, bancare, poştale la nivelul fiecărei localităţi;

- alte servicii: baie publică, spălătorie, notariat.

- realizarea de târguri şi expoziţii pentru promovarea produselor şi serviciilor în parteneriat cu autorităţile administraţiilor publice locale;

- încurajarea activităţii IMM;

- atragerea capitalului investiţional autohton şi străin.

- Realizarea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru persoanele dezavantajate

(persoane în vârstă sau cu dizabilităţi), în contextul în care un studiu diagnostic în

domeniul social relevă acest aspect ;

Protecţia mediului

- managementul integrat al deşeurilor menajere, managementul deşeurilor industriale;

- construirea instalaţiilor de epurare / preepurare a apelor uzate menajere şi/sau industriale

- implementarea de sisteme de monitorizare a calităţii factorilor de mediu (aer, apa, sol);

- reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural;

- stoparea poluării şi depoluarea râurilor, inclusiv repopularea acestora;

- reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi (alimentare cu apă, reţele de canalizare, gaze naturale);

- amenajarea cursurilor de apă şi realizarea unor sisteme de avertizare şi alarmare sonoră a populaţiei şi a obiectivelor din zonele potenţial afectate de inundaţii;

- implementarea unor programe de reducere a emisiilor atmosferice;

- stabilizarea versanţilor din apropierea căilor de acces – drumuri judeţene sau comunale afectate de alunecări de teren;

- protejarea suprafeţelor împădurite şi diminuarea continuă a tăierilor ilegale;

- Instituirea zonelor de protecţie sanitară la cursurile de apă;

- dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi depozitare.

Dezvoltarea sectorului de servicii de gospodărire comunală

- Respectarea  zonei de protecţie la cimitire;

- Instituirea zonei de protecţie la captările de apă, rezervoare, staţii de pompare, staţii de clorinare.

Utilizarea excedentului de forţă de muncă în:

- Mica industrie;

- Agricultură

Întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei Publice Locale, a grupurilor de utilizatori locali şi a furnizorilor de servicii.

Organizarea unor cursuri de instruire pentru persoanele responsabile de identificarea surselor externe de finanţare şi gestionarea eficientă a acestora prin implementarea de proiecte

CAPITOLUL 4 -  CONCLUZII. MĂSURI  ÎN CONTINUARE

Comuna Grămeşti va asigura în continuare funcţia de locuire populaţiei, intravilanul propus satisface pe termen scurt şi mediu necesităţile pentru construcţia de locuinţe şi funcţiuni complementare.

Localităţile comunei Grămeşti se vor dezvolta pe seama funcţiei agricole.

Economia se va baza pe activităţile agricole şi într-o măsură mai mică pe activităţile neagricole.

Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local va trebui susţinută de fondurile bugetului local, dar şi de către bugetul de stat, sau prin atragerea de finanţări nerambursabile prin programele: SAPARD, ISPA,  fonduri de dezvoltare regională (FEDER, FNDR) şi fonduri structurale.

Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate prin PUG în perioada următoare sunt necesare de elaborat hotărâri ale consiliului local privind regimul terenurilor;

Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare a comunei Grămeşti, se desprind următoarele:

- Resursele materiale, locale şi forţa de muncă, utilizate într-un sistem diversificat pot asigura relansarea economico-socială a comunei;

- Echiparea edilitară implică dezvoltări majore privind: înfiinţarea  alimentării cu apă, înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale, înfiinţare canalizare în sistem centralizat şi staţie de epurare,  reabilitarea şi extinderea iluminatului public.

- Realizarea de investiţii şi diversificarea ofertei de servicii turistice în vederea      valorificării potenţialului comunei din acest domeniu.

- dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi depozitare se va face prin implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor stabilit prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor;

Prezenta reactualizare a PUG –ului urmează să fie supusă dezbaterilor publice în cadrul comunităţii.

După obţinerea avizelor legale din partea forurilor interesate, Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al comunei.

Odată cu aprobarea PUG şi RLU, acestea capătă valoare juridică, constituindu-se în instrumentul de lucru al administraţiei publice locale, fiind utilizat pentru:

- Fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul de stat, fonduri de dezvoltare regională şi fonduri structurale, pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică.

- Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire

- Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, vânzări, parcelări de terenuri)

- Clarificarea unor litigii care pot apărea între persoane fizice, între persoane fizice şi juridice, precum şi în alte situaţii.

- Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUG.